Elektrotehnički fakultet

Signali i sistemi

Prvi domaci zadatak

student

Golubović Ilija

Br. indeksa 57/04

Datum

24.April 2007

Moji karakteristični brojevi su:

N=3,  P=1,  Q=3,  R=0.

Zadatak1.1:

a)

x(t)=2,t∈[−2,0];2e−t,t∈(0,4];

- analiticki izraz za signal e(t)=x(-2t):

e(t)=x(−2t)=2,−2t∈[−2,0];2e−t,−2t∈(0,4];

⇒

e(t)=2e2t,t∈[−2,0];2,t∈(0,1];

- analiticki izraz za signal f(t)=x(8-2t):

f(t)=x(8-2t)=x(-2(t-4))=e(t-4)

⇒

f(t)=2e2t−8,t−4∈[−2,0];2,t−4∈(0,1];

Dalje je:

f(t)=2e2t−8,t∈[2,4];2,t∈(4,5];

- analiticki izraz za signal g(t)=x(t)+f(t):

Na osnovu signala x(t) i f(t) sledi da je signal g(t) oblika:

g(t)=2,t∈[−2,0];2e−t,t∈(0,2];2e2t−8+2e−t,t∈(2,4];2,t∈(4,5];

Na osnovu  ovako datih analitickih oblika signala x(t),e(t),f(t) i g(t), u programskom paketu MATLAB generisacemo grafike za date signale:

b)

Kod MATLAB programa za crtanje grafika posmatranih signala isti je za sve slike ,pa cemo ga dati pre razmatranja pojedinih slika:

t=-10:0.01:10;

for k=1:2001

if (k<800)|(k>1400)

x(k)=0;

elseif (k>=800)&(k<=1000)

x(k)=2;

else

x(k)=2*exp(-t(k));

end;

if (k<800)|(k>1100)

e(k)=0;

elseif (k>1000)&(k<=1100)

e(k)=2;

else

e(k)=2*exp(2*t(k));

end;

if (k<1200)|(k>1500)

f(k)=0;

elseif (k>1400)&(k<=1500)

f(k)=2;

else

f(k)=2*exp(2*t(k)-8);

end;

if(k<800)|(k>=1500)

g(k)=0;

elseif ((k>=800)&(k<=1000))|((k>1400)&(k<=1500))

g(k)=2;

elseif (k>1000)&(k<=1200)

g(k)=2*exp(-t(k));

else

g(k)=2*exp(2*t(k)-8)+2*exp(-t(k));

end;

end;

figure,plot(t,x)

figure,plot(t,e)

figure,plot(t,f)

figure,plot(t,g)

Na osnovu razmatranja predocenih u tacki a i datog koda dobijamo sledece grafike:

- grafik za signal x(t),koji je dat i u postavci domaceg zadatka:

- grafik za signal e(t), opisan u tacki a:

- grafik za signal f(t) ,takodje opisan u tacki a:

- grafik za signal g(t) iz tacke a:

Komentar: Nad signalima koji su navedeni u tackama a i b izvrsene su osnovne vremenske transformacije: 1) vremensko skaliranje; 2) vremenska inverzija; 3) pomeranje signala u vemenu.Signal g(t),dobijen je superpozicijom signala x(t) i f(t). Sve funkcije su kontinualne u vremenu.

c)

Za diskretne signale w[n] i z[n] date u postavci zadatka na sledeci nacin:

w[n]= -(n+4)(h[n+8]-h[n])+0.5n(h[n]-h[n-10]) i

z[n]=h[-n]

odredicemo njihov parni i neparni deo (to je moguce za svaki i kontinualan i diskretan signal jer se svaki moze napisati kao superpozicija svog parnog i neparnog dela).

- parni deo signala w[n] (u oznaci Ev{w[n]}):

Ev{w[n]}=0.5(w[n]+w[-n]) =

= -0.5(n+4)(h[n+8]-h[n])+0.5n+1(h[n]-h[n-10])+0.5(n-4)(h[8-n]-h[-n])+

+0.51−n(h[-n]-h[-10-n]) =

= (-0.5n-2)h[n+8]+(0.5n+2)h[n]+0.5n+1h[n]-0.5n+1h[n-10]+(0.5n-2)h[8-n]-(0.5n-2)h[-n]-

-0.51−nh[-n]-0.51−nh[-10-n] =

= (0.5n+2+0.5n+1)h[n]-(0.5n+2)h[n+8]-0.5n+1h[n-10]+(0.51−n-0.5n+2)h[-n]+

+(0.5n-2)h[8-n]-0.51−nh[-n-10]

- neparni deo signala w[n] (u oznaci Od{w[n]}):

Od{w[n]}=0.5(w[n]-w[-n])=

= -0.5(n+4)(h[n+8]-h[n])+0.5n+1(h[n]-h[n-10])- 0.5(n-4)(h[8-n]-h[-n])-

-0.51−n(h[-n]-h[-10-n]) =

= (-0.5n-2)h[n+8]+(0.5n+2)h[n]+0.5n+1h[n]-0.5n+1h[n-10]+(2-0.5n)h[8-n]+(0.5n-2)h[-n]-

-0.51−nh[-n]+0.51−nh[-10-n] =

= (0.5n+2+0.5n+1)h[n]-(0.5n+2)h[n+8]- 0.5n+1h[n-10]+(0.5n-2-0.51−n)h[-n]+

+(2-0.5n)h[8-n]+ 0.51−nh[-n-10]

- parni deo signala z[n] (u oznaci Ev{z[n]}):

Ev{z[n]} = 0.5(z[n]+z[-n]) = 0.5(h[-n]+h[n])

-neparni deo signala z[n] (u oznaci Od{z[n]}):

Od{z[n]} = 0.5(z[n]-z[-n])=0.5(h[-n]-h[n])

Na osnovu ovako dobijenih signala w[n],z[n], Ev{w[n]}, Od{w[n]}, Ev{z[n]}, Od{z[n]},

u programskom paketu MATLAB generisacemo sledece grafike datih signala:

d)

Za sve slike koriscen je isti kod programa za crtanje grafika u MATLAB-u,pa ga s toga dajemo pre slika koje ce uslediti posle toga:

n=-15:15;

for k=1:31

h(k)=0;

if k>=16

h(k)=1;

end;

h1(k)=0;

if k>=26

h1(k)=1;  %%za h[n-10]

end;

h2(k)=0;

if k>=8

h2(k)=1; %%za h[n+8]

end;

h3(k)=0;

if k<=16

h3(k)=1; %% za h[-n]

end;

h4(k)=0;

if k<=24

h4(k)=1; %% za h[8-n]

end;

h5(k)=0;

if k<=6

h5(k)=1; %% za h[-10-n]

end;

Evw(k)=(0.5*n(k)+2+(0.5)^(n(k)+1))*h(k)-(0.5*n(k)+2)*h2(k)-((0.5)^(n(k)+1))*h1(k)+((0.5)^(1-n(k))-0.5*n(k)+2)*h3(k)+(0.5*n(k)-2)*h4(k)-((0.5)^(1-n(k)))*h5(k);

Odw(k)=((0.5)*n(k)+2+(0.5)^(n(k)+1))*h(k)-(0.5*n(k)+2)*h2(k)-((0.5)^(n(k)+1))*h1(k)+(0.5*n(k)-2-(0.5)^(1-n(k)))*h3(k)+(2-0.5*n(k))*h4(k)+((0.5)^(1-n(k)))*h5(k);

w(k)=-(n(k)+4)*(h2(k)- h(k))+((0.5)^(n(k)))*(h(k)-h1(k));

z(k)=h3(k);

Evz(k)=0.5*(h3(k)+h(k));

Odz(k)=0.5*(h3(k)-h(k));

end;

figure,stem(n,w)

figure,stem(n,Evw)

figure,stem(n,Odw)

figure,stem(n,z)

figure,stem(n,Evz)

figure,stem(n,Odz)

Na osnovu razmatranja predstavljenih u tacki c ,I na osnovu datog koda mozemo nacrtati sledece grafike:

-grafik za signal w[n]:

-grafik za signal z[n]:

-grafik za signal Ev{w[n]},koji je dobijen iz razmatranja u tacki c:

-grafik za signal Od{w[n]},koji je dobijen na osnovu izvodjenja iz tacke c:

-grafik za signal Ev{z[n]},dobijen iz izraza u tacki c:

-grafik za signal Od{z[n]},dobijen analizom iz tacke c:

Komentar:Superponiranjem parnog i neparnog dela nekog signala dobija se polazni signal.

Zadatak1.2:

a)

Za signale x(τ) (pogledati sliju dole) i y(τ) (pogledati sliju dole),vazi da y(τ) konvertujemo u vremenu i vrsimo vremenski pomeraj za neko t.Signal y(-τ), za t=0,

dat je na trecoj slici ispod ovog razmatranja.Konvolucija izmedju ova dva signala moze da se izracuna na sledeci nacin:

cv(t)=conv{x(t),y(t)} = τ=−∞+∞x(τ)y(t−τ)dτ = τ=−∞+∞y(τ)x(t−τ)dτ=2−10x(t−τ)dτ=

= -2t+1tx(u)du=2tt+1x(u)du=0,t∈(−∞,−3]∪[4,+∞)4t+12,t∈(−3,−2];4,t∈(−2,−1];−4(t+e−t−1+1),t∈(−1,0];4e−t−4e−t−1,t∈(0,3];

Kao sto vidimo, za konvoluciju ove dve funkcije postoji 7 karakteristicnih situacija(pogledati slike date ispod ovoga teksta od pete pa na dalje).

Cetvrta slika po redu predstavlja konvoluciju gore pomenutih funkcija.

Posto su sve slike generisane iz jednog koda ,pisanog u okviru programskog paketa MATLAB,prvo cemo predstaviti taj kod , a posle njega I grafike koji su iz toga koda nastali:

t=-10:0.01:10;

for k=1:2001

if (k<800)|(k>1400)

x(k)=0;

elseif (k>=800)&(k<=1000)

x(k)=2;

else

x(k)=2*exp(-t(k));

end;

if(k>900)&(k<1000)

y(k)=2;

else

y(k)=0;

end;

if(k>=1000)&(k<=1100)

y1(k)=2;

else

y1(k)=0;

end;

if(k>=650)&(k<=750)

y2(k)=2;

else

y2(k)=0;

end;

if(k>=1450)&(k<=1550)

y8(k)=2;

else

y8(k)=0;

end;

if(k>=850)&(k<=950)

y4(k)=2;

else

y4(k)=0;

end;

if (k>=750)&(k<850)

y3(k)=2;

else

y3(k)=0;

end;

if(k>950)&(k<=1050)

y5(k)=2;

else

y5(k)=0;

end;

if(k>=1150)&(k<=1250)

y6(k)=2;

else

y6(k)=0;

end;

if(k>1350)&(k<=1450)

y7(k)=2;

else

y7(k)=0;

end;

if(k<=700)|(k>=1400)

cv(k)=0;

elseif(k>800)&(k<=900)

cv(k)=4;

elseif (k>700)&(k<=800)

cv(k)=4*t(k)+12;

elseif (k>900)&(k<=1000)

cv(k)=-4*(exp(-t(k)-1)+t(k)-1);

elseif (k>1000)&(k<=1300)

cv(k)=-4*exp(-t(k))*(exp(-1)-1);

elseif (k>1300)&(k<1400)

cv(k)=4*exp(-t(k))-4*exp(-4);

end;

end;

figure,plot(t,x)

figure,plot(t,y)

figure,plot(t,y1)

figure,plot(t,cv)

figure,plot(t,x,'b',t,y2,'r')

figure,plot(t,x,'b',t,y3,'r')

figure,plot(t,x,'b',t,y4,'r')

figure,plot(t,x,'b',t,y5,'r')

figure,plot(t,x,'b',t,y6,'r')

figure,plot(t,x,'b',t,y7,'r')

figure,plot(t,x,'b',t,y8,'r')

Iz ovoga koda dobili smo sledece grafike:

- grafik za x(τ):

-grafik za y(τ),koje je dato u postavci zadatka:

- grafik za y(-τ),signal,vremenski invertovan u odnosu na y(τ):

- grafik za cv(t),konvoluciju signala x(t) i y(t):

- grafik za prvi slucaj pri konvoluciji signala x(τ) i y(t-τ):

- grafik za drugi slucaj pri konvoluciji signala x(τ) i y(t-τ):

- grafik za treci slucaj pri konvoluciji signala x(τ) i y(t-τ):

- grafik za cetvrti slucaj pri konvoluciji signala x(τ) i y(t-τ):

- grafik za peti slucaj pri konvoluciji signala x(τ) i y(t-τ):

- grafik za sesti slucaj pri konvoluciji signala x(τ) i y(t-τ):

- grafik za sedmi slucaj pri konvoluciji signala x(τ) i y(t-τ):

Komentar: Kao sto se dalo uociti sa prethodnih grafika,konvolucija dva signala zavisi od vremena,pa je u situacijama kada se signali ne preklapaju,njihov proizvod,a samim tim i konvolucija , jednaki su nuli.

b)

Za signale w[n] (videti prvu po redu sliku ispod ovoga teksta) i z[n] (videti drugu po redu sliku ispod ovoga teksta),vazi da je z[n] vremenski pomeren za neko k. U zavisnosti od  vrednosti k imamo funkciju korelacije signala w[n] i z[n]:

Cr[n] = Corr{w[n],z[n]} = k=−∞+∞w[k]z[n+k] = k=−∞+∞z[k]w[−n+k]=k=−∞0w[−n+k] = =p=−∞−nw[p]

Ovde cemo ,zbog lakseg pisanja ,uvesti sledece oznake:

S1=p=−8−n(−p−4) , S2=p=−80(−p−4)+p=0−n0.5p, S3=p=−80(−p−4)+p=0100.5p

Uvrstimo sada sve ovo u konacan izraz za korelaciju:

Cr[n]=0,n>8;S1,n∈[1,8];S2,n∈[−9,0];

Ovo smo dobili zahvaljujuci cinjenici da je w[n] definisano na opsegu od n=-8,do n=10 i sastoji se iz dva dela: od -8do 0 i od 0do10,dok je z[n] vremenski invertovana Hevisajdova funkcija.

Konkretnim proracunom na opsegu za n=-15 do n=15,dobili smo:

Cr[-15]=…=Cr[-7]= -71.99,Cr[-6]= -71.98,Cr[-5]= -71.96,Cr[-4]= -71.93,

Cr[-3]=-71.875,Cr[-2]=-71.75,Cr[-1]=-71.5,Cr[0]=-71,Cr[1]-68,Cr[2]=-63,Cr[3]=-57,

Cr[4]=-50,Cr[5]=-42,Cr[6]=-33,Cr[7]=-23,Cr[8]=-12,Cr[9]=…=Cr[15]=0.

Razlikujemo 4 karakteristicne situacije u ovoj korelaciji.Razmotricemo ih kroz poslednje 4 slike,za razlicitu vremensku pomerenost signala z[n].

Kod za slike na kraju teksta je zajednicki pa cemo ,pre nego sto prikazemo slike prikazati kod pomocu kojeg su generisane:

n=-15:15;

cr=[-71.99 -71.99 -71.99 -71.99 -71.99 -71.99 -71.99 -71.99 -71.99 -71.98 -71.96 -71.93 -71.875 -71.75 -71.5 -71 -68 -63 -57 -50 -42 -33 -23 -12 0 0 0 0 0 0 0];

for k=1:31

h(k)=0;

if k>=16

h(k)=1;

end;

h1(k)=0;

if k>=26

h1(k)=1;

end;

h2(k)=0;

if k>=8

h2(k)=1;

end;

w(k)=-(n(k)+4)*(h2(k)- h(k))+((0.5)^(n(k)))*(h(k)-h1(k));

h3(k)=0;

if k<=16

h3(k)=1;

end;

z(k)=h3(k);

if k<5

z1(k)=1;

else

z1(k)=0;

end;

if k<12

z2(k)=1;

else

z2(k)=0;

end;

if k<19

z3(k)=1;

else

z3(k)=0;

end;

if k<28

z4(k)=1;

else

z4(k)=0;

end;

end;

figure,stem(n,cr)

figure,stem(n,w)

figure,stem(n,z)

figure,stem(n,w)

hold on

stem(n,z1,'r')

figure,stem(n,w)

hold on

stem(n,z2,'r')

figure,stem(n,w)

hold on

stem(n,z3,'r')

figure,stem(n,w)

hold on

stem(n,z4,'r')

Na osnovu ovog koda i gore navedenih razmatranja,dobili smo sledece slike:

- signal w[n],dat u postavci zadatka:

- signal z[n] ,pri cemu je vremenski pomeraj 0:

-signal cr[n] koji predstavlja korelaciju signala w[n] i z[n]:

- prvi karakteristican slucaj pri korelaciji signala w[k] i z[n-k]:

- drugi karakteristican slucaj pri korelaciji signala w[k] i z[n-k]:

- treci karakteristican slucaj pri korelaciji signala w[k] i z[n-k]:

-cetvrti karakteristican slucaj pri korelaciji signala w[k] i z[n-k]:

Komentar:Vidimo da korelacija ima vrednost 0 kada signal z[n] ne dostize vrednost signala w[n].U svim ostalim situacijama,korelacija je razlicita od 0.

Zadatak1.3:

a)

Potrebno je da za sistem S koji je opisan jednacinom: y(t)=x(t)+sin(2t)h(t) ,utvrdimo da li je linearan,stacionaran,sa memorijom,kauzalan.

- Linearnost: Sistem je linearan ako zadovoljava teoremu superpozicije , ili posebno,ako zadovoljava uslove homogenosti i aditivnosti.

Konkretno,kod sistema S ,linearnost proveravamo teoremom superpozicije: Sistem ,koji na pobudu a*x1(t) reaguje odzivom a*y1(t),a na pobudu b*x2(t) reaguje odzivom b*y2(t),je linearan,ako na pobudu a*x1(t)+b*x2(t) reaguje odzivom a*y1(t)+b*y2(t).

Za sistem S:

a*y1(t)+b*y2(t)=a*x1(t)+b*x2(t)+(a*sin(2t)+b*sin(2t))h(t)

a*x1(t)+b*x2(t) ⇒ a*x1(t)+b*x2(t)+sin(2t)*h(t)

Posto ova dva izraza nisu jednaki,sistem S nije linearan.

-Stacionarnost: Sistem je stacionaran ako na zakasnjenu pobudu daje odziv istog oblika kao sto je i originalan,samo vremenski zakasnjen.

Za sistem S:

X(t-t0) ⇒ y1(t)=x(t-t0)+sin(2t)*h(t)

Y(t-t0)=x(t-t0)+sin(2(t-t0))*h(t-t0)

Posto ova dva izraza nisu medjusobno jednaki, sistem nije stacionaran.

- Memorija: Ovaj sistem nema memoriju,jer ako mu znamo pobudu,poznat nam je i odziv.

- Kauzalnost: Ovaj sistem je,posto nema memoriju,sigurno kauzalan.

b)

Dat nam je sistem L,opisan jednacinom: y[n]=x[n-1]+x[n+1]. Potrebno je da utvrdimo da li je sistem BIBO stabilan.

Za neki sistem kazemo da je BIBO stabilan ,ako za ogranicenu pobudu imamo ogranicen i odziv.

Za sistem S:

Uzmimo da je: |y[n]|B1 (∀n)

Tada mora vaziti: y[n]=x[n-1]+x[n+1]  B1+B1=2B1=B2

⇒ Signal y[n] je ogranicen.

⇒ Sistem je BIBO stabilan.

c)

Za sistem L iz prethodnog primera,potrebno je da utvrdimo invertibilnost:

To cemo uraditi uocavanjem pravilnosti u pojavljivanju odbiraka signala y(t) u izrazu za x(t):       y[n]=x[n-1]=x[n+1]

⇒x{n-1]=y[n]-x[n+1]

⇒x[n]=y[n+1]-x[n+2]

⇒x[n]=y[n+1]-(y[n+3]-x[n+4])=

= y[n+1]-y[n+3]+(y[n+5]-x[n+6]) =

= y[n+1]-y[n+3]+y[n+5] - . . .

⇒ x[n]=k=0+∞(−1)ky[n+2k+1]

Sistem L jeste invertibilan.