Signali i sistemi

- drugi domaći zadatak –

Matija Lukić 90/05

P=0, Q=1

Zadatak 2.1. Razvo     a)   ωo = 2πT = 2π3  ,  T = 3   αk = 1TTx(t)e−jkωtdt

αk = 1T( 01e−jkωtdt +12te−jkωtdt +23(4−t)e−jkωtdt  ) = - 3e−jk2π34π2k2( e−jk2π3 - 1 )2

α0 = 1TTx(t)dt = 1T( 01dt +12tdt +23(4−t)dt  ) = 43

b)    formiranje koeficijenata za N=10

N=10

t = -N:1:N

ak=[]

tk=[]

for n=-N:1:N

if (n==0)

akn=4/3;

tkn=0;

else

akn = abs(-3/(4*pi*pi*n*n)*exp(-i*n*2*pi/3)*(exp(-i*n*2*pi/3)-1)*(exp(-i*n*2*pi/3)-1));

tkn=angle(-3/(4*pi*pi*n*n)*exp(-i*n*2*pi/3)*(exp(-i*n*2*pi/3)-1)*(exp(-i*n*2*pi/3)-1));

end

ak=[ak akn];

tk=[tk tkn]

end

subplot (2,1,1), stem(t,ak);

title('abs(ak)');

axis([-10 10 -0.5 2]);

subplot (2,1,2), stem(t,tk);

title('arg(ak)');

axis([-10 10 -2.5 2.5]);

c)

Program za formiranje x(t):

t = -3:0.01:5.99

x=[]

for n=-0:0.01:2.99

if n<1

xn=1;

else

if n<2

xn=n;

else

xn = 4-n;

end

end

x=[x xn];

end

x=[x x x];

Program za kreiranje xN za 0<=N<=100 (jer se koriste koeficijenti formirani za N=100)

N=input('N [0,100] = ');

t = -3:0.01:5.99

xN=[]

for n=0:0.01:2.99

xNn=0;

for r=101-N:1:101+N

xNn=xNn + ak(r)*real(exp(i*((r-101)*2*pi/3*n+tk(r))));

end;

xN=[xN xNn];

end

xN=[xN xN xN];

grafici:

zelenom bojom je predstavljen signal x10(t) rekonstruisan za N=10,

crvenom bojom je predstavljen signal x100(t) rekonstruisan za N=100,

plavom bojom je predstavljen originalni signal x(t).

d) program za formiranje grafika AEn:

t = 0:1:100

ae = [];

for s= 0:1:100

xN=[]

for n=0:0.01:2.99 %ovde ne mora da se pravi vektor nego odmah da se trazi max ali sam samo kopirao kod

xNn=0;

for r=101-s:1:101+s

xNn=xNn + ak(r)*real(exp(i*((r-101)*2*pi/3*n+tk(r))));

end

xN=[xN xNn];

end

max = -1

for p=1:1:201

if(abs(x(p)-xN(p))>max)

max = abs(x(p)-xN(p));

end

end

ae=[ae max];

end

plot(t,ae);

title('AEn(N)');

grafik (za vrednosti  0<=N<=100)

Zadatak 2.2. Propagacija periodičnih signala kroz LTI sisteme

- Analitički odrediti impulsni odziv h(t) sistema opisanog frekvencijskim odzivom H(jω).

H(jω) = 160(4+jω)⋅(40+jω) = 409(4+jω)−409(40+jω)

Za x(t) = e-atu(t) => F{x(t)} = 1a+jω

Fourier-ova transformacija je linearna operacija tj. F{ax(t) + by(t)} = aF{x(t)}+bF{y(t)}

Sledi: h(t) = 409(F14+jω−F140+jω)=409⋅(e−4t−e−40t)⋅u(t)

b)  Napisati Matlab program koji će grafički prikazati karakteristike sistema:

- impulsni odziv h(t),

- amplitudsku i faznu spektralnu karakteristiku frekvencijskog odziva H(jw)

c)  Analiticki odrediti koeficijente ck Fourier-ovog razvoja odziva y(t) sistema na datu pobudu x(t):

ck  =  αk ∙ H(jkω0)

ck =  - 3e−jk2π34π2k2( e−jk2π3 - 1 )2 ∙  160(4+jkω)⋅(40+jkω) =  -120⋅(e−jk2π3−1)2⋅e−jk2π3(4+jkω)⋅(40+jkω)π2k2

d)  formiranje koeficijenata ck za N=10

N=100

t = -N:1:N

ck=[]

fk=[]

for n=-N:1:N

ckn = abs(ak(101+n)*exp(i*tk(101+n))*160/((4+i*n*2*pi/3)*(40+i*n*2*pi/3)));

fkn = angle(ak(101+n)*exp(i*tk(101+n))*160/((4+i*n*2*pi/3)*(40+i*n*2*pi/3)));

ck=[ck ckn];

fk=[fk fkn]

end

subplot (2,1,1), stem(t,ck);

title('abs(ck)');

axis([-10 10 -0.5 1.5]);

subplot (2,1,2), stem(t,fk);

title('arg(ck)');

axis([-10 10 -5 5]);

e)  Program za formiranje signala yN za 0<=N<=100 (jer se koriste koeficijenti formirani za N=100)

N=input('N [0,100] = ');

t = -3:0.01:5.99

yN=[]

for n=0:0.01:2.99

yNn=0;

for r=101-N:1:101+N

yNn=yNn + ck(r)*real(exp(i*((r-101)*2*pi/3*n+fk(r))));

end;

yN=[yN yNn];

end

yN=[yN yN yN];

plot(t,yN);

title('y(t)');

plavom bojom je predstavljen signal y10(t) rekonstruisan za N=10,

zelenom bojom je predstavljen signal y100(t) rekonstruisan za N=100.