Elektrotehnički fakultet u Beogradu

Predmet:

SIGNALI I SISTEMI

treći domaći zadatak

Grupa:

B8

Student:

Nikola Jovanović     04/168     OT

Koeficijenti:

P=0

Q=1

R=0

S=0

Beograd

Jun, 2007.

Zadatak 3. Fourierova transformacija i filtracija analognih signala

Razmatra se FDM (Frequency Division Multiplex) sistem za nezavisan paralelni prenos dva govorna signala, opisan sledećim blok-dijagramom:

Niskopropusni filtri su označeni sa NF, propusnik opsega sa PO.

Signal y1(t) prenosi se u osnovnom opsegu učestanosti, a signal  y2(t) se pomera u opseg narednog frekvencijskog slota prenosa tj. amplitudski se moduliše nosiocem učestanosti fc = 8 + P [kHz].

Kanal veze predstavlja niskopropusni filtar propusnog opsega fK = 12 + Q [kHz].

fc = 8  [kHz].

fK = 13 [kHz].

a) Ukratko opisati funkciju svih filtara datih u blok dijagramu.

b) Odrediti i obrazložiti izbor graničnih učestanosti svih filtara.

c) Napisati Matlab program koji:

• formira signale y1(t) i y2(t),

• NF filtracijama formira signale  y1n(t) i  y2n(t),

• formira amplitudski modulisan signal  y2m(t) i transmisioni signal yT(t) (na ulazu u

kanal veze),

• filtracijom formira primljeni signal yR(t) (na izlazu iz kanala veze),

• filtracijom generiše signal y2b(t) , na osnovu koga, dalje, demodulacijom formira

signal  y2d (t) ,

• NF filtracijama finalno oformljava rekonstruisane signale y1r(t) i y2r(t) ,

• dobijene rekonstruisane signale y1r(t) i y2r(t) normira tako da imaju jedinični

maksimum amplitude,

• grafički prikazuje vremenske oblike svih signala označenih na blok-dijagramu.

• grafički prikazuje amplitudske karakteristike spektara svih signala označenih na blok-dijagramu.

Rešenje:

Теоrеma о оdаbiranju:

Akо je  f (t)  kontinualna vremenska funkcija čiji je spektar ograničen učestanošću  fm  , tada je ta funkcija u potpunosti definisana svojim trenutnim vrednostima (odbircima) uzetim u ekvidistantnim tačkama kTS, gde je k=0,±1,±2,… pri čemu је TS perioda odabiranja.

Perioda odabiranja treba da zadovoljava uslov TS≤12fm da ne bi došlo do preklapanja delova spektara, а time i do izobličenja signala.

Idealno odabiranje signala x(t) se postiže množenjem početnog signala x(t) sa povorkom Dirakovih impulsa:

x1(t)=x(t)⋅p(t)  gde je p(t)=k=−∞+∞δ(t−kTS)

Аkо је X(jω) spektar signala x(t) dobija se da je spektar odabranog signala x1(t):

X1(jω)=1TSk=−∞+∞X(j(ω−kωS)) ,   ωS=2πTS=2π⋅fS   gde је  fS  učestanost odabiranja.

- Ako neka funkcija ima strogo ograničen spektar, onda je ona neograničena u svom trajanju.

- Ako je neka funkcija strogo ograničena u svom trajanju, onda joj je spektar neograničen.

⇒  Funkcije ograničenog trajanja i ograničenog spektra ne mogu postojati.

Zato se Teorema o odabiranju koristi aproksimativno.

Komanda fft može se koristiti za izračunavanje Fourierove transformacije signala.

Pretpostavlja se da je signal semplovan odgovarajućom učestanošću odabiranja (Ts).

Diskretne vrednosti učestanosti u kojima se izračunava Fourierova transformacija signala (jednostrani spektar) su:

f=0,fsN,2fsN,...,N2−1fsN  gde je N broj odbiraka signala u vremenskom domenu.

Kako je spektar signala dobijenog odabiranjem X1(jω)=1TSk=−∞+∞X(j(ω−kωS))

rezultat dobijen primenom naredbe fft treba pomnožiti periodom odabiranja Ts .

primer:

fs=1/Ts;                % ucestanost odabiranja

t=0:Ts:tmax-Ts;   % vektor diskretnih trenutaka vremena

N=length(t);         % broj odbiraka signala

x=signal(t);          % odbirci signala

X=Ts*fft(x);        % odbirci Fourierove transformacije

Oba signala  i  koja dolaze na ulaz sistema datog u ovom zadatku imaju konačno vreme trajanja i prema tome imaju neograničeno trajanje u frekvencijskom domenu.

Da bi bilo moguće naći njihove spektralne karakteristike (odnosno Fourierove transformacije), na gore opisani način, moraju im se ograničiti spektri (jer Teorema o odabiranju važi samo za signale strogo ograničene u frekvencijskom domenu).

a)

NF filtri na ulazu sistema služe za ograničavanje spektara ulaznih signala na opseg učestanosti 0÷fNF , gde je  fNF  granična učestanost NF filtra.

NF filtar koji se koristi za rekonstrukciju signala  y1(t) propušta opseg učestanosti 0÷fNF , a odseca delove spektra u kojima se nalaze spektar modulisanog signala y2m(t) i delovi spektra signala  y1(t) koji su centrirani oko celobrojnih umnožaka učestanosti  k fS  ,  k ≠ 0 .

PO filtar propušta spektralne komponente signala  yR(t) u opsegu fN÷fV.

Dakle, PO filtar odseca delove spektra u kojima se nalaze: spektar signala  y1(t) i delovi spektra signala y2m(t)  koji nisu centrirani oko učestanosti  fc  .

NF filtar koji se koristi za rekonstrukciju signala  y2(t) propušta opseg učestanosti 0÷fNF , a odseca delove spektra u kojima se nalaze delovi spektra signala y2d(t)  centrirani oko učestanosti 2 fc  .

b)

Dati sistem služi za prenos govornih signala. Standardna širina kanala za prenos govora prosečnog govornika zauzima opseg učestanosti od 300Hz do 3400Hz , odnosno približno od 0 do 4kHz .

Prema tome, ovde je usvojeno da je  fNF  = fm = 4kHz , odakle sledi da su granice propusnog opsega PO filtra  4kHz÷12kHz , odnosno fc−fm÷fc+fm  .

c)

c13dz.m

dt=0.001*10^(-3);

t=-2*10^(-3):dt:8*10^(-3);

for i=1:length(t)

if t(i)<0      y1(i)=0;

elseif t(i)<1*10^(-3)  y1(i)=1;

elseif t(i)<2*10^(-3)  y1(i)=-1;

elseif t(i)<3*10^(-3)  y1(i)=1;

elseif t(i)<4*10^(-3)  y1(i)=-1;

elseif t(i)<5*10^(-3)  y1(i)=1;

elseif t(i)<6*10^(-3)  y1(i)=-1;

else            y1(i)=0;

end

end

figure(1)

plot(t,y1,'k','linewidth',2)

xlabel('t'); ylabel('y_1(t)')

axis([min(t),max(t),-2,2])

set(gca,'xtick',[min(t):1*10^(-3):max(t)])

set(gca,'ytick',[-2:1:2]), grid on

for i=1:length(t)

if t(i)<0      y2(i)=0;

elseif t(i)<1*10^(-3)  y2(i)=(1*10^(-3)-t(i))*10^3;

elseif t(i)<2*10^(-3)  y2(i)=0;

elseif t(i)<3*10^(-3)  y2(i)=(3*10^(-3)-t(i))*10^3;

elseif t(i)<4*10^(-3)  y2(i)=0;

elseif t(i)<5*10^(-3)  y2(i)=(5*10^(-3)-t(i))*10^3;

else            y2(i)=0;

end

end

figure(2)

plot(t,y2,'k','linewidth',2)

xlabel('t'); ylabel('y_2(t)')

axis([min(t),max(t),-2,2])

set(gca,'xtick',[min(t):1*10^(-3):max(t)])

set(gca,'ytick',[-2:1:2]), grid on

Dati su sledeći signali:

zadatak3.m

fm=4000; %max ucestanost u spektru ulaznog signala

fs=10*fm; % ucestanost odabiranja

Ts=1/fs; % perioda odabiranja

t=0:Ts:7*10^(-3)-Ts;

for i=1:length(t)

if t(i)<0      y1(i)=0;

elseif t(i)<1*10^(-3)  y1(i)=1;

elseif t(i)<2*10^(-3)  y1(i)=-1;

elseif t(i)<3*10^(-3)  y1(i)=1;

elseif t(i)<4*10^(-3)  y1(i)=-1;

elseif t(i)<5*10^(-3)  y1(i)=1;

elseif t(i)<6*10^(-3)  y1(i)=-1;

else            y1(i)=0;

end

end

N=length(y1); % broj odbiraka

figure(3)

subplot(211)

plot(t,y1,'k','linewidth',2)

xlabel('t'), ylabel('y_1(t)'), grid on

for i=1:length(t)

if t(i)<0      y2(i)=0;

elseif t(i)<1*10^(-3)  y2(i)=(1*10^(-3)-t(i))*10^3;

elseif t(i)<2*10^(-3)  y2(i)=0;

elseif t(i)<3*10^(-3)  y2(i)=(3*10^(-3)-t(i))*10^3;

elseif t(i)<4*10^(-3)  y2(i)=0;

elseif t(i)<5*10^(-3)  y2(i)=(5*10^(-3)-t(i))*10^3;

else            y2(i)=0;

end

end

subplot(212)

plot(t,y2,'k','linewidth',2)

xlabel('t'); ylabel('y_2(t)'), grid

Y1=Ts*fft(y1); % amplitudski spektar signala y1(t)

Y2=Ts*fft(y2); % amplitudski spektar signala y2(t)

mY1=abs(Y1); %moduo Y1

mY2=abs(Y2); %moduo Y2

df=fs/N;

f=0:df:(N/2-1)*df;

figure(4)

subplot(211)

plot(f,mY1(1:N/2),'k','linewidth',2)

axis([0,14000,0,0.004])

xlabel('f'); ylabel('|Y_1(jf)|')

set(gca,'xtick',[0:10^3:15000]), grid

subplot(212)

plot(f,mY2(1:(N/2)),'k','linewidth',2)

axis([0,14000,0,0.0025])

xlabel('f'); ylabel('|Y_2(jf)|')

set(gca,'xtick',[min(f):10^3:max(f)]), grid

[Bu1,Au1]=butter(8,2*pi*fm,'s'); % NF filtar ulaz 1

NFu1=tf(Bu1,Au1);

y1n=lsim(NFu1,y1,t);

[magu1 phau1]=bode(NFu1,2*pi*f);

mu1(1,:)=magu1(1,1,:);

figure(5)

subplot(211)

plot(f,mu1,'k','linewidth',2), grid

xlabel('f'); ylabel('|H_N_Fu1(jf)|')

set(gca,'xtick',[min(f):2*10^3:max(f)])

set(gca,'ytick',[0:0.2:1])

[Bu2,Au2]=butter(8,2*pi*fm,'s'); % NF filtar ulaz 2

NFu2=tf(Bu2,Au2);

y2n=lsim(NFu2,y2,t);

[magu2 phau2]=bode(NFu2,2*pi*f);

mu2(1,:)=magu2(1,1,:);

subplot(212)

plot(f,mu2,'k','linewidth',2), grid

xlabel('f'); ylabel('|H_N_Fu2(jf)|')

set(gca,'xtick',[min(f):2*10^3:max(f)])

set(gca,'ytick',[0:0.2:1])

figure(6)

subplot(211)

plot(t,y1n,'k','linewidth',2)

xlabel('t'), ylabel('y_1n(t)'), grid

subplot(212)

plot(t,y2n,'k','linewidth',2)

xlabel('t'), ylabel('y_2n(t)'), grid

Y1n=Ts*fft(y1n); % amplitudski spektar signala y1n(t)

Y2n=Ts*fft(y2n); % amplitudski spektar signala y2n(t)

mY1n=abs(Y1n); %moduo Y1n

mY2n=abs(Y2n); %moduo Y2n

figure(7)

subplot(211)

plot(f,mY1n(1:N/2),'k','linewidth',2)

axis([0,14000,0,0.004])

xlabel('f'); ylabel('|Y_1(jf)|')

set(gca,'xtick',[min(f):10^3:max(f)]), grid

subplot(212)

plot(f,mY2n(1:N/2),'k','linewidth',2)

axis([0,14000,0,0.0025])

xlabel('f'); ylabel('|Y_2(jf)|')

set(gca,'xtick',[min(f):10^3:max(f)]), grid

fc=8000; %ucestanost nosioca

y2m=(y2n').*cos(2*pi*fc*t); %AM (translacija u spektru)

Y2m=Ts*fft(y2m);

mY2m=abs(Y2m);

figure(8)

subplot(211)

plot(t,y2m,'k','linewidth',2)

xlabel('t'), ylabel('y_2m(t)'), grid

subplot(212)

plot(f,mY2m(1:N/2),'k','linewidth',2)

axis([0,14000,0,0.0015])

xlabel('f'); ylabel('|Y_2m(jf)|')

set(gca,'xtick',[min(f):10^3:max(f)]), grid

yt=y2m+y1n';

Yt=Y2m+Y1n';

mYt=abs(Yt);

figure(9)

subplot(211)

plot(t,yt,'k','linewidth',2)

xlabel('t'), ylabel('y_T(t)'), grid

subplot(212)

plot(f,mYt(1:N/2),'k','linewidth',2)

axis([0,14000,0,0.004])

xlabel('f'); ylabel('|Y_T(jf)|')

set(gca,'xtick',[min(f):10^3:max(f)]), grid

fk=13000; % kanal veze

[Bkv,Akv]=butter(8,2*pi*fk,'s');

NFkv=tf(Bkv,Akv);

yr=lsim(NFkv,yt,t);

[magkv phakv]=bode(NFkv,2*pi*f);

mkv(1,:)=magkv(1,1,:);

figure(10)

plot(f,mkv,'k','linewidth',2), grid

xlabel('f'); ylabel('|H_K_V(jf)|')

set(gca,'xtick',[min(f):2*10^3:max(f)])

set(gca,'ytick',[0:0.2:1])

Yr=Ts*fft(yr);

mYr=abs(Yr);

figure(11)

subplot(211)

plot(t,yr,'k','linewidth',2)

xlabel('t'), ylabel('y_R(t)'), grid

subplot(212)

plot(f,mYr(1:N/2),'k','linewidth',2)

axis([0,14000,0,0.004])

xlabel('f'); ylabel('|Y_R(jf)|')

set(gca,'xtick',[min(f):10^3:max(f)]), grid

[Bpo,Apo]=butter(8,[2*pi*(fc-fm) 2*pi*(fc+fm)],'s'); %PO filtar

PO=tf(Bpo,Apo);

y2b=lsim(PO,yr,t);

[magpo phapo]=bode(PO,2*pi*f);

mpo(1,:)=magpo(1,1,:);

figure(12)

plot(f,mpo,'k','linewidth',2), grid

xlabel('f'); ylabel('|H_P_O(jf)|')

set(gca,'xtick',[min(f):2*10^3:max(f)])

set(gca,'ytick',[0:0.2:1])

Y2b=Ts*fft(y2b);

mY2b=abs(Y2b);

figure(13)

subplot(211)

plot(t,y2b,'k','linewidth',2)

xlabel('t'), ylabel('y_2b(t)'), grid

subplot(212)

plot(f,mY2b(1:(N/2)),'k','linewidth',2)

axis([0,14000,0,0.0015])

xlabel('f'); ylabel('|Y_2b(jf)|')

set(gca,'xtick',[min(f):10^3:max(f)]), grid

y2d=(y2b').*cos(2*pi*fc*t); %ADEM (translacija u spektru)

Y2d=Ts*fft(y2d);

mY2d=abs(Y2d);

figure(14)

subplot(211)

plot(t,y2d,'k','linewidth',2)

xlabel('t'), ylabel('y_2d(t)'), grid

subplot(212)

plot(f,mY2d(1:N/2),'k','linewidth',2)

axis([0,14000,0,0.0015])

xlabel('f'); ylabel('|Y_2d(jf)|')

set(gca,'xtick',[min(f):10^3:max(f)]), grid

[Bi1,Ai1]=butter(8,2*pi*fm,'s'); % NF filtar izlaz 1

NFi1=tf(Bi1,Ai1);

y1r=lsim(NFi1,yr,t);

[magi1 phai1]=bode(NFi1,2*pi*f);

mi1(1,:)=magu1(1,1,:);

figure(15)

subplot(211)

plot(f,mi1,'k','linewidth',2), grid

xlabel('f'); ylabel('|H_N_Fi1(jf)|')

set(gca,'xtick',[min(f):2*10^3:max(f)])

set(gca,'ytick',[0:0.2:1])

[Bi2,Ai2]=butter(8,2*pi*fm,'s'); % NF filtar izlaz 2

NFi2=tf(Bi2,Ai2);

y2r=lsim(NFi2,y2d,t);

[magi2 phai2]=bode(NFi2,2*pi*f);

mi2(1,:)=magi2(1,1,:);

subplot(212)

plot(f,mi2,'k','linewidth',2), grid

xlabel('f'); ylabel('|H_N_Fi2(jf)|')

set(gca,'xtick',[min(f):2*10^3:max(f)])

set(gca,'ytick',[0:0.2:1])

figure(16)

subplot(211)

plot(t,y1r,'k','linewidth',2)

xlabel('t'), ylabel('y_1r(t)'), grid

subplot(212)

plot(t,y2r,'k','linewidth',2)

xlabel('t'), ylabel('y_2r(t)'), grid

Y1r=Ts*fft(y1r); % amplitudski spektar signala y1r(t)

Y2r=Ts*fft(y2r); % amplitudski spektar signala y2r(t)

mY1r=abs(Y1r); %moduo Y1r

mY2r=abs(Y2r); %moduo Y2r

figure(17)

subplot(211)

plot(f,mY1r(1:N/2),'k','linewidth',2)

axis([0,14000,0,0.004])

xlabel('f'); ylabel('|Y_1r(jf)|')

set(gca,'xtick',[min(f):10^3:max(f)]), grid

subplot(212)

plot(f,mY2r(1:N/2),'k','linewidth',2)

axis([0,14000,0,0.0025])

xlabel('f'); ylabel('|Y_2r(jf)|')

set(gca,'xtick',[min(f):10^3:max(f)]), grid

figure(18)

subplot(211)

plot(t,y1r/max(abs(y1r)),'k','linewidth',2)

xlabel('t'), ylabel('y_1r(t)  norm'), grid

subplot(212)

plot(t,y2r/max(abs(y2r)),'k','linewidth',2)

xlabel('t'), ylabel('y_2r(t)  norm'), grid

Međutim, kada se pri demodulaciji usvoji da je npr.  fc = 8075Hz  dobija se bolji rezultat: