Signali i sistemi

Treći domaći zadatak

grupa A3

P=1, R=0, Q=1, S=0

Stevan Ljiljak

2004/0483

Vrednosti konstanti koji se koriste u zadacima:

BBBB=0092, GGGG+2005

P = mod(BBBB + GGGG, 2) = mod(2097,2) = 1

R = mod(BBBB + GGGG, 3) = mod(2097,3) = 0

Q = mod(B+B+B+B+G+G+G+G, 4) = mod(18,4) = 2

S = mod(B+B+B+B+G+G+G+G, 3) = mod(18,3) = 0

Zadaci:

Zadatak 3. Fourierova transformacija i filtracija analognih signala

Razmatra se FDM (Frequency Division Multiplex) sistem za nezavisan paralelni prenos dva

govorna signala, opisan sledećim blok-dijagramom:

Niskopropusni filtri su označeni sa NF, propusnik opsega sa PO. Signal y1 (t) prenosi se u

osnovnom opsegu učestanosti, a signal y2 (t) se pomera u opseg narednog frekvencijskog slota

prenosa tj. amplitudski se moduliše nosiocem učestanosti yc= 8 + P [kHz] = 9[kHz]

Kanal veze predstavlja niskopropusni filtar propusnog opsega fk= 12 + Q [kHz] = 13[kHz]

a) Ukratko opisati funkciju svih filtara datih u blok dijagramu.

b) Odrediti i obrazložiti izbor graničnih učestanosti svih filtara.

c) Napisati Matlab program koji:

• formira signale y1(t) i y2 (t),

• NF filtracijama formira signale y1n (t) i y2n (t),

• formira amplitudski modulisan signal y2m (t) i transmisioni signal yT (t) (na ulazu u

kanal veze),

• filtracijom formira primljeni signal yR (t) (na izlazu iz kanala veze),

• filtracijom generiše signal y2b (t) , na osnovu koga, dalje, demodulacijom formira

signal y2d (t) ,

• NF filtracijama finalno oformljava rekonstruisane signale y1r (t) i y2r (t) ,

• dobijene rekonstruisane signale y1r (t) i y2r (t) normira tako da imaju jedinični

maksimum amplitude,

• grafički prikazuje vremenske oblike svih signala označenih na blok-dijagramu.

• grafički prikazuje amplitudske karakteristike spektara svih signala označenih na

blok-dijagramu.

Napomena: Za grafičke prikaze u svim tačkama zadatka odrediti dovoljno široke granice

prikazivanja, u zavisnosti od relevantnih karakteristika signala i sistema.

Obrazložiti izbor.

Varijante signala i sistema:

Signal y1(t)

R=0

Signal y2(t)

S=0

Napomena: Obratiti pažnju da su vremena na vremenskoj osi za sve varijante

signala y1 (t) i y2 (t) izražena u milisekundama!

Rešenja zadataka:

a)

Niskopropusni filtar (NF) propušta samo one spektralne komponente ulaznog signala koje imaju učestanost manju od učestanosti , koja se naziva granična učestanost filtra ili učestanost odsecanja.

Filtar propusnik opsega (PO) propušta samo one spektralne komponente ulaznog signala koje imaju učestanost izmedju učestanosti , koje se nazivaju gornja i donja granična učestanost filtra.

b)

Prema postavci zadatka poznate su učestaosti  i fk=13kHz.

Učestanosti signala  i  su jednake i iznose .

Za granične učestanosti filtara mogu se uzeti sledeće:

- za dva gornja NF filtra fNF1=4kHz

- za dva donja NF filtra fNF1=4kHz

- za PO filtar fPO1=5kHz i fPO2=13kHz

Time je postignuto da je preklapanje spektara signala  i  u toku prenosa minimalno (u signalu koji se prenosi kroz kanal, opseg 0-3 kHz pripada signalu  a opseg 4-14 kHz signalu ). Kanal ne odseca signal koji se kroz njega prenosi (od 0 do 0.5 kHz), a pri tom je i opseg 0-14 kHz maksimalno iskorišćen ("rupa" 3-4 kHz je ostavljena jer filtri koji se koriste nisu idealni, pa je na taj način smanjeno preklapanje spektara signala). Modulisan signal (8.5-9.5 kHz) nalazi se na sredini opsega PO.  Konačno, omogućena je rekonstrukcija signala na mestu prijema. Očekivano je da će signal  biti vernije rekonstruisan jer zauzima veći deo opsega učestanosti.

c)

% Definisanje parametara

Ts=0.02;   %perioda odabiranja signala f1 i f2

fs=1/Ts;   %ucestanost odabiranja f1 i f2

t=[-2:Ts:8-Ts] ';   %vektor diskretnih trenutaka vremena, stvaramo matricu-kolonu

N=length(t); broj odbiraka signala

df=fs/N;   %inkrement ucestanosti

f=[0:df:(N/2-1)*df] ';   %vektor diskretnih vrednosti ucestanosti

f2=[0:df:(N-1)*df] ';

fc=9;   %nosilac

fk=13;   %kanal veze

fn1=4;   %opseg gornjih NF filtara

fn2=4;   %opseg donjih NF filtara

fp1=5;

fp2=13;   %opseg PO filtra

% Formiranje signala i spektara y1 i y2

t1 = (t>=0) & (t<1);

t2 = (t>=1) & (t<2);

t3 = (t>=2) & (t<3);

t4 = (t>=3) & (t<4);

t5 = (t>=4) & (t<5);

t6 = (t>=5) & (t<6);

y1 = t1 - t2 + t3 - t4 + t5 - t6;

y2 = (1-t).*t1 + (3-t).*t3 + (5-t).*t5;

Y1=Ts*fft(y1);

Y2=Ts*fft(y2);

figure (1) ;

i1 = plot(t,y1,'b'), xlabel('t[ms]'), title('y1(t)');

set (i1, 'linewidth', 2);

figure (2);

plot(f,abs(Y1(1:N/2)),'r'), xlabel('f[kHz]'), title('Y1(jw)');

figure (3) ;

i2 = plot(t,y2,'b'), xlabel('t[ms]'), title('y2(t)');

set (i2, 'linewidth', 2);

figure (4);

plot(f,abs(Y2(1:N/2)),'r'), xlabel('f[kHz]'), title('Y2(jw)');

% Formiranje signala i spektara y1n i y2n

[B,A] = butter(5,2*pi*fn1,'s');   %koef. filtra, filtar petog reda

NF1 = tf(B,A);   %f-ja prenosa filtra

y1n=lsim(NF1,y1,t);   %izlazni signal

Y1N=Ts*fft(y1n);

figure (5) ;

plot(t,y1n,'b'), xlabel('t[ms]'), title('y_1^n (t)');

figure (6) ;

plot(f,abs(Y1N(1:N/2)),'r'), xlabel('f[kHz]'), title('Y_1^N (jw)');

[B,A] = butter(5,2*pi*fn2,'s');

NF2 = tf(B,A);

y2n=lsim(NF2,y2,t);

Y2N=Ts*fft(y2n);

figure (7) ;

plot(t,y2n,'b'), xlabel('t[ms]'), title('y_2^n (t)');

figure (8) ;

plot(f,abs(Y2N(1:N/2)),'r'), xlabel('f[kHz]'), title('Y_2^N (jw)');

Napomena :

BUTTER Butterworth digital and analog filter design.

[B,A] = BUTTER(N,Wn) designs an Nth order lowpass digital

Butterworth filter and returns the filter coefficients in length

N+1 vectors B (numerator) and A (denominator).

BUTTER(N,Wn,'s'), BUTTER(N,Wn,'high','s') and BUTTER(N,Wn,'stop','s')

design analog Butterworth filters.  In this case, Wn is in [rad/s]

and it can be greater than 1.0.

SYS = TF(NUM,DEN) creates a continuous-time transfer function SYS with

numerator(s) NUM and denominator(s) DEN.  The output SYS is a TF object.

LSIM  Simulate time response of LTI models to arbitrary inputs.

LSIM(SYS,U,T) plots the time response of the LTI model SYS to the

input signal described by U and T.  The time vector T consists of

regularly spaced time samples and U is a matrix with as many columns

as inputs and whose i-th row specifies the input value at time T(i).

% Formiranje signala i spektara y2m i yt

y2m=y2n.*cos(2*pi*fc.*t);

yt=y1n+y2m;

Y2M=Ts*fft(y2m);

YT=Ts*fft(yt);

figure (9) ;

plot(t,y2m,'b'), xlabel('t[ms]'), title('y_2^m (t)');

figure (10);

plot(f,abs(Y2M(1:N/2)),'r'), xlabel('f[kHz]'), title('Y_2^M (jw)');

figure (11) ;

plot(t,yt,'b'), xlabel('t[ms]'), title('y_t (t)');

figure (12);

plot(f,abs(YT(1:N/2)),'r'), xlabel('f[kHz]'), title('Y_T (jw)');

% Formiranje signala i spektra yr

[B,A] = butter(5,2*pi*fk,'s');

KV = tf(B,A);

yr=lsim(KV,yt,t);

YR=Ts*fft(yr);

figure (13);

plot(t,yr,'b'), xlabel('t[ms]'), title('y_r(t)');

figure (14);

plot(f,abs(YR(1:N/2)),'r'), xlabel('f[kHz]'), title('Y_R(jw)');

% Formiranje signala i spektara y2b i y2d

[B,A] = butter(5,[2*pi*fp1 2*pi*fp2],'s');

PO = tf(B,A);

y2b=lsim(PO,yr,t);

Y2B=Ts*fft(y2b);

y2d=-y2b.*cos(2*pi*fc.*t);

Y2D=Ts*fft(y2d);

figure (15) ;

plot(t,y2b,'b'), xlabel('t[ms]'), title('y_2^b(t)');

figure (16);

plot(f,abs(Y2B(1:N/2)),'r'), xlabel('f[kHz]'), title('Y_2^B(jw)');

figure (17) ;

plot(t,y2d,'b'), xlabel('t[ms]'), title('y_2^d(t)');

figure (18);

plot(f,abs(Y2D(1:N/2)),'r'), xlabel('f[kHz]'), title('Y_2^D(jw)');

% Formiranje signala i spektara y1r i y2r

[B,A] = butter(5,2*pi*fn1,'s');

NF3 = tf(B,A);

y1r=lsim(NF3,yr,t);

Y1R=Ts*fft(y1r);

figure (19);

plot(t,y1r,'b'), xlabel('t[ms]'), title('y_1^r (t)');

figure (20);

plot(f,abs(Y1R(1:N/2)),'r'), xlabel('f[kHz]'), title('Y_1^R (jw)');

[B,A] = butter(5,2*pi*fn2,'s');

NF4 = tf(B,A);

y2r=lsim(NF4,y2d,t);

Y2R=Ts*fft(y2r);

figure (21);

plot(t,y2r,'b'), xlabel('t[ms]'), title('y_2^r (t)');

figure (22);

plot(f,abs(Y2R(1:N/2)),'r'), xlabel('f[kHz]'), title('Y_2^R (jw)');

% Skaliranje izlaznih signala

y1f=1/max(abs(y1r))*y1r;

y2f=1/max(abs(y2r))*y2r;

figure (23);

plot(t,y1f,'b'), xlabel('t[ms]'), title('y_1^ (t)');

figure (24);

plot(t,y2f,'r'), xlabel('t[ms]'), title('y_2^ (t)');