Elektrotehnički fakultet u Beogradu

Predmet

Signali i sistemi

Drugi domaci zadatak

Grupa E8

Student:

Ljiljak Stevan								         Datum

Br. indeksa 0483/04                                                              14.06.2007

Smer RTI

Koeficijenti: P=2, Q=1

Zadatak 2.1. Razvoj periodičnih signala u Fourierov red

a) Analitički odrediti osnovnu učestanost w0 i koeficijente ak Fourierovog reda signala x(t).

Rešenje:

Signal x(t) je oblika:

>> signal21dz

signal21dz.m

T=3;

t=-2*T:0.01:2*T;

xt=length(t);

for i=1:xt

if t(i)<-4      x(i)=-5-t(i);

elseif t(i)<-3  x(i)=1;

elseif t(i)<-1  x(i)=-2-t(i);

elseif t(i)<0   x(i)=1;

elseif t(i)<2   x(i)=1-t(i);

elseif t(i)<3   x(i)=1;

elseif t(i)<5   x(i)=4-t(i);

else            x(i)=1;

end

end

plot(t,x,'k','linewidth',2)

xlabel('t'); ylabel('x(t)')

axis([min(t),max(t),min(x)-2,max(x)+2])

set(gca,'xtick',[min(t):1:max(t)])

set(gca,'ytick',[round(min(x))-2:1:max(x)+2])

grid on

Osnovna perioda ovog signala je T = 3s.

Analitički oblik signala tokom jedne periode se može zapisati kao: x(t)=−t+1,0≤t<2T31,2T3≤t<T

Kako je signal periodičan (i to sa periodom T=3s) to se on može predstaviti  Fourierovim  redom:

gde je .

Koeficijenti Fourierovog reda se računaju po formuli:

ak=1T0Tx(t)e−jkw0tdt=1302(−t+1)e−jkw0tdt+23e−jkw0tdt

=13e−jkw0t−jkw0(−t+1)|02+e−jkw0t(−jkw0)2|02+e−jkw0t−jkw0|23

=13e−2jkw0jkw0+1jkw0−e−2jkw0−1(kw0)2+je−3jkw0−e−2jkw0kw0

ak=13−j3e−4π3jkk2π−j31k2π−9e−4π3jk−1k24π2+j3e−2π⋅jk−e−4π3jkk2π    ,  k≠0

=−3e−4π3jkk24π2+31k24π2+je−2π⋅jkk2π−j2e−4π3jkk2π−j1k2π

=3k24π2−e−4π3jk+1+j1k2πe−2π⋅jk−2e−4π3jk−1

=3k24π2−cos4kπ3+jsin4kπ3+1+j1k2π1+2−cos4kπ3+jsin4kπ3−1

ak=3k24π2−cos4kπ3+1−1kπsin4kπ3−j1kπcos4kπ3+3k24π2sin4kπ3    ,  k≠0

a0=1T0Tx(t)dt=1302(−t+1)dt+231⋅dt=13−t22|02+t|02+t|23=13−2−0+2−0+3−2=13    ,  k=0

b) Napisati Matlab program koji će grafički prikazati amplitudsku i faznu spektralnu karakteristiku koeficijenata ak Fourierovog reda, za k, gde je N=10.

Rešenje:

>> koef21dz

N=10

koef21dz.m

T=3;

w0=2*pi/T;

t=0:0.01:T;

xt=length(t);

for i=1:xt

if  t(i)<2   x(i)=1-t(i);

else  x(i)=1;

end

end

N=input('N=');

k=-N:N;

xk=length(k);

dx=0.01;

for i=1:xk

I(i)=0;

for r=1:xt-1

delta=dx*( x(r)*exp(-j*w0*k(i)*t(r))+ x(r+1)*exp(-j*w0*k(i)*t(r+1))) /2;

I(i)=I(i) + delta;

end

I(i)=I(i)/T;

end

I(N+1)=1/3;

subplot(211)

stem(-N:N,abs(I),'k','linewidth',2), grid on

axis([min(-N),max(N),min(abs(I))-0.2,max(abs(I))+0.2])

title('Amplitudski spektar signala x(t)')

xlabel('k'), ylabel('|a_k |')

subplot(212)

stem(-N:N,angle(I),'k','linewidth',2), grid on

title('Fazni spektar signala x(t)')

xlabel('k'), ylabel('arg a_k')

c) Napisati Matlab program koji će, na istom grafiku, nacrtati originalan signal x(t) i signale xN(t) i x10N(t), rekonstruisane na osnovu N, odnosno 10N koeficijenata ak Fourierovog razvoja.

Rešenje:

Signal x(t) i signal xN(t) prikazani zajedno:

Signal xN(t):

>> rekon21dz

N=10

Signal x(t) i signal x10N(t) prikazani zajedno:

Uvećani su interesantni delovi:

Signal x10N(t):

>> rekon21dz

N=100

rekon21dz.m

T=3;

w0=2*pi/T;

t=-2*T:0.01:2*T;

xt=length(t);

for i=1:xt

if t(i)<-4      x(i)=-5-t(i);

elseif t(i)<-3  x(i)=1;

elseif t(i)<-1  x(i)=-2-t(i);

elseif t(i)<0   x(i)=1;

elseif t(i)<2   x(i)=1-t(i);

elseif t(i)<3   x(i)=1;

elseif t(i)<5   x(i)=4-t(i);

else            x(i)=1;

end

end

N=input('N=');

k=-N:N;

xk=length(k);

t1=0:0.01:T;

xt1=length(t1);

dx=0.01;

for i=1:xk

I(i)=0;

for r=1:xt1-1

delta=dx*( x(r)*exp(-j*w0*k(i)*t1(r)) +  x(r+1)*exp(-j*w0*k(i)*t1(r+1))) / 2;

I(i) =I(i) + delta;

end

I(i)=I(i)/T;

end

I(N+1)=1/3;

for u=1:xt

rx(u)=0;

for i=1:xk

rx(u)=rx(u) + I(i)*exp(j*k(i)*w0*t(u));

end

end

figure(3)

plot(t,real(rx),'k','linewidth',1)

xlabel('t')

ylabel(['x_N(t)   N=' num2str(N)])

grid on

figure(5)

%zajedno

plot(t,real(rx),'k','linewidth',1)

xlabel('t')

ylabel(['x_N(t)   N=' num2str(N)])

hold on

t=-2*T:0.01:2*T;

xt=length(t);

for i=1:xt

if t(i)<-4      x(i)=-5-t(i);

elseif t(i)<-3  x(i)=1;

elseif t(i)<-1  x(i)=-2-t(i);

elseif t(i)<0   x(i)=1;

elseif t(i)<2   x(i)=1-t(i);

elseif t(i)<3   x(i)=1;

elseif t(i)<5   x(i)=4-t(i);

else            x(i)=1;

end

end

plot(t,x,':k','linewidth',1)

hold off

d) Napisati Matlab program koji će grafički prikazati zavisnost vrednosti maksimuma apsolutne greške AEN rekonstrukcije od broja N koeficijenata Fourierovog reda, obuhvaćenih rekonstrukcijom. Apsolutna greška rekonstrukcije data je izrazom:

aeN(t)=|eN(t)|=|x(t)−xN(t)|=x(t)−k=−NNakejkw0t

a traženi maksimum apsolutne greške je:

AEN=maxaeN(t)

Rešenje:

AEN (N):

greska21dz.m

T=3; w0=2*pi/T; t=0:0.01:T;

xt=length(t);

for i=1:xt

if  t(i)<2   x(i)=1-t(i);

else  x(i)=1;

end

end

for n=1:100

k=-n:n;

xk=length(k);

dx=0.01;

for i=1:xk

I(i)=0;

for r=1:xt-1

delta=dx*( x(r)*exp(-j*w0*k(i)*t(r))+ x(r+1)*exp(-j*w0*k(i)*t(r+1))) /2;

I(i)=I(i) + delta;

end

I(i)=I(i)/T;

end

I(n+1)=1/3;

y=I;

for u=1:xt

rx(u)=0;

for i=1:xk

rx(u)=rx(u) + y(i)*exp(j*k(i)*w0*t(u));

end

end

e(n) = max(abs(real(x-rx)));

end

stem(1:100,e,'k'), grid on

Zadatak 2.2. Odziv lineranog sistema na periodičnu pobudu

a) Analitički odrediti impulsni odziv h(t) sistema opisanog frekvencijskim odzivom H(jw).

Rešenje:

H(jw)=160(4+jw)(40+jw)

H(jw)=A4+jw+B40+jw

gde je: A(40+jw)+B(4+jw)=160

4(10A+B)+jw(A+B)=160

A+B=0 i 10A+B=40,  pa je  A=409 i B=−409

Dakle :  H(jw)=40914+jw−409140+jw

Ovde se može iskoristiti tablični slučaj:

f(t)=e−atu(t) ↔ F(jw)=−∞∞e−atu(t)⋅e−jwtdt=0∞e−ate−jwtdt=−1a+jwe−(a+jw)t|0∞=−1a+jw(0−1)=1a+jw

Pa je:  h(t)=409e−4tu(t)−409e−40tu(t)=409e−4t1−e−36tu(t)

b) Napisati Matlab program koji će grafički prikazati karakteristike sistema:

*  impulsni odziv h(t),

*  amplitudsku i faznu spektralnu karakteristiku frekvencijskog odziva H(jw).

Rešenje:

h(t):

>> impodziv22dz

impodziv22dz.m

global t

t=-1:0.01:2;

f1=40/9*h(1,0).*exp(-4*t).*(1-exp(-36*t));

figure(1), plot(t,f1,'k','linewidth',2) , grid on

function H =h(osa, pomeranje)

%hevisajd, oblik: h[+-t+pomeranje]

global t

if osa>0

H=(t>=-pomeranje)&1;

elseif osa<0

H=(t<=pomeranje)&1;

else disp('greska')

end

>> spek22dz.m

w=-150:0.01:150;

H1=160./(4+j*w)./(40+j*w);

subplot(211)

plot(w,abs(H1),'k','linewidth',2)

title('Amplitudska spektralna karakteristika frekvencijskog odziva H(jw)')

xlabel('w'), ylabel('|H(jw)|'), grid

subplot(212)

plot(w,angle(H1),'k','linewidth',2)

title('Fazna spektralna karakteristika frekvencijskog odziva H(jw)')

xlabel('w'), ylabel('arg(H(jw))'), grid

c) Na ulaz LTI sistema, opisanog funkcijom frekvencijskog odziva H(jw), dovodi se signal x(t). Analitički odrediti koeficijente ck Fourierovog razvoja odziva y(t) sistema na datu pobudu x(t).

Rešenje:

y(t)=k=−∞∞akH(jkw0)ejkw0t   ⇒   ck=akH(jkw0)

ak=3k24π2−e−4π3jk+1+j1k2πe−2π⋅jk−2e−4π3jk−1

H(jkw0)=160(4+jkw0)(40+jkw0)=160(4+jk2π3)(40+jk2π3)=3⋅3⋅160(12+jk2π)(120+jk2π)=360(6+jkπ)(60+jkπ)ck=3k24π2−e−4π3jk+1360(6+jkπ)(60+jkπ)+j1k2πe−2π⋅jk−2e−4π3jk−1360(6+jkπ)(60+jkπ)

ck=1k2π2−e−4π3jk+1270(6+jkπ)(60+jkπ)+j1kπ−2e−4π3jk180(6+jkπ)(60+jkπ)

...   (itd  izraz postaje sve duži i komplikovaniji)

d) Napisati Matlab program koji će grafički prikazati amplitudsku i faznu spektralnu karakteristiku koeficijenata ck Fourierovog reda, za k, gde je N=10.

Rešenje:

koef22dz.m

T=3;

w0=2*pi/T;

t=0:0.01:T;

xt=length(t);

for i=1:xt

if  t(i)<2   x(i)=1-t(i);

else  x(i)=1;

end

end

N=input('N=');

k=-N:N;

xk=length(k);

dx=0.01;

for i=1:xk

I(i)=0;

for r=1:xt-1

delta=dx*( x(r)*exp(-j*w0*k(i)*t(r))+ x(r+1)*exp(-j*w0*k(i)*t(r+1))) /2;

I(i)=I(i) + delta;

end

I(i)=I(i)/T;

end

I(N+1)=1/3;

for i=1:xk

ck(i)=I(i)*160/(4+j*k(i)*w0)/(40+j*k(i)*w0);

end

subplot(211)

stem(-N:N,abs(ck),'k','linewidth',2), grid on

axis([min(-N),max(N),min(abs(ck))-0.2,max(abs(ck))+0.2])

title('Amplitudski spektar signala y(t)')

xlabel('k'), ylabel('|c_k |')

subplot(212)

stem(-N:N,angle(ck),'k','linewidth',2), grid on

title('Fazni spektar signala y(t)')

xlabel('k'), ylabel('arg c_k')

>> koef22dz

N=10

e) Napisati Matlab program koji će, na istom grafiku, nacrtati signale yN(t) i y10N(t), rekonstruisane na osnovu N, odnosno 10N koeficijenata ck Fourierovog razvoja.

Rešenje:

Signal yN(t):

Signal y10N(t):

Signal y(t) i signal y10N(t) (tačkasta linija) prikazani zajedno:

Uvećani su interesantni delovi:

rekon22dz.m

T=3;

w0=2*pi/T;

t=-2*T:0.01:2*T;

xt=length(t);

for i=1:xt

if t(i)<-4      x(i)=-5-t(i);

elseif t(i)<-3  x(i)=1;

elseif t(i)<-1  x(i)=-2-t(i);

elseif t(i)<0   x(i)=1;

elseif t(i)<2   x(i)=1-t(i);

elseif t(i)<3   x(i)=1;

elseif t(i)<5   x(i)=4-t(i);

else            x(i)=1;

end

end

N=input('N=');

k=-N:N;

xk=length(k);

t1=0:0.01:T;

xt1=length(t1);

dx=0.01;

for i=1:xk

I(i)=0;

for r=1:xt1-1

delta=dx*( x(r)*exp(-j*w0*k(i)*t1(r)) +  x(r+1)*exp(-j*w0*k(i)*t1(r+1))) / 2;

I(i) =I(i) + delta;

end

I(i)=I(i)/T;

end

I(N+1)=1/3;

for i=1:xk

ck(i)=I(i)*160/(4+j*k(i)*w0)/(40+j*k(i)*w0);

end

for u=1:xt

ry(u)=0;

for i=1:xk

ry(u)=ry(u) + ck(i)*exp(j*k(i)*w0*t(u));

end

end

figure(3)

plot(t,real(ry),'k','linewidth',1)

xlabel('t')

ylabel(['y_N(t)   N=' num2str(N)])

axis([min(t),max(t),min(ry)-1,max(ry)+1])

set(gca,'xtick',[min(t):1:max(t)])

set(gca,'ytick',[round(min(ry))-1:0.2:max(ry)+1])

grid on

>> rekon22dz

N=10

>> hold on

>> rekon22dz

N=100

>> hold off

Napomena:

Pre drugog pozivanja fajla ''rekon22dz'' u njemu treba izvršiti manju modifikaciju:

U plot naredbi umesto 'k' treba da piše ':k'.

Uvećani delovi grafika dobijeni su korišćenjem zoom opcije, a upotrebljeni su da bi se bolje uočile razlike između prikazanih signala.