Signali i sistemi

Treći domaći zadatak

Vojislav Vlašić

05/53

P=0                    Q=3                    R=0                    S=0

fc=8KHz

fk=15KHz

3)

a)

NF filtar služi da ograniči ukloni šum i da propusti samo određen opseg učestanosti,0-fk.

PO filtar služi da izdvoji određen opseg učestanosti fk1-fk2 i njega propusti dalje.

b)

NF filtar treba da ima opseg 0-4kHz

Sa ovih slika se vidi da je opseg do 4kHz sasvim dovoljan,jer se u tom opsegu nalazi više od 90 energije poruke.

To je takođe najviša učestanost koja se sme uzeti,u suprotnom pomešaće se signali y1 i y2.

PO filtar treba da ima opseg 4kHz-12kHz,jer pri modulaciji će se spektar y2 translirati za 8kHz.

c)

Morao sam da napravim svoju Heaviside-ovu funkciju jer ova vec postojeća,nije bila dovoljno dobra,pravila je razne probleme,jer nije definisana u 0.

function z=u(x)

n=length(x);

for i=1:n

if x(i)>=0

z(i)=1;

else

z(i)=0;

end

end

function fdm()

Ts=0.00001;

fs=1/Ts;

t=0:Ts:0.006-Ts;

N=length(t);

y1=u(t)-2*u(t-0.001)+2*u(t-0.002)-2*u(t-0.003)+2*u(t-0.004)-2*u(t-0.005)+u(t-0.006);

figure(1);subplot(2,1,1);plot(t,y1);xlabel('t(ms)');ylabel('y_1(t)');

Y1=Ts*fft(y1);

mY1=abs(Y1);

df=fs/N;

f=0:df:(N/2-1)*df;

subplot(2,1,2);plot(f,mY1(1:N/2));xlabel('f(Hz)');ylabel('|Y_1(jw)|');

y2=u(t)-u(t).*t*1000+u(t-0.001).*(t-0.001)*1000+u(t-0.002)-u(t-0.002).*(t-0.002)*1000+u(t-0.003).*(t-0.003)*1000+u(t-0.004)-u(t-0.004).*(t-0.004)*1000+u(t-0.005).*(t-0.005)*1000;

figure(2);subplot(2,1,1);plot(t,y2);xlabel('t(ms)');ylabel('y_2(t)');

Y2=Ts*fft(y2);

mY2=abs(Y2);

df=fs/N;

f=0:df:(N/2-1)*df;

subplot(2,1,2);plot(f,mY2(1:N/2));xlabel('f(Hz)');ylabel('|Y_2(jw)|');

[B,A]=butter(16,2*pi*4000,'s');

NF=tf(B,A);

y1n=lsim(NF,y1,t);

y2n=lsim(NF,y2,t);

figure(3);subplot(2,1,1);plot(t,y1n);xlabel('t(ms)');ylabel('y_1_n(t)');

Y1n=Ts*fft(y1n);

mY1n=abs(Y1n);

df=fs/N;

f=0:df:(N/2-1)*df;

subplot(2,1,2);plot(f,mY1n(1:N/2));xlabel('f(Hz)');ylabel('|Y_1_n(jw)|');

figure(4);subplot(2,1,1);plot(t,y2n);xlabel('t(ms)');ylabel('y_2_n(t)');

Y2n=Ts*fft(y2n);

mY2n=abs(Y2n);

df=fs/N;

f=0:df:(N/2-1)*df;

subplot(2,1,2);plot(f,mY2n(1:N/2));xlabel('f(Hz)');ylabel('|Y_2_n(jw)|');

y2m=ammod(y2n,8000,100000);

figure(5);subplot(2,1,1);plot(t,y2m);xlabel('t(ms)');ylabel('y_2_m(t)');

Y2m=Ts*fft(y2m);

mY2m=abs(Y2m);

df=fs/N;

f=0:df:(N/2-1)*df;

subplot(2,1,2);plot(f,mY2m(1:N/2));xlabel('f(Hz)');ylabel('|Y_2_m(jw)|');

yt=y1n+y2m;

figure(6);subplot(2,1,1);plot(t,yt);xlabel('t(ms)');ylabel('y_t(t)');

Yt=Ts*fft(yt);

mYt=abs(Yt);

df=fs/N;

f=0:df:(N/2-1)*df;

subplot(2,1,2);plot(f,mYt(1:N/2));xlabel('f(Hz)');ylabel('|Y_t(jw)|');

[B,A]=butter(10,2*pi*15000,'s');

NF=tf(B,A);

yr=lsim(NF,yt,t);

figure(7);subplot(2,1,1);plot(t,yr);xlabel('t(ms)');ylabel('y_r(t)');

Yr=Ts*fft(yr);

mYr=abs(Yr);

df=fs/N;

f=0:df:(N/2-1)*df;

subplot(2,1,2);plot(f,mYr(1:N/2));xlabel('f(Hz)');ylabel('|Y_r(jw)|');

[D,C]=butter(16,[2*pi*4000 2*pi*12000],'s');

PO=tf(D,C);

y2b=lsim(PO,yr,t);

figure(8);subplot(2,1,1);plot(t,y2b);xlabel('t(ms)');ylabel('y_2_b(t)');

Y2b=Ts*fft(y2b);

mY2b=abs(Y2b);

df=fs/N;

f=0:df:(N/2-1)*df;

subplot(2,1,2);plot(f,mY2b(1:N/2));xlabel('f(Hz)');ylabel('|Y_2_b(jw)|');

y2d=amdemod(y2b,8000,100000);

figure(9);subplot(2,1,1);plot(t,y2d);xlabel('t(ms)');ylabel('y_2_d(t)');

Y2d=Ts*fft(y2d);

mY2d=abs(Y2d);

df=fs/N;

f=0:df:(N/2-1)*df;

subplot(2,1,2);plot(f,mY2d(1:N/2));xlabel('f(Hz)');ylabel('|Y_2_d(jw)|');

[B,A]=butter(16,2*pi*4000,'s');

NF=tf(B,A);

y1v=lsim(NF,yr,t);

y2v=lsim(NF,y2d,t);

y1v=y1v/max(abs(y1v));

y2v=y2v/max(abs(y2v));

figure(10);subplot(2,1,1);plot(t,y1v);xlabel('t(ms)');ylabel('y_1_v(t)');

Y1v=Ts*fft(y1v);

mY1v=abs(Y1v);

df=fs/N;

f=0:df:(N/2-1)*df;

subplot(2,1,2);plot(f,mY1v(1:N/2));xlabel('f(Hz)');ylabel('|Y_1_v(jw)|');

figure(11);subplot(2,1,1);plot(t,y2v);xlabel('t(ms)');ylabel('y_2_v(t)');

Y2v=Ts*fft(y2v);

mY2v=abs(Y2v);

df=fs/N;

f=0:df:(N/2-1)*df;

subplot(2,1,2);plot(f,mY2v(1:N/2));xlabel('f(Hz)');ylabel('|Y_2_v(jw)|');

Sa grafika se vidi da signali y1 i y2 ne samo što su izobličeni,nego su i zakašnjeni za otprilike 1 ms.