Treći domaći zadatak iz predmeta

Principi modernih telekomunikacija

TEORIJSKI DEO

Na slici je prikazana blok šema za prenos binarnih signala u osnovnom opsegu učestanosti. Prenos binarnih signala vrši se unipolarnim impulsima. Signal na ulazu u prijemnik (u trenutku odabiranja kT+T/2, T je trajanje signalizacionog intervala) ima vrednost +U ako je poslata binarna jedinica i vrednost 0 ako je poslata binarna nula.

Na ulazu u sklop za odlučivanje deluje aditivni Gausov šum deluje usled prisustva postoji mogućnost greške u odlučivanju. Funkcija gustine verovatnoće slučajnog šuma data je izrazom puN=12πσe−uN22σ2, gde je σ efektivna vrednost napona šuma.

  - Izvesti (detaljno, korak po korak!) izraz za verovatnoću greške po bitu u slučaju prenosa unipolarnog binarnog signala za proizvoljne verovatnoće pojavljivanja binarne jedinice i binarne nule i proizvoljnu vrednost napona praga koji se koristi pri odlučivanju.

  - Izračunati koliko iznosi verovatnoća greške u slučaju kada je amplituda signala U=5V i efektivna vrednost napona šuma σ=1V. U ovom slučaju smatrati da su verovatnoće slanja binarne jedinice i binarne nule jednake i da je napon praga optimalno izabran.

Pri određivanju verovatnoće greške koristiti aproksimativnu formulu erfcx≈1xπe−x2.

ZADACI:

1.	Signal u(t) prenosi se postupkom impulsne kodne modulacije (IKM). Maksimalna učestanost u spektru signala u(t) je 20kHz. Signal se odabire učestanošću koja je dva puta veća od minimalne učestanosti odabiranja određene teoremom odabiranja.

Kvantizacija odbiraka signala obavlja se sa 8 kvantizacionih nivoa. Funkcija gustine verovatnoće amplituda signala u(t) data je izrazom

- Odrediti korak kvantizacije i kvantizacione nivoe;

- Odrediti učestanost odabiranja signala i protok binarnog signala na izlazu kvantizatora.

- Nacrtati karakteristiku kvantizatora, sa označenim karakterističnim vrednostima.

- Odrediti odnos snage signala i šuma kvantizacije.

- Ukoliko se zahteva da odnos S/Nq iznosi bar 72dB, odrediti minimalan broj bita u jednoj kodnoj reči.

- Za sledeći niz odbiraka ulaznog signala odrediti vrednosti odbiraka na izlazu kvantizatora: +4.1, -3.2, +0.4, +1.6, -2.3.

- Pod pretpostavkom da se odbirci koduju prostim binarnim kodom, počev od najniže kvantizacione vrednosti, odrediti vrednosti niza bita na izlazu IKM kodera.

2. Ukupan broj od N=12 nezavisnih signala prenosi se korišćenjem PCM modulatora i vremenskog multipleksa. Maksimalna učestanost u spektru svakog signala je fm=20kHz, a odabiranje se vrši minimalnom učestanošću određenom teoremom odabiranja.

Svaki od signala dovodi se na ulaz PCM modulatora, gde se obavlja ravnomerna kvantizacija odbiraka ulaznih signala, sa q=1024 nivoa, a zatim predstavljanje binarnim kodom. Kodirani odbirci se predstavljaju impulsima veoma kratkog trajanja, U bloku TDMA/MUX vrši se vremensko multipleksiranje ulaznih impulsa. U prijemniku se izvršavaju inverzne operacije. Linija veze može se predstaviti idealnim filtrom propusnikom niskih učestanosti.

- Odrediti dužinu signalizacionog intervala i brzinu signaliziranja multipleksnog signala;

- Odrediti minimalnu potrebnu širinu propusnog opsega kanala, tako da pri prenosu dobijenog signala ne dolazi do pojave intersimbolske interferencije.

NAPOMENA:

Domaći zadaci bi trebalo da budu čitko i jasno napisani, sa potrebnim objašnjenjima i komentarima.