30.10.2007.

Prvi kolokvijum

PRINCIPI MODERNIH TELEKOMUNIKACIJA (SI2PMT)

- Izvesti teoremu o korelaciji aperiodičnih signala.

- Opisati vrste filtara i dati funkcije prenosa.

- Dati vremenski oblik i spektar AM2BO modulisanog signala.

- Dat je signal x(t) koga čini periodična povorka pravouaonih impulsa periode T=1ms, vremena trajanja impulsa  (=T/4) i amplitude E=1V. Odrediti koji deo ukupne snage signala x(t) je sadržan u opsegu frekvencija [0, 4] kHz.

- Na slici 1. data je blok šema linearnog sistema. Sa H1 je označen sklop funkcije prenosa H1(j)=e-j, dok su sa H2 i H3 označeni oslabljivači funkcije prenosa H2(j)=1/2 i H3(j)=1.

  - Pronaći funkciju prenosa H(j) sistema između tačaka A i B;

  - Nacrtati signal u tački B kada je u tačku A doveden pravougaoni impuls trajanja .

Slika 1. Blok šema linearnog sistema.

- Na slici 2. je prikazan trokanalni telefonski multipleks sa frekvencijskom raspodelom kanala. Ukoliko se filtrom propusnikom opsega učestanosti propuštaju gornji bočni opsezi signala na izlazima produktnih modulatora, odrediti granične učestanosti tih filtara. Nacrtati spektar signala na ulazu u liniju veze.

Slika 2. Blok šema telefonskog multipleksa.