30.10.2008.

Prvi kolokvijum

PRINCIPI MODERNIH TELEKOMUNIKACIJA (SI2PMT)

(rešenja zadataka)

Z1.		Jedan mogući kod, dobijen Hafmenovim postupkom, prikazan je u sledećoj tabeli

| si | s1 | s2 | s3 | s4 | s5 | s6 | S7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pi | 0.4 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.05 | 0.025 | 0.025 |
| xi | 1 | 01 | 000 | 0010 | 00110 | 001110 | 001111 |

Entropija ovog izvora iznosi H(S)=2.27 [Sh/simb], srednja dužina kodne reči je Lsr=2.35 [bit/s] a efikasnost koda =96.7%.

Z2. 	Posmatrani signal ima osnovnu učestanost f0=1/T=1kHz pa se spektralne komponente nalaze samo na učestanostima koje su umnošci osnovne učestanosti (fn=n*1kHz). Faktor režima je /T=1/2 pa se prva nula anvelope (obvojnice) poklapa sa drugom komponentom u spektru. Amplitudski spektar signala prikazan je na slici 1.

Slika 1: Amplitudski spektar signala

Pošto se diskretne komponente pojavljuju samo na celobrojnim umošcima od 1KHz, u opsegu od 10.2 do 11.8kHz postoji samo jedna komponenta – na 11kHz.

Na učestanostima manjim od 2kHz u dvostranom spektu postoji samo jednosmerna komponenta amplitude |X0|=0.5 i komponenta na f0=1kHz (i f0=-1kHz), amplitude |X1|=|X-1|=0.3183 (komponenta na 2kHz postoji ali je njena snaga jednaka nuli). Srednja snaga ovog signala je očigledno 0.5 (impulsi jedinične snage i pauze traju jednako dugo) dok, na osnovu Parsevalove teoreme, snaga komponenti u opsegu do 2kHz iznosi

ili 90.52% ukupne snage signala.

Z3. 	U pitanju je AM2BO postupak kod koga se prenosi i gornji i donji bočni opseg, pa se signal za datu učestanost nosioca f0 uvek nalazi u GBO od f0+0.3kHz do f0+3.4kHz a modulisani signal u DBO od  f0-3.4kHz do f0-0.3kHz. Kako se granične učestanosti filtra upravo biraju da propuste samo koristan (modulisani) signal, a signal nosioca na prvom kanali ima učestanost od f1=8kHz, granične učestanosti prvog filtra glase fd1=f1-3.4kHz=4.6kHz i fg1=f1+3.4kHz=11.4kHz.

U drugom kanalu modulisani signal se nalazi u opsegu od fd2=f2-3.4kHz do fg2=f2+3.4kHz. Da se spektar ovog signala ne bi preklopio sa signalom u prvom kanalu, treba izabrati fd2≥fg1 pa je minimalna vrednost za učestanost nosioca u drugom kanalu f2=fd2+3.4kHz=11.4+3.4=14.8kHz. Gornja granična učestanost filtra u drugom kanalu tada je fg2=f2+3.4kHz=18.2kHz.

U trećem kanalu modulisani signal se nalazi u opsegu od fd3=f3-3.4kHz do fg3=f3+3.4kHz. Da se spektar ovog signala ne bi preklopio sa signalom u prvom kanalu, treba izabrati fd3≥fg2 pa je minimalna vrednost za učestanost nosioca u drugom kanalu f3=fd3+3.4kHz=18.2+3.4=21.6kHz. Gornja granična učestanost filtra u drugom kanalu tada je fg3=f3+3.4kHz=25.0kHz.

Spektar signala na izlazu filtara, na ulazu u liniju veze prikazan je na slici 2.

Slika 2: Oblik spektra na ulazu u liniju veze