30.10.2008.

Prvi kolokvijum

PRINCIPI MODERNIH TELEKOMUNIKACIJA (SI2PMT)

P1.	Navesti osnovne razlike između Hafmenovog i LZ algoritma za kompresiju.

P2.	Opisati vrste filtara i dati funkcije prenosa.

P3.		Nacrtati osnovnu blok šemu modulatora, dati opšti vremenski oblik i spektar modulisanog signala za KAM postupak (konvencionalna amplitudska modulacija).

Z1.		Izvor informacija bez memorije generiše niz simbola niz, zadat verovatnoćama pojavljivanja simbola

niz = S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7; (0,4; 0,2; 0.2; 0,1; 0.05; 0,025; 0,025)

Izlaz izvora je povezan na Hafmenov binarni statistički koder. Odrediti entropiju izvora, srednju dužinu kodne reči i efikasnost primenjenog koda.

Z2. 	Dat je signal x(t) koga čini periodična povorka pravougaonih impulsa periode T=1ms, vremena trajanja impulsa  (=T/2) i amplitude E=1V. Ako je poznato da je dvostrani spektar povorke pravougaonih impulsa opisan izrazom

nacrtati oblik amplitudskog spektra ovog signala i odrediti koliko se spektralnih komponenti nalazi u opsegu od 10.2 do 11.8kHz. Odrediti koji deo ukupne snage signala x(t) je sadržan na učestanostima manjim od 2kHz.

Z3. 	Na slici 2. je prikazan trokanalni telefonski multipleks sa frekvencijskom raspodelom kanala (FDM). Ako se filtrima propusnicima opsega učestanosti propuštaju gornji i donji bočni opsezi signala na izlazima produktnih modulatora, odrediti granične učestanosti tih filtara (fdi, fgi za i=1,2,3). Odrediti minimalne vrednosti učestanosti nosioca na drugom i trećem kanalu (slučaj kada se ne koristi zaštitni interval između pojedinih kanala FDM-a). Skicirati spektar signala na ulazu u liniju veze.

Slika 1: Blok šema telefonskog multipleksa.