ELEKTROTEHNIČKI FAKULTET

UNIVERZITET U BEOGRADU

IEEE 802.11 BEŽIČNE RAČUNARSKE MREŽE

- DIPLOMSKI RAD -

VLADIMIR NOVOVIĆ  345/94

MENTOR: PROF. DR ZORAN R. PETROVIĆ

BEOGRAD, 2005.

SADRŽAJ

IEEE 802.11 BEŽIČNE RAČUNARSKE MREŽE	4

1. UVOD	4

2. TELEKOMUNIKACIONE MREŽE	6

2.1 Potreba za alternativnim načinom pristupa	6

2.2 Moguća alternativa fiksnoj telefonskoj mreži	7

2.3 Mogućnosti bežičnih mreža	8

2.4 Problemi u primeni bežičnih mreža	8

3. 802.11 TEHNOLOGIJA NA FIZIČKOM NIVOU	11

3.1 Kako funkcionišu 802.11 bežične mreže?	11

3.2 Kako se fizički prenose podaci pomoću bežičnih tehnologija?	12

3.2.1 Difuzni infracrveni prenos	13

3.2.2 Prenos raširenim spektrom	13

3.2.2.1 FHSS sistemi	14

3.2.2.2 DSSS sistemi	15

3.2.2.3 Prednosti i mane FHSS i DSSS sistema	19

3.2.2.4 802.11a standard: sistemi  sa frekvencijskim multipleksom ortogonalnih nosilaca (OFDM)	21

3.2.2.5 802.11g standard	25

3.2.2.6 Sledeći korak: 802.11n standard	29

4. 802.11 TEHNOLOGIJA NA LOGIČKOM NIVOU	30

4.1 Koncept kontrole pristupa mediju	30

4.2 MAC servisi	30

4.3 Arhitektura MAC sloja	33

5. ARHITEKTURA BEŽIČNIH MREŽA	37

5.1 Osnovne topologije 802.11 mreža	37

5.1.1 Nezavisni osnovni servisni skup IBSS (Independent Basic Service Set)	37

5.1.2 Osnovni servisni skup BSS (Basic Service Set)	38

5.1.3 Prošireni servisni skup ESS (Extended Service Set)	39

5.2 802.11 komponente	40

5.3 Mobilnost	40

6. DOMET BEŽIČNIH MREŽA	42

6.1 Koliki domet postižu 802.11 uređaji	42

6.2 Radio komponente	42

6.2.1 Antene	42

6.2.1.1 Neusmerene antene (dipoli)	43

6.2.1.2 Poluusmerene antene	46

6.2.1.3 Visokousmerene antene	48

6.2.1.4 Antensko pojačanje	49

6.2.1.5 Širina signalnog snopa antene	51

6.2.1.6 Polarizacija	52

6.2.2 Ostale komponente	52

6.3 Zavisnost dometa od primenjene 802.11 tehnologije	55

6.4 Povećavanje dometa pomoću ad hoc peer-to-peer mreža	57

7. SIGURNOST BEŽIČNIH MREŽA	59

7.1 Standardima definisana sigurnost IEEE 802.11 bežičnih mreža	59

7.1.1 Osnovni sigurnosni alati 802.11 standarda i njihovi poznati problemi	60

7.1.1.1 Identifikator servisnog skupa (SSID)	60

7.1.1.2 WEP protokol	60

7.1.1.3 Protokoli za autentifikaciju	62

7.1.1.4 Upravljanje šiframa (Key Management)	63

7.1.1.5 Filtriranje MAC adresa	63

7.2 Tipovi sigurnosnih pretnji	63

7.2.1 Propusti u prijavljivanju korisnika	64

7.2.2 Propusti u WEP-u	65

7.2.3 Napadi na WEP	67

7.2.3.1 Pasivni napadi	68

7.2.3.1.1 Analiza saobraćaja	68

7.2.3.1.2 Pasivno prisluškivanje	68

7.2.3.2 Aktivni napadi	69

7.2.3.2.1 Napad ponavljanjem inicijalnog vektora (Initialization Vector Replay Attack)	69

7.2.3.2.2 Napad obrtanjem bitova podataka (Bit-flipping Attack)	69

7.2.3.2.3 Napad „čovek u sredini“ (Man-in-the-middle Attack)	71

7.2.3.2.4 ARP napadi	71

7.2.3.2.5 Krađa sednice (Session Hi-jacking)	72

7.2.3.2.6 Napad ponavljanjem paketa (Packet Replay Attack)	74

7.3 Sigurnosne nadogradnje 802.11 standarda	75

7.3.1 802.1X standard	75

7.3.2 Sigurnosni ciljevi 802.1X standarda	77

7.3.3 Vrste EAP-a	78

7.3.3.1 MD-5	78

7.3.3.2 TLS (Transport Layer Security)	78

7.3.3.3 TTLS (Tunneled Transport Layer Security)	79

7.3.3.4 PEAP (Protected Extensible Authentication Protocol)	79

7.3.3.5 LEAP (Light Extensible Authentication Protocol)	79

7.3.4 EAP – budući standardi	80

7.3.4.1 SIM (Subscriber Identity Module)	80

7.3.4.2 AKA (Authentication and Key Agreement)	80

7.3.5 Sigurnosni propusti u 802.1X standardu	80

7.3.6 Moguća rešenja sigurnosnih propusta u 802.1X standardu	81

7.3.6.1 Simetrična autentifikacija	81

7.3.6.2 Skalabilna autentifikacija	81

7.3.7 WEP2	81

7.3.8 IPsec	82

7.4 Budući standardi	84

7.4.1 WPA (Wi-Fi Protected Access)	84

7.4.2 WPA2	84

7.4.3 RSN (Robust Security Network)	85

7.4.4 TKIP (Temporal Key Integrity Protocol)	85

7.4.5 CCMP (Counter Mode with Cipher Block Chaining Message Authentication Code Protocol)	88

7.4.6 WRAP	88

7.4.7 Prethodno postavljeni ključevi (Pre-shared Keys)	89

8. INTERFERENCIJA I KVALITET SERVISA U 802.11 MREŽAMA	90

8.1 Spoljni izvori interferencije	90

8.2 Unutrašnji izvori interferencije	91

8.3 Kvalitet servisa potreban za prenos glasa	93

8.4 IEEE 802.11e standard – unapređeni kvalitet servisa u bežičnim mrežama	93

9. ZAKLJUČAK	95

10. LITERATURA	96

- IEEE 802.11 BEŽIČNE RAČUNARSKE MREŽE

- 1. UVOD

Eksplozivni rast bežičnih mreža zasnovanih na IEEE 802.11 standardu u poslednje vreme podseća na rapidni rast interneta u poslednjoj deceniji prošlog veka. U prilog tome idu jednostavnost implementacije, fleksibilnost u radu, te veliki izbor uređaja koji se koriste pri implementaciji mreže (mrežne kartice, pristupne tačke). Osim osnovne namene, bežičnog računarskog umrežavanja, ove mreže predstavljaju izuzetno zanimljivu opciju za širokopojasni pristup internetu.

Situacija na našem telekomunikacionom tržištu je poprilično zamršena. U našoj zemlji je nedavno ukinut monopol u fiksnoj telefoniji, što znači da će nove konkurentske firme moći koristiti postojeće resurse fiksnih operatera (lokalne centrale i parice do krajnjih korisnika uz određenu korektnu nadoknadu), kao i da će biti u mogućnosti da razvijaju sopstvene telekomunikacione mreže. Međutim, svetska iskustva u ovom domenu nisu uopšte idilična. Na primer, u SAD manje od 10% stanovništva ima ikakvog izbora pri odabiranju svog lokalnog telefonskog provajdera. Stvari slično stoje i što se tiče interneta. Relativno mali broj ljudi ima pristup internetu velike brzine – širokopojasni (broadband) pristup. Ne postoji globalna definicija širokopojasnog pristupa internetu, ali možemo ga podrazumevati za brzine prenosa podataka reda 256 kbit/s i više, u bar jednom smeru. Internet provajderi svoje DSL (Digital Subscriber Line) pristupe i pristupe internetu pomoću kablovskog modema (kroz resurse kablovskih kompanija) smatraju za širokopojasni pristup. Ozbiljan problem je to što ukoliko provajderi ne ocene da je ekonomski isplativo postavljanje infrastrukture za određenu lokaciju, onda takvi potencijalni pretplatnici ostaju bez mogućnosti za širokopojasni pristup internetu.

Pojava 802.11 tehnologija omogućava konkurisanje postojećim fiksnim operaterima i istovremeno pravi širokopojasni pristup internetu. Pošto 802.11 u stvari predstavlja bežični eternet, njegova cena je značajno niža od postavljanja parica ili koaksijalnih kablova. Uz sve to bežični prenos po npr. 802.11b standardu (poznat i kao Wi-Fi) omogućava brzinu od bruto 11 Mbit/s, kojoj se DSL pristup i pristup pomoću kablovskog modema ne mogu ni približiti.

Međutim, postoje i problemi sa kojima se 802.11 tehnologije susreću. Sa tehničke strane tu su pitanja sigurnosti, kvaliteta servisa i dometa. Sa druge strane postoji regulaciono-ekonomski aspekt, pošto je deo frekvencijskog spektra u kojem funkcionišu 802.11 tehnologije slobodan, tj. besplatan. Postoji briga koliko dugo će taj deo spektra biti besplatan. Takođe, može se dogoditi da se dotični frekvencijski opseg toliko preokupira da postane beskoristan. Postoje napori da se besplatni deo spektra proširi radi razvoja bežičnih mreža.

Primenom bežičnih mreža, stvoriće se talas inovacija koji će ostaviti dubok trag na telekomunikacionom tržištu, stvarajući mnoge neočekivane ekonomske mogućnosti.

- 2. TELEKOMUNIKACIONE MREŽE

- 2.1 Potreba za alternativnim načinom pristupa

Sistem fiksne telefonije sastoji se od tri glavne komponente. To su pristup, komutacija i transport (slika 2.1).

slika 2.1: tri komponente telefonske mreže: pristup, komutacija i transport

Pristup

Pristup se odnosi na način na koji korisnik pristupa telefonskoj mreži. Većina to čini pomoću telefonskog aparata. Slanje i prijem glasa idu elektro - mehaničkom konverzijom, a komutacija se vrši pomoću DTMF (Dual - Tone Multifrequency) signala. Uređaj je sa centralom obično povezan upredenim parom bakarnih žica, koji se odomaćeno naziva parica. Jedan od glavnih razloga što većina pretplatnika nema izbora pri biranju lokalnog telefonskog provajdera je nepristupačna cena ugrađivanja ikakve alternative postojećoj parici. Takođe, dobijanje prava prolaska preko tuđih imanja i/ili puteva da bi se dosegao pretplatnik graniči se sa nemogućim pravno, a i ekonomski.

Komutacija

Mreža fiksne telefonija ima formu zvezde. To znači da se svaki pretplatnik povezuje sa drugim preko najmanje jednog, a nekad preko nekoliko čvorova, koji se zovu centrale. U njima se vrši komutacija, na osnovu DTMF signala koje je poslao pretplatnik koji poziva.

Transport

Mreža fiksne telefonije je pravljena duže od jednog veka, uz velike troškove. Inženjeri su godinama bili opsednuti kako da transportuju maksimalan broj konverzacija po najnižoj mogućoj ceni infrastrukture. Primarna forma transporta dugo je bio vremenski multipleks (TDM – Time Division Multiplexing). U toku devedesetih prelazi se na ATM (Asynchronous Transfer Mode) koji se zasniva na slanju fiksnih ćelija od 53 bajta (48 bajtova podaci, 5 bajtova zaglavlje). Međutim, sa pojavom jakih IP magistrala (Internet Protocol Backbones) dobar deo saobraćaja se seli na IP mreže.

- 2.2 Moguća alternativa fiksnoj telefonskoj mreži

Tri komponente fiksne telefonske mreže se mogu zameniti primenom drugih tehnologija i promenom regulacione atmosfere. Što se tiče transportnog aspekta, potrebno je uvesti konkurenciju. U SAD je to učinjeno još 1984. godine i to je dovelo do pojave velikog broja provajdera za regionalne i međunarodne pozive, a to je značajno spustilo cenu dotičnih poziva.

Akt o telekomunikacijama u SAD iz 1996. godine trebao je da produbi reformu iz 1984. godine, tako što je dozvolio da konkurencija uđe u centrale kompanija fiksne tehnologije. Međutim, ove kompanije su u početku odugovlačile taj proces pravnim manevrima, da bi to posle prešlo u pravu sabotažu. Slično se desilo i sa pokušajima da se uvede konkurencija u pristupni deo mreže. Što se tiče komutiranja, razvijena je softswitch tehnologija koja predstavlja interfejs između električnih i paketnih mreža. Međutim, što se tiče pristupnog dela mreže, ta „poslednja milja“ ostaje u rukama provajdera fiksne telefonije.

Nova tehnologija 802.11 i njene pridružene varijante nude mogućnost da se pređe „poslednja milja“ i da se isporuči servis krajnjem korisniku, ne koristeći paricu od centrale do pretplatnika. Primena 802.11 standarda počela je u vladinim i mrežama velikih preduzeća, da bi na kraju stigla i do kućnih mreža. U nekoliko poslednjih godina dolazi do ogromnog rasta u prodaji proizvoda za bežične mreže. Kako tehnologija postaje sve popularnija, kod potencijalnih pretplatnika sve više raste poverenje u bežične tehnologije i srodne servise.

- 2.3 Mogućnosti bežičnih mreža

Pošto su se bežične mreže uspešno pokazale u primenama prenosa i podataka i glasa, postavlja se pitanje da li ova tehnologija može biti primenjena kao alternativa fiksnoj telefonskoj mreži. Ako one korektno prenose podatke i glas, zašto bi se biznis i rezidencijalni korisnici pretplaćivali na skupe (i vrlo često monopolske) ožičene servise. Pojava VoIP (Voice over Internet Protocol) protokola i njegovih pridruženih tehnologija (npr. softswitch) svodi prenos glasa na jednostavno rutiranje i transport paketa podataka. Stoga ne bi bilo potrebe ni za sklapanje ugovora sa operaterima fiksne telefonije za usluge prenosa glasa i podataka. Pored velike, rastuće popularnosti interneta i srodnih servisa, internet provajderi, telefonski operateri i kablovske kompanije nisu uspeli da ponude sveprisutan pravi širokopojasni internet pristup.

- 2.4 Problemi u primeni bežičnih mreža

Stav da će bežične tehnologije smeniti sistem fiksne telefonske mreže susreće se sa nekoliko primedbi. Te primedbe su fokusirane na pitanja kvaliteta servisa (QoS – Quality of Service), sigurnosti, ograničenja u dometu isporuke servisa i zauzetosti frekvencijskog opsega.

Kvalitet servisa (QoS)

Jedna od glavnih briga oko bežičnog prenosa podataka je da je, kao i kod interneta preko ožičenih servisa, kvalitet servisa neadekvatan. Sudaranje sa drugim bežičnim servisima, izgubljeni paketi i atmosferske smetnje javljaju se kao prepreke za uvođenje 802.11b tehnologija. Kvalitet servisa je povezan i sa mogućnostima bežičnog internet provajdera (WISP – Wireless Internet Service Provider) da smesti glas na svoju mrežu. Mreža fiksne telefonije neće imati pravu konkurenciju dok se ne pojavi kompetentan sistem koji može zameniti prenos glasa preko parica (slika 2.2).

slika 2.2: model bežičnog širokopojasnog sistema kao alternative mreži fiksne telefonije

Sigurnost

802.11b standard ima dva osnovna mrežna sigurnosna mehanizma. To su SSID (Service Set Identifier) i WEP (Wireless Equivalency Privacy). Ove mere se mogu smatrati adekvatnim za kućne korisnike i mala preduzeća, ali su nedovoljne za entitete koji zahtevaju viši stepen sigurnosti. Postoji dosta mera koje se mogu implementirati u dotične bežične mreže kako bi se dostigao neophodni stepen sigurnosti.

Domet

U većini primena, 802.11b nudi domet od oko 100 metara. Međutim, domet zavisi od snage emitovanja i od dizajna antene. Sa odgovarajućim antenama domet 802.11 bežičnih sistema raste na nekoliko desetina kilometara.

Ekonomske prednosti bežičnih mreža

Za internet provajdere bežične tehnologije predstavljaju relativno jeftino rešenje, s obzirom da ne zahtevaju pravo prolaza kroz privatno ili javno zemljište da bi obezbedili servis pretplatniku. Takođe nije potrebno plaćati, obično vrlo skupe, iznajmljene linije od fiksnih operatera. Pomoću 802.11b tehnologija moguće je signal kojim se prenose podaci naciljati pravo u zgradu u kojoj se nalazi korisnik. To je veoma značajno za sve entitete koji nemaju postavljeno optičko vlakno ili neki drugi širokopojasni pristup internetu.

Regulatorni aspekti bežičnih mreža

Za bežično slanje podataka potrebno je obezbediti deo frekvencijskog spektra. Bežične tehnologije zasnovane na 802.11 standardu emituju u tzv. nelicenciranom delu spektra. To znači da za razliku od radio stanica i mobilnih operatera, bežični internet provajderi, emituju besplatno. Za pretpostaviti je da će se bežični internet provajderi takmičiti za korisnike sa mobilnim operaterima. Pri tome 802.11 ima jaku prednost nad mobilnom telefonijom treće generacije (3G standard, u Evropi UMTS varijanta), zato što isporučuje do 54 Mbit/s na besplatnom, nelicenciranom delu spektra, dok UMTS nudi do 1920 kbit/s preko veoma skupog, licenciranog dela spektra. Međutim, postoji pitanje da li će nelicencirani deo spektra ostati besplatan.

- 3. 802.11 TEHNOLOGIJA NA FIZIČKOM NIVOU

- 3.1 Kako funkcionišu 802.11 bežične mreže?

Umreženi računar je povezan sa većom mrežom (LAN, internet) tako što se pomoću mrežnog kabla priključi u čvor (hub), preklopnik (switch) ili ruter (router). Mrežna kartica šalje nule i jedinice kroz kabl tako što menja napon između žica iz +5V u -5V i obratno u određenom redosledu. Bežična mreža funkcioniše na taj način što menja kabl sa dva dvosmerna radija male snage. Umesto menjanja napona u žicama, nule i jedinice se kodiraju modulacijom nosioca radio signala. 802.11b specifikacija dozvoljava bežičnu transmisiju približno 11 Mbit/s sirovih podataka, na daljinu od stotinak metara preko 2,4 GHz nelicenciranog opsega.

To znači da čovek može instalirati karticu od par desetina US$ u svoj laptop ili PDA (Personal Digital Assistant) uređaj i biti povezan na internet ili sa firminom mrežom kao da sedi za svojim stolom.

Preduzeća su vrlo brzo usvojili ovu tehnologiju zbog sledećih faktora:

- ožičavanje zgrade za prenos glasa i podataka je vrlo skupo,

- produktivnost zaposlenog je povećana, ako mu je omogućena mobilnost u krugu zgrade ili fabrike,

- ne zahteva saglasnost za pravo prolaza da bi se obezbedio određeni servis na nekoj lokaciji,

- ne postoji limit udaljenosti od centralne kancelarije,

- relativno je slobodno od zakonskih regulacija.

Instalacija bežičnog lokalne mreže WLAN (Wireless Local Area Network) obično podrazumeva postojanje jedne ili više pristupnih tačaka AP (Access Point), koje su samostalne hardverske jedinice sa antenama veće snage. Slika 3.1 ilustruje jedan WLAN primenjen u mreži preduzeća.

slika 3.1: primena WLAN-a u mreži preduzeća

802.11b je postao najpopularniji standard za javne mreže kratkog dometa, poznate kao hot spot, koje se otvaraju na aerodromima, u hotelima, konferencijskim centrima, kafićima i restoranima. Korištenje ovih mreža se naplaćuje ili vremenski, po vremenu provedenom u mreži, ili pretplatnički, sa neograničenim vremenskim pristupom na svakom mestu gde su mreže instalirane.

- 3.2 Kako se fizički prenose podaci pomoću bežičnih tehnologija?

IEEE 802.11 standard definiše tri fizičke tehnike za bežični prenos podataka. To su difuzni infracrveni prenos IR (InfraRed), rašireni spektar sa skokovitim promenama frekvencije (Frequency Hopping Spread Spectrum – FHSS) i rašireni spektar pomoću direktne sekvence (Direct Sequence Spread Spectrum – DSSS). Dok infracrvena tehnika radi u osnovnom opsegu, druge dve tehnike koje su na radio osnovi funkcionišu na frekvencijama od oko 2.4 GHz.

- 3.2.1 Difuzni infracrveni prenos

Ovaj prenos se zasniva na difuznom infracrvenom signalu emitovanom iz predajnika koji popunjava zatvoreni prostor kao svetlost i zbog toga nije neophodna direktna vidljivost za proces prenošenja podataka. Obično se infracrveni adapter uperi prema plafonu ili nekom uglu da bi se signal odbijao od zidove i plafon. Signal ima talasnu dužinu između 850 nm i 950 nm. Domet im nije veliki, reda 25 metara. To je zato što je snaga signala limitirana na 2 W, kako bi se smanjila štetnost po ljudski vid.

- 3.2.2 Prenos raširenim spektrom

Sistemi koji se zanivaju na radio prenosu raširenog spektra predstavljaju istinske predstavnike bežičnog LAN-a. Postoje dva glavna podsistema: rašireni spektar sa skokovitim promenama frekvencije (FHSS) i rašireni spektar pomoću direktne sekvence (DSSS). DSSS je uglavnom spoljna, interobjekatska tehnologija, dok je FHSS primarno unutrašnja, intraobjekatska tehnologija. Današnja tehnika transmisije raširenim spektrom je zapravo razvijena za vojne potrebe s ciljem da se smanji mogućnost ometanja i prisluškivanja u bežičnim komunikacijama. Ovakva transmisija podrazumeva da se spektar predmetnog signala, na određeni način, proširi tako da više podseća na slučajni šum nego na prenos podataka. Za signal se kaže da je signal raširenog spektra kada je njegov frekvencijski opseg mnogo širi nego što je potrebno za prenos informacije. Ovakvi signali imaju manju vršnu snagu nego klasični, uskopojasni signali (slika 3.2). Inače, koriste se dva tipa modulacija: diskretna modulacija frekvencije (FSK – Frequency Shift Keying) i diskretna modulacija faze (PSK – Phase Shift Keying). Iako ovakav signal zauzima veći opseg i deluje da ga je lakše detektovati, on je u stvari nerazumljiv i podseća na beli šum, te ga može obraditi samo prijemnik podešen pomoću korektnih parametara.

slika 3.2: uskopojasni signal i signal raširenog spektra u frekvencijskom domenu

- 3.2.2.1 FHSS sistemi

U ovakvim sistemima nosilac skokovito menja frekvenciju, po nekoj pseudoslučajnoj sekvenci. Pseudoslučajna sekvenca je niz frekvencija na kojima će nosilac provesti određeni interval pre nego što ponovi šablon. Predajnik koristi ovu sekvencu da odabere frekvencije za prenos. Nosilac na jednoj frekvenciji provede određeno vreme (vreme stajanja - dwell time), a zatim potroši malu količinu vremena (vreme skoka – hop time) da skoči na drugu frekvenciju. Kada iscrpi listu frekvencija, predajnik će ponoviti sekvencu.

Po IEEE 802.11 standardu za FHSS prenos koristi se deo industrijskog, naučnog i medicinskog spektra (Industrial, Scientific, and Medical (ISM) radio band: 2.4 GHz – 2.5 GHz). Za Ameriku i većinu Evrope koristi se opseg između 2.4 GHz i 2.4835 GHz. Na tom opsegu definisano je 79 frekvencija po kojima nosilac skače po određenom šablonu. Standard definiše 78 sekvenci skoka. Svaka sekvenca opisuje 79 skokova. Sekvence su grupisane u tri skupa sekvenci:

FHS1: (0, 3, 6, 9, …, 75);

FHS2: (1, 4, 7, 10, …, 76);

FHS3: (2, 5, 8, 11, …, 77).

Sekvence iz istog seta imaju manje kolizija i stoga ih treba koristiti u slučaju sistema koji se nalaze na istoj lokaciji. Može se postaviti do 26 kolociranih nesinhronizovanih sistema i to u slučaju srednjeg nivoa saobraćaja u ovakvoj bežičnoj mreži. Ukoliko je uobičajeno da se manipuliše sa velikim datotekama ili se vrši obiman saobraćaj broj nesinhronizovanih  sistema je u praksi ograničen na petnaestak, jer za više sistema dolazi do primetne interferencije između njih. Moguće je čak postaviti 79 precizno sinhronizovanih sistema, međutim cena je tu ograničavajući faktor, te se ovakva rešenja ne primenjuju. Ako se primenjuju sinhronizovani sistemi troškovi diktiraju do 12 kolociranih sistema.

Inače, prenošenje signala se zasniva na gausovskoj diskretnoj modulaciji frekvencije (GFSK – Gaussian Frequency Shift Keying). Binarna GFSK modulacija znači da se binarna jedinica predstavlja gornjom devijacijom frekvencije nosioca, a binarna nula donjom devijacijom. Po 802.11 standardu za FHSS sisteme frekvencija devijacije nosioca mora biti veća od 110 kHz. Dakle:

binarna jedinica = Fc + fd;

binarna jedinica = Fc – fd;

Vrši se gausovsko kodiranje, što znači da se promene frekvencije dešavaju blago usporeno u odnosu na klasičnu FSK modulaciju kako bi modulisani signal zauzimao uži deo spektra. Sa binarnom diskretnom modulacijom frekvencije postiže se brzina od 1 Mbit/s. Standard 802.11 podržava i brzinu od 2 Mbit/s. On se postiže kvaternarnom GFSK tako što se kodiraju po 2 bita informacije u jednom trenutku.

Na slici 3.3 je predstavljen uprošten prenos FHSS sistemom.

slika 3.3: primer FHSS prenosa

FHSS sistem prenosa je veoma otporan na uskopojasne smetnje, pošto ukoliko takva smetnja postoji, ona se manifestuje samo u jednom ili nekoliko kanala, koji se preklapaju sa uskopojasnom smetnjom. Ukoliko dođe do greške, podaci se ponovo šalju preko sledećeg kanala iz sekvence. Smetnje se uzimaju u obzir prilikom projektovanja vremena stajanja. Tipično vreme stajanja je reda 100 ms – 400 ms, a vreme skoka je 200 μs – 300 μs, tako da ono ne utiče značajno na brzinu protoka podataka. Ukoliko očekujemo veliki broj greški, pa samim tim i retransmisija podataka, poželjno je skratiti vreme stajanja. U suprotnom, poželjno je da vreme stajanja bude što duže, skoro maksimalno. Za 802.11 FHSS sisteme propisano je maksimalno vreme stajanja od 400 ms.

- 3.2.2.2 DSSS sistemi

DSSS sistemi su opštepoznati i najviše korišteni sistemi koji se zasnivaju na raširenom spektru, a svoju popularnost najviše duguju lakoći implementacije i visokom protoku podataka. Ovi sistemi koriste jedan kanal iz skupa od 11 kanala. Kanali su široki 22 MHz, što DSSS sistemima omogućava veći protok nego kod FHSS sistema.

Širenje spektra se vrši na taj način što se svaki bit informacije menja određenom sekvencom bitova koja se naziva urezani kod (chipping code), proširujući kod (spread code) ili obradna dobit (processing gain). Što je dužina ove sekvence veća, veća je i otpornost signala na interferenciju jer on zauzima širi opseg. IEEE 802.11 radna grupa je odredila da minimalna obradna dobit mora biti 11. U većini komercijalnih slučajeva ona ne prelazi 20. Za ovu sekvencu se obično koristi Barkerov kod (10110111000). Osim što signal nenamenjenom prijemniku izgleda kao širokopojasni šum, u slučaju da se izgubi jedan ili nekoliko bita dotične sekvence moguće je u prijemniku ispraviti grešku bez retransmisije. Na slici 3.4 prikazan je princip kodiranja u DSSS sistemu.

slika 3.4: kodiranje u DSSS sistemu

Ovako kodiran signal zatim moduliše nosilac koji predstavlja centralnu frekvenciju odabranog kanala. Za modulaciju se koristi diskretna modulacija faze (PSK – Phase Shift Keying). Ukoliko se koristi binarna diskretna modulacija faze (BPSK), dobija se bazni protok podataka od 1 Mbit/s. Protok od 2 Mbit/s dobija se analognim putem, samo što se koristi kvaternarna diskretna modulacija faze (QPSK). Ove dve brzine definisane su originalnim IEEE 802.11 standardom iz 1997. godine. Međutim, ovakvi protoci su bili relativno mali da bežični sistemi naprave veliki prodor na tržište. Već 1998. godine Lucent Technologies i Harris Semiconductor predlažu novi standard zasnovan na kodiranju komplementarnim kodovima (Complementary Code Keying).

Sledeće, 1999. godine IEEE usvaja ovaj standard 802.11b koji je kompatibilan sa 802.11 sistemima i podrazumeva dve nove brzine prenosa od 5.5 Mbit/s i 11 Mbit/s. Za razliku od korištenja dva 11–bitna Barkerova koda, CCK koristi skup od 64 specijalna osmobitna koda, tako da do 6 bita informacije može biti predstavljeno svakim od specijalnih kodova (ranije je jedan Barkerov kod predstavljao 1 bit informacije), dok se 2 bita koriste za QPSK modulaciju. Kao skup, ovi specijalni kodovi imaju jedinstvene matematičke osobine koje im omogućuju prepoznatljivost u predajniku, čak i u slučajevima značajnog šuma ili višeputanjske interferencije, izazvanih refleksijama radio talasa unutar zgrade. Protok od 5.5 Mbit/s šalje 4 bita po simbolu, dok najbrži protok (11 Mbit/s) šalje 8 bita po simbolu. Obe brzine koriste QPSK modulaciju i signaliziranje brzinom od 1.375 Msimbol/s. QPSK modulacija koristi četiri vrednosti faze (0, 90, 180 i 270 stepeni) da kodira 2 bita informacije, dok BPSK modulacija koristi dve vrednosti faze (0 i 180 stepeni) da kodira 1 bit informacije. Zauzvrat BPSK sa istom snagom emitovanja ima veći domet. Zbog toga se uvek mora tražiti balans između potrebnog dometa i brzine protoka, pošto su ova dva parametra u obrnutoj proporciji. U sledećoj tabeli su specificirani protoci koje podržava 802.11b standard:

| PROTOK PODATAKA | DUŽINA KODA | MODULACIJA | PROTOK SIMBOLA | BIT/SIMBOL |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 Mbit/s | 11 (Barkerova sekvenca) | BPSK | 1 Msimbol/s | 1 |
| 2 Mbit/s | 11 (Barkerova sekvenca) | QPSK | 1Msimbol/s | 2 |
| 5.5 Mbit/s | 8 (CCK) | QPSK | 1.375 Msimbol/s | 4 |
| 11 Mbit/s | 8 (CCK) | QPSK | 1.375 Msimbol/s | 8 |

Za razliku od FHSS sistema koji definišu kanal kao sekvencu skokova, DSSS sistemi imaju kovencionalnu definiciju kanala. Kanal predstavlja frekvencijski opseg širine 22 MHz sa frekvencijom nosioca u sredini. Npr. kanal 1 zauzima opseg od 2.401 GHz do 2.423 GHz, tj. (2.412 GHz ± 11 MHz). Sledeći kanal je pomeren za 5 MHz naviše, što znači da kanal 2 zauzima frekvencijski opseg od 2.406 GHz do 2.428 GHz (2.417 GHz ± 11 MHz), itd. kao na slici 3.5:

slika 3.5: alokacija kanala u DSSS sistemima

Vidimo da se kanali preklapaju sa po nekoliko susednih kanala, tj. sa prvim susednim najviše, a sa četvrtim najmanje, što znači da se neki kanal ne preklapa tek sa petim i daljim susednim kanalima. Ukoliko bi se na istu lokaciji postavila dva DSSS sistema sa preklapajućim kanalima, dolazilo bi do značajne ili kompletne redukcije u protoku podataka. To znači da bi dva kolocirana sistema morali biti međusobno udaljeni bar za pet kanala – npr. kanal 1 se može kolocirati sa kanalima 6 – 11, kanal 2 sa kanalima 7 – 11, itd. Maksimalan broj kolociranih DSSS sistema je tri, pošto se teoretski kanali 1, 6 i 11 ne preklapaju, slika 3.6. U praksi može postojati uticaj između kanala 6 sa jedne i kanala 1 ili 11 sa druge strane, zavisno od udaljenosti između sistema i vrste opreme koja se koristi.

slika 3.6: tri nepreklapajuća kanala u DSSS sistemima

- 3.2.2.3 Prednosti i mane FHSS i DSSS sistema

Prilikom implementacije bežične mreže potrebno je doneti odluku kakva vrsta sistema je optimalna u datoj situaciji. Postoji nekoliko faktora koje treba razmatrati prilikom biranja između FHSS i DSSS tehnologije:

- uskopojasna interferencija

FHSS sistemi su dosta otporniji na ovakav vid interferencije, zbog toga što koriste opseg širine 79 MHz, dok DSSS sistemi koriste 22 MHz.

- cena

Što se tiče cene, DSSS sistemi su u velikoj prednosti, pošto je cena opreme značajno niža nego kod FHSS sistema. Npr, cena DSSS PC kartice je 2 – 3 puta niža od cene odgovarajuće FHSS kartice.

- kolokacija

Prednost FHSS tehnologije je mogućnost lociranja mnogo više FHSS sistema na jednom mestu u odnosu na DSSS (maksimalno 3). Na slici 3.7 je prikazana komparacija ovih sistema.

slika 3.7: kumulativni protoci podataka za tri konfiguracije kolociranih bežičnih sistema

Međutim, kada se sagleda cena hardvera koji je potreban za podjednak protok, DSSS sistemi su u značajnoj prednosti. Pošto se najviše tri DSSS sistema mogu kolocirati, njihov maksimalni protok iznosi:

QDSSS = 3 x 11 Mbit/s = 33 Mbit/s

Ako računamo da je realan protok oko upola manji od maksimalno definisanog, dobijamo da realan maksimalan protok iznosi:

QDSSSR = QDSSS / 2 = 16.5 Mbit/s

Da bismo dobili konfiguraciju slične propusne moći, potrebno nam je barem šesnaest kolociranih, sinhronizovanih FHSS sistema saglasnih sa 802.11 standardom:

QFHSS = 16 x 2 Mbit/s	odn,

QFHSSR = 16 Mbit/s

U ovakvoj realizaciji bilo bi potrebno trinaest dodatnih, ionako skupljih, FHSS sistema (što podrazumeva pristupne tačke, antene, konektore, kablove, instalaciju i slično) da bi se postigao sličan protok.

Kada se sve sagleda, jasno je da ukoliko je potreban veliki protok po niskoj ceni (što je češći slučaj) DSSS tehnologija ima veliku prednost. Međutim, ako je prioritet segmentirani pristup korisnika, koristeći različite pristupne tačke u zagušenoj kolokacionoj sredini, sa dosta smetnji, onda se FHSS sistemi nameću kao rešenje.

- sigurnost

Postoji uvreženo mišljenje da su FHSS sistemi sigurniji od DSSS sistema. Prva činjenica koja se kosi sa ovakvom tvrdnjom je da postoji mali spisak proizvođača koji proizvodi FHSS opremu. Svi proizvođači se pridržavaju nekog standarda kao što je 802.11 i koriste standardni skup sekvenci skokova, koje su saglasne sa određenim listama koje su usvojile standardne organizacije (npr. IEEE). Zbog toga je relativno jednostavno otkriti sekvencu skokova koju određen sistem koristi. Neki proizvođači omogućavaju administratoru slobodu da sam definiše šablone skokova. Ipak, čak i u ovom slučaju moguće je, uz relativno jednostavnu opremu (analizator spektra, lap-top) i softver, upratiti redosled frekvencija FHSS uređaja.

Generalno gledano, DSSS sistemi su napravili veliki bum (sa pojavom 802.11b – tzv. Wireless Fidelity ili Wi-FiTM standarda) na tržištu bežičnih računarskih mreža i do današnjih dana ova tehnologija doživljava vrtoglavi razvoj. To je dovelo do daljeg usavršavanja i pojavljivanja novih standarda, od kojih su neki kompatibilni sa, danas rasprostranjenim, 802.11b DSSS sistemima. Sa druge strane, FHSS tehnologija nije doživela značajan uspeh u polju računarskih bežičnih mreža.

- 3.2.2.4 802.11a standard: sistemi  sa frekvencijskim multipleksom ortogonalnih nosilaca (OFDM)

IEEE je 1999. godine usvojila standard 802.11a, koji koristi UNII (Unlicensed National Information Infrastructure) frekvencijski opseg koji koristi frekvencije iznad 5 GHz, kao u tabeli:

| Frekvencijski opseg | upotreba | maksimalna izlazna snaga | maksimalna EIRP (ekvivalentna izotropno izračena snaga) | lokacija |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ISM (2.4 - 2.483)Ghz | spoljna i unutrašnja | 1000mW | 4000mW | SAD |
| ISM (2.4 - 2.483)Ghz | spoljna i unutrašnja | 100mW | ― | Evropa |
| UNII (5.15 - 5.25)Ghz | samo unutrašnja | 40mW | 160mW | SAD |
| UNII (5.25 - 5.35)Ghz | spoljna i unutrašnja | 200mW | 800mW | SAD |
| UNII (5.15 - 5.35)Ghz | samo unutrašnja | ― | 200mW | Evropa |
| UNII (5.725 - 5.825)Ghz | spoljna i unutrašnja | 800mW | 16000mW | SAD |
| UNII (5.470 - 5.725)Ghz | spoljna i unutrašnja | ― | 1000mW | Evropa |
| UNII (5.725 - 5.825)Ghz | spoljna i unutrašnja | ― | 25mW | Evropa |

Standard 802.11a se zasniva na tehnici koja se zove frekvencijski multipleks ortogonalnih nosilaca (Orthogonal Frequency Division Multiplexing – OFDM). OFDM, koji nekad zovu i višenosilačka ili diskretna višetonska modulacija, koristi višestruke podnosioce za transport informacije. OFDM sistem deli signal visoke brzine u višestruke podsignale niže brzine koje sistem prenosi simultano na različitim frekvencijama.

Prednosti ove tehnike su visoka spektralna efikasnost, otpornost na radiofrekventnu interferenciju i mala višeputanjska izobličenja. Ortogonalnost podnosilaca omogućava njihovo preklapanje što ima pozitivan uticaj na spektralnu efikasnost, slika 3.8. Podnosioci su jedan od drugog taman toliko udaljeni da se teoretski izbegne međusobna interferencija.

slika 3.8: OFDM modulacija omogućava visoku spektralnu efikasnost

Ovakva, paralelna forma transmisije preko višestrukih podsignala omogućava bežičnim računarskim mrežama baziranim na OFDM modulaciji ostvarivanje visokih sveukupnih protoka podataka. Tako se, u implementaciji saglasnoj sa IEEE 802.11a standardom postižu brzine do 54 Mbit/s. Osim toga interferirajući radio signali će uništiti samo jedan deo OFDM transmisije, zavisno od frekvencijskog opsega ometajućeg signala.

OFDM metod ima niska izobličenja usled pojave kašnjenja signala do koje dolazi tako što signal stiže do prijemnika duž više putanja različite dužine. Složeni signal brzog protoka podataka se sastoji od velikog broja podsignala dosta nižeg protoka. Zahvaljujući ovoj činjenici intersimbolska interferencija je daleko manja nego što bi bila da se koristi sistem visokog protoka sa samo jednim nosiocem, zato što bi prenošeni simboli bili daleko kraći i međusobno bliži. Kao sredstvo protiv intersimbolske interferencije koristi se zaštitni interval (Guard Interval) između simbola koji traje 800 ns. Širenje signala usled kašnjenja zbog višeputanjske propagacije je generalno manje od 50 ns u sobama, 100 ns u kancelarijama i 300 ns u industrijskim sredinama.

IEEE 802.11a standard definiše OFDM prenos na fizičkom nivou na sledeći način. Informacioni signal se transformiše u 52 razdvojena podsignala, tj. 48 informacionih i 4 pilot podsignala. Definisano je osam brzina protoka podataka i to 6, 9, 12, 18, 24, 36, 48 i 54 Mbit/s. Svaki proizvod saglasan sa 802.11a standardom obavezno mora podržavati brzine od 6, 12 i 24 Mbit/s.

802.11a OFDM kanal zauzima širinu od 20 MHz. Ovaj kanal se deli na 64 jednaka frekvencijska opsega širine 0.3125 MHz. Od ova 64 podkanala ne koristi se najnižih šest i najviših pet kako bi se minimalizovala međukanalska interferencija. Takođe, ne koristi se centralni podkanal zbog mogućih problema u digitalno–analognoj konverziji. Kroz četiri pilot podkanala šalju se pseudoslučajne binarne sekvence koje prijemniku služe kao referenca da bi mogao da zanemari pomeranje frekvencije i faze OFDM signala za vreme transmisije. Preostalih 48 podkanala obezbeđuju razdvojene puteve koji se koriste za paralelni prenos podataka.

Različite brzine protoka postižu se kombinacijom primenjene modulacije i odgovarajućeg konvolucionog kodiranja. U 802.11a standardu koriste se sledeće varijante istih:

| protok Mbit/s | kodni koeficijent | modulacija | kodirani biti po podnosiocu | broj kodnih bita po OFDM simbolu | broj informacionih bita po OFDM simbolu |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6 | 12 | BPSK | 1 | 48 | 24 |
| 9 | 34 | BPSK | 1 | 48 | 36 |
| 12 | 12 | QPSK | 2 | 96 | 48 |
| 18 | 34 | QPSK | 2 | 96 | 72 |
| 24 | 12 | 16 QAM | 4 | 192 | 96 |
| 36 | 34 | 16 QAM | 4 | 192 | 144 |
| 48 | 23 | 64 QAM | 6 | 288 | 192 |
| 54 | 34 | 64 QAM | 6 | 288 | 216 |

Konvoluciono kodiranje se koristi za detekciju greške. Ako se m bita kodira pomoću n bita (n>m), kažemo da se koristi kodni koeficijent m/n.

Ukoliko se prenos odvija na, recimo 24 Mbit/s, to znači da se koristi konvoluciono kodiranje sa kodnim koeficijentom ½, slika 3.9, i 16 QAM modulacija (kodiraju se istovremeno 4 bita, mapiranje u Grejevom kodu), slika 3.10.

slika 3.9: Konvolucioni koder sa kodnim koeficijentom ½

slika 3.10: Grejov kod primenjen u 16 QAM modulaciji

OFDM signal se generiše digitalno i to prilično jednostavno, pomoću brze Furijeove transformacije FFT (Fast Fourier Transform). Kada bi se to činilo analogno, trebalo bi nam 52 oscilatora, izuzetno precizne frekvencije i faze. Takav sistem bi bio krajnje iracionalan i skup, ukoliko bi uopšte bio izvodiv. Na slici 3.11 je prikazana principijelna šema OFDM predajnika i prijemnika.

slika 3.11: OFDM predajnik i prijemnik

Prenos započinje tako što se podaci prvo kodiraju radi korekcije greške. Zatim se vrši premeštanje bitova (Interleaving) sa ciljem da se podaci iz serijskog toka konvertuju u 48 paralelnih tokova. Premeštanje bitova se radi u dve permutacije. Prva obezbeđuje da se susedni biti informacije ne nalaze na susednim podnosiocima, a druga da se „zamešaju“ biti različitih značaja (da se ne bi na susednim podnosiocima nalazili biti istog značaja, npr. LSB). Svaki novodobijeni tok moduliše jednog podnosioca. Zavisno od modulacije (koja zavisi od brzine prenosa) koja se koristi, bitovi se konvertuju u mape amplituda i faza podnosioca. Ova spektralna reprezentacija se onda konvertuje u vremenski domen pomoću inverzne diskretne Furijeove transformacije IDFT. Tačnije, koristi se IFFT koja izvodi istu operaciju kao IDFT, ali na daleko efikasniji način sa računskog aspekta. IFFT se izvodi digitalno i vrlo jednostavno, na hardverskom nivou. Zatim se, kroz digitalno-analognu konverziju i modulaciju nosiocem, dobije analogni OFDM signal koji se pojačava i emituje preko antene. U prijemniku se vrši potpuno inverzan proces uz korišćenje FFT.

Visoki stepen spektralne efikasnosti, otpornost na smetnje i višeputanjska izobličenja OFDM tehnologije, kao i njena uključenost u vodeće standarde bežičnih računarskih mreža obezbeđuju jaku osnovu za dalji razvoj u ovakvim sistemima.

- 3.2.2.5 802.11g standard

Pre usvajanja 802.11g standarda na tržištu su bile zastupljene dve međusobno nekompatibilne specifikacije 802.11b i, u manjoj meri, 802.11a. Suočeni sa istovremenim pojavljivanjem ove dve vrste proizvoda u drugoj polovini 2001. godine, krajnji korisnici nisu mogli sasvim sigurno odlučiti koja će im tehnologija više odgovarati. Takođe, i proizvođači opreme za bežično umrežavanje su bili u dilemi oko toga prema kojoj specifikaciji bi trebalo usmeriti dalji razvoj. Vreme je učinilo svoje, te je u junu 2003. godine usvojena nova specifikacija, IEEE 802.11g, koja je kombinovala najbolje od dve postojeće tehnologije. Ovo je obećalo harmoničnu budućnost koja omogućava kontinualan nastavak rapidnog razvoja tržišta bežičnih mreža zasnovanih na 802.11 tehnologijama.

Standard je morao biti kompatibilan sa već široko rasprostranjenim 802.11b uređajima. Do novog standarda se stiglo posle relativno dugačkog vremenskog perioda, budući da su mnoge velike kompanije lobirale za svoje patente. Na kraju se krug suzio na dve korporacije.

Prva je Intersil Corporation koja je predlagala CCK–OFDM prenos (sistem koji se zasniva na prenosu podataka pomoću OFDM modulacije, s tim što je zaglavlje kodirano u CCK formatu). Ovaj metod omogućava protok od 54 Mbit/s.

Druga korporacija je bila Texas Instruments koja je zagovarala PBCC (Packet Binary Convolutional Code) tehnologiju. PBCC se zasniva na konvolucionom kodiranju i diskretnoj modulaciji faze (PSK). Ovaj metod je već bio dozvoljen kao opcija u 802.11b standardu (često je označavan kao 802.11b+ standard). Njegov maksimalan protok je 33 Mbit/s. Ovde se koristi konvolucioni kod sa 256 stanja sa kodnim koeficijentom od 2/3 i 8PSK, čime se kodira 2 bita po simbolu. Protok od 22 Mbit/s se postiže pomoću prenosa 11 Msimbol/s, a protok od 33 Mbit/s pomoću 16.5 Msimbol/s.

Prilikom glasanja prvi je iz igre ispao metod koji je predlagao Texas Instruments. Međutim, ni predlog koji je zagovarala Intersil Corporation nije uspeo da osvoji potrebnih 75% glasova. Zbog toga je napravljeno solomonsko rešenje, te je naknadno usvojen OFDM prenos, praktično prekopiran iz 802.11a standarda, s tim što se koristi 2.4 GHz ISM frekvencijski opseg, dok su CCK–OFDM i PBCC dozvoljeni kao opcione tehnologije. Na sledećoj tabeli su uporedno prikazane sve kombinacije protoka i metoda koje su dozvoljene 802.11 a, b i g standardima:

| protok (Mbit/s) | broj nosilaca | 802.11b |  | 802.11g |  | 802.11a |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | obavezno | opciono | obavezno | opciono | obavezno | opciono |
| 1 | singl | Barker |  | Barker |  |  |  |
| 2 | singl | Barker |  | Barker |  |  |  |
| 5.5 | singl | CCK | PBCC | CCK | PBCC |  |  |
| 6 | multi |  |  | OFDM | CCK-OFDM | OFDM |  |
| 9 | multi |  |  |  | OFDM, CCK-OFDM |  | OFDM |
| 11 | singl | CCK | PBCC | CCK | PBCC |  |  |
| 12 | multi |  |  | OFDM | CCK-OFDM | OFDM |  |
| 18 | multi |  |  |  | OFDM, CCK-OFDM |  | OFDM |
| 22 | singl |  |  |  | PBCC |  |  |
| 24 | multi |  |  | OFDM | CCK-OFDM | OFDM |  |
| 33 | singl |  |  |  | PBCC |  |  |
| 36 | multi |  |  |  | OFDM, CCK-OFDM |  | OFDM |
| 48 | multi |  |  |  | OFDM, CCK-OFDM |  | OFDM |
| 54 | multi |  |  |  | OFDM, CCK-OFDM |  | OFDM |

Još jedna bitna stavka u celoj priči je cena. Cena 802.11g uređaja je, zbog masovnosti, vrlo bliska ceni 802.11b uređaja. Osim toga, sada ima smisla praviti mreže sa dva frekvencijska opsega (dual band) koje će biti kompatibilne sa 802.11b, 802.11g i 802.11a specifikacijama, pošto takve mreže nisu mnogo skuplje od mreža koje podržavaju samo 802.11a standard. Tako se uvođenjem 802.11g standarda, osim jednostavne nadgradnje i ubrzanja brojnih postojećih 802.11b mreža, postiže i lakša unifikacija dotad dva sasvim nesaglasna tehnička pravca.

Mreže bazirane na 802.11 standardu koriste CSMA/CA (Carrier Sense Multiple Access with Collision Avoidance) protokol, što znači da čvor A koji namerava da emituje neki paket prvo proverava da li je neki drugi čvor X poslao signal koji najavljuje emitovanje, te ako nije, onda čvor A šalje signal koji ostalim čvorovima najavljuje da čvor A započinje prenos. Ukoliko čvor A detektuje signal nekog čvora X, onda čvor A sačeka određeno vreme (back off interval), pa ponovi gornju proceduru. Suština mehanizma je izbegavanje kolizija, tj. istovremeno slanje podataka iz više čvorova.

Radi postizanja kompatibilnosti između 802.11b i 802.11g uređaja, trebalo je rešiti određene probleme. Iako 802.11b uređaji imaju mehanizam za procenu zauzetosti kanala (CCA – Clear Channel Assessment), te tako mogu otkriti „šum“ u 2,4 GHz ISM  frekvencijskom opsegu, oni ne mogu dekodovati podatke, upravljačke ili kontrolne pakete poslane pomoću OFDM modulacije. Zbog toga, 802.11g standard sadrži zaštitne mehanizme koji obezbeđuju koegzistenciju i kompatibilnost sa 802.11b uređajima.

Kada je 802.11b klijent prijavljen 802.11g pristupnoj tački, pristupna tačka uključuje zaštitni mehanizam “zahtev za slanje / dozvola za slanje” (RTS/CTS – Request to Send / Clear to Send). Taj mehanizam je originalno služio za rešavanje “problema skrivenog čvora” (situacija kada dva klijenta mogu održavati vezu sa pristupnom tačkom, ali se međusobno ne „čuju“ bilo zbog velike udaljenosti, bilo zbog neke fizičke prepreke). Kada je RTS/CTS mehanizam uključen, klijenti prvo traže dozvolu za pristup mediju od pristupne tačke pomoću RTS poruke. Dok pristupna tačka ne odgovori klijentu pomoću CTS poruke, isti se uzdržava od pristupa mediju i slanja paketa podataka. Za klijenta koji nije poslao originalnu RTS poruku, CTS poruka predstavlja „nemoj slati“ komandu, što za posledicu ima njegovo uzdržavanje od pristupa mediju. Ovaj mehanizam onemogućava 802.11b klijentu da vrši transmisiju istovremeno sa 802.11g klijentom i tako izbegava kolizije koje bi smanjile efektivni protok zbog izgubljenih paketa i retransmisija. Međutim, jasno je i da ovo dodatno RTS/CTS procesiranje dosta komplikuje protokol i rezultuje u smanjenju efektivnog mrežnog protoka.

Osim RTS/CTS mehanizma 802.11g standard podržava još jedan sličan metod za sprečavanje kolizija. To je mehanizam „dozvola samom sebi“ (CTS to Self) koji obezbeđuje veći protok u odnosu na RTS/CTS. Kao što ime kaže, ovaj protokol zaobilazi zahtev za slanje (RTS) i oslanja se na klijentov mehanizam za procenu zauzetosti kanala (CCA – Clear Channel Assessment) koji proverava da li je medijum slobodan.

Postoji još jedan zahtev koji podržava 802.11g standard da bi postigao kompatibilnost sa 802.11b standardom. U slučaju kad klijentski uređaj želi da pristupi mediju koji je trenutno zauzet, on čeka da se ta transmisija završi i nakon toga pravi dodatnu pauzu (vreme uzdržavanja – Back off Time) koja ima pseudoslučajno trajanje. Ovakav mehanizam je neophodan da bi se sprečilo da po završetku tekuće transmisije više uređaja koji čekaju ne bi istovremeno pokušali pristup mediju, što bi dovelo do uzastopnih kolizija. U 802.11b standardu ima 31 pseudoslučajna pauza sa korakom od 20 μs. U specifikaciji 802.11a definisano je 15 pauza sa korakom od 9 μs, što obezbeđuje bolje performanse, pogotovo ukoliko je broj klijenata veći. Zbog toga 802.11g mreža koja sadrži i 802.11b uređaje koristi njihovo vreme uzdržavanja. Ukoliko je mreža sastavljena isključivo od 802.11g uređaja, onda ona koristi brži protokol prekopiran iz 802.11a standarda.

Kad se posmatra 802.11g mreža koja ne sadrži nasleđene 802.11b uređaje, ona se ponaša skoro isto kao 802.11a mreža, samo što koristi 2.4 GHz ISM frekvencijski opseg. Pošto koriste istu OFDM modulaciju i šemu vremena uzdržavanja, 802.11g mreže imaju sličnu brzinu protoka podataka kao 802.11a mreže.

- 3.2.2.6 Sledeći korak: 802.11n standard

U januaru 2004. godine organizacija IEEE je objavila da je formirala novu radnu grupu koja treba da razvije novi amandman na 802.11 standard. Nova specifikacija 802.11n treba da omogući realni protok podataka od bar 100 Mbit/s, što znači da bi trebala biti 4-5 puta brža od postojećih 802.11a i 802.11g specifikacija. Planirano je i da se postigne i veći domet u odnosu na današnje tehnologije. Ukoliko bude postignut dogovor oko buduće specifikacije, izvesno je da će se koristiti MIMO (Multiple Input Multiple Output – višestruki ulaz, višestruki izlaz) tehnologija. To podrazumeva određenu vrstu prostornog multipleksa koji se dobija simultanom transmisijom kroz nekoliko razdvojenih antenskih parova. Očekuje se da će specifikacija 802.11n biti usvojena u toku 2006. godine.

- 4. 802.11 TEHNOLOGIJA NA LOGIČKOM NIVOU

- 4.1 Koncept kontrole pristupa mediju

Uređaji koji se koriste u 802.11 bežičnim mrežama nazivaju se stanicama. Stanice mogu biti klijenti (krajnje tačke) i pristupne tačke. Pristupne tačke su stanice koje se ponašaju kao deo distributivnog sistema i one omogućavaju distribuciju podataka između krajnjih tačaka međusobno ili između krajnje tačke i neke ožičene mreže (Ethernet LAN, internet i sl.). U IEEE 802.11 specifikaciji definisani su logički servisi za kontrolu pristupa mediju – MAC (Medium Access Control) servisi. Postoji devet MAC logičkih servisa: prijavljivanje (Authentication), odjavljivanje (Deauthentication), asocijacija (Association), disasocijacija (disassociation), reasocijacija (Reassociation), distribucija (Distribution), integracija (Integration), sigurnost (Privacy) i prenos podataka (Data Delivery). Pristupne tačke koriste svih devet vrsta servisa. Klijenti koriste samo četiri: prijavljivanje, odjavljivanje, sigurnost i prenos podataka. Svaki servis koristi skup poruka sa pogodnim informacionim elementima.

- 4.2 MAC servisi

U IEEE 802.11 standardu sledeći servisi se koriste za kontrolu pristupa mediju (MAC servisi):

- prijavljivanje (authentication)

Pošto bežične mreže imaju ograničeno fizičko osiguranje da spreče neautorizovan pristup, 802.11 standard definiše servise za prijavljivanje potrebne za kontrolu pristupa mreži. Servis za prijavljivanje obezbeđuje mehanizam kojim jedna stanica može identifikovati drugu stanicu. Bez ovog dokaza o identitetu, stanici nije dozvoljena upotreba bežične mreže za prenos podataka. Sve 802.11 stanice moraju provesti proceduru za prijavljivanje pre komunikacije sa drugom stanicom bez obzira u kakvoj se konfiguraciji koristile.

- prijavljivanje u otvorenom sistemu (open system authentication)

Ovo je osnovni metod za prijavljivanje, koji je vrlo jednostavan proces iz dva koraka. Prvo stanica koja želi da se prijavi drugoj stanici šalje formu za prijavljivanje koja sadrži njene podatke za identifikaciju. Zatim prijemna stanica vraća nazad formu kojom obaveštava da li prihvata identifikaciju stanice koja se prijavljuje.

- prijavljivanje pomoću zajedničke šifre (shared key authentication)

Ova vrsta prijavljivanja podrazumeva da je svaka stanica primila tajnu zajedničku šifru kroz siguran kanal nezavisan od 802.11 mreže. Stanice se prijavljuju pomoću zajedničkog poznavanja tajne šifre. Ovaj servis zahteva implementaciju šifriranja pomoću Wired Equivalent Privacy algoritma.

- odjavljivanje (deauthentication)

Ovaj tip uklanja postojeću prijavu. On se koristi da se eliminiše prethodno autorizovan korisnik od daljeg korištenja mreže. Kad se stanica odjavi, ona više ne može pristupiti bežičnoj mreži bez ponovnog izvođenja procedure prijavljivanja.

Odjavljivanje predstavlja obaveštenje i ne može biti odbijeno. Na primer, ako stanica želi da se odjavi iz određenog skupa stanica, ona šalje format za odjavljivanje (deauthentication frame) svojoj pridruženoj pristupnoj tački, da je obavesti o svom odjavljivanju. Pristupna tačka takođe može odjaviti stanicu šaljući joj format za odjavljivanje.

- asocijacija (association)

Asocijacija predstavlja pridruživanje stanice određenoj pristupnoj tački i osposobljava pristupnu tačku da distribuira podatke ka stanici i od stanice. Servis asocijacije služi da napravi logičku vezu između stanice i pristupne tačke. Svaka stanica mora biti pridružena nekoj pristupnoj tački pre nego što joj se dozvoli da razmenjuje podatke sa distributivnim sistemom kroz pristupnu tačku. Ova logička veza je neophodna da bi distributivni sistem znao gde i kako da komunicira sa dotičnom stanicom.

Stanica aktivira servis asocijacije samo jednom, tipično kad postaje član određenog skupa stanica. Svaka stanica može izvršiti asocijaciju sa samo jednom pristupnom tačkom, dok jedna pristupna tačka može izvršiti asocijaciju sa više stanica.

- disasocijacija (disassociation)

Disasocijacija vrši raskid postojeće asocijacije. Ovaj servis se koristi ili da prinudi stanicu da prekine asocijaciju sa pristupnom tačkom, ili da stanica informiše pristupnu tačku da joj više nisu potrebne usluge dotičnog distributivnog sistema. Kada se izvrši servis disasocijacije, stanica mora da izvrši asocijaciju da bi ponovo komunicirala sa pristupnom tačkom.

Pristupna tačka može izvršiti disasocijaciju neke stanice zbog ograničenja resursa ili zbog gašenja ili uklanjanja pristupne tačke iz određenog razloga. Kada stanica dobije obaveštenje da više neće koristiti usluge pristupne tačke, ona može izvršiti disasocijaciju da obavesti pristupnu tačku kako joj uspostavljena logička veza više nije potrebna.

Stanica treba da izvrši deasocijaciju kada napušta mrežu, inače ništa drugo u arhitekturi ne osigurava da će se ovo dogoditi. Disasocijacija predstavlja obaveštenje i može je izvršiti bilo koja strana koja se nalazi u asocijaciji. Nijedna strana ne može odbiti prekid asocijacije.

- reasocijacija (reassociation)

Ovaj tip vrši transfer asocijacije sa jedne pristupne tačke na drugu. Reasocijacija omogućava stanici da promeni tekuću asocijaciju sa pristupnom tačkom. Servis reasocijacije je sličan servisu asocijacije, s razlikom u tome što on uključuje informaciju o pristupnoj tački s kojom je stanica prethodno bila u asocijaciji. Mobilna stanica će uzastopno ponavljati reasocijacije krećući se kroz određenu široku mrežu, kada gubi kontakt sa poslednjom pridruženom pristupnom tačkom i želi da bude u asocijaciji sa novom pristupnom tačkom.

Koristeći servis reasocijacije, mobilna stanica obezbeđuje informacije novoj pristupnoj tački s kojom će stupiti u asocijaciju, održavajući vezu sa starom pristupnom tačkom sa kojom će izvršiti deasocijaciju. Ovo omogućava novoj pristupnoj tački da stupi u kontakt sa starom kako bi pribavila pakete podataka koji čekaju na isporuku mobilnoj stanici, kao i ostale informacije koje mogu biti relevantne za novu asocijaciju. Mobilna stanica uvek inicira reasocijaciju.

- distribucija (distribution)

Ovaj servis omogućuje transfer podataka između entiteta kroz distributivni sistem. Distribucija je primarni servis koji koriste 802.11 stanice. On omogućuje transfer podataka pomoću najneophodnijih informacija koje su dovoljne za određivanje krajnje destinacije.

Tri asocijaciona servisa (asocijacija, reasocijacija i deasocijacija) obezbeđuju neophodne podatke za funkcionisanje distribucionog servisa. Distribucija u okviru distributivnog sistema ne mora uključivati nikakve dodatne podatke izvan tri asocijaciona servisa. Podrazumeva se da ciljna stanica mora biti u asocijaciji sa nekom pristupnom tačkom da bi distributivni sistem mogao pravilno proslediti podatke.

- integracija (integration)

Integracija obezbeđuje transfer podataka između distributivnog sistema IEEE 802.11 bežične mreže i neke mreže drugog tipa. Stanica koja obezbeđuje ovu funkciju zove se portal. Portal je apstraktni arhitekturni koncept koji je tipično smešten u okviru pristupne tačke. Integracioni servis prevodi format podataka 802.11 mreža u format koji može da se koristi u drugim tipovima mreža i obratno.

- sigurnost (privacy)

Ovaj tip sprečava neovlašteno pregledanje podataka kroz primenu WEP (Wireless Equivalency Privacy) algoritma. Sigurnosni servis IEEE 802.11 standarda je dizajniran da obezbedi ekvivalentan stepen zaštite podataka kao kod ožičenih mreža sa ograničenim fizičkim pristupom. Ovaj servis štiti podatke samo dok se prenose kroz bežični medijum. On nije dizajniran da obezbedi kompletnu zaštitu podataka koji se šalju između aplikacija širom neke mešovite mreže.

U bežičnoj mreži, sve stanice i ostali uređaji mogu čuti saobraćaj podataka koji se odvija u okviru dometa mreže, što ozbiljno ugrožava nivo sigurnosti bežične veze. IEEE 802.11 standard se bori protiv ovog problema pomoću sigurnosnog servisa koji se zasniva na šifrovanom algoritmu koji se primenjuje na sve formate podataka i na pojedine formate za prijavljivanje.

- prenos podataka (data delivery)

Ovaj servis obezbeđuje prenos podataka između pojedinih stanica.

- 4.3 Arhitektura MAC sloja

Fizički i MAC slojevi konceptualno sadrže dva tipa sposobnosti, a to su upravljačka sposobnost i sposobnost transfera podataka. Na fizičkom nivou upravljanje je obezbeđeno pomoću upravljačkog entiteta fizičkog sloja PLME (PHY Layer Management Entity). Analogno, upravljanje na MAC nivou vrši upravljački entitet MAC sloja MLME (MAC Layer Management Entity). PLME i MLME razmenjuju informacije kroz bazu upravljačkih informacija MIB (Management Information Base). Ova baza sadrži podatke o fizičkim karakteristikama, kao što su moguće brzine transmisije, nivoi snaga i tipovi antena. Neke od ovih karakteristika su statičke, dok neke mogu biti promenjene od strane upravljačkih entiteta. Ove upravljačke funkcije podržavaju osnovnu svrhu MAC sloja, a to je transfer paketa podataka. Elementi koji sadrže podatke nastaju u sloju kontrole logičkih veza (LLC – Logical Link Control). Paketi podataka koji se iz LLC sloja prosleđuju MAC sloju nazivaju se Medusa (MAC service data units). Kako bi izvršio transfer paketa podataka u fizički sloj, MAC sloj koristi poruke (formate) koje sadrže funkcionalna polja. Postoje tri vrste MAC formata: kontrolni, upravljački i format podataka. Jedna od ovih poruka naziva se MPDU (MAC Protocol Data Unit). MAC sloj prosleđuje MPDU jedinice fizičkom sloju kroz PLCP  protokol (Physical Layer Convergence Protocol). On je odgovoran za prevođenje Medusa jedinica u format koji je zavisan od fizičkog medija, tj. u format PMD (Physical Medium dependent) sloja. PMD sloj vrši transfer podataka na medijum.

Transfer podatak na MAC nivou kontroliše se pomoću dve odvojene funkcije za koordinaciju. Prva je funkcija za distribuiranu koordinaciju DCF (Distributed Coordination Function) koja definiše kako se korisnici, kao ravnopravni, nadmeću za medijum. DCF transferi podataka nisu vremenski osetljivi i isporuka je asinhrona. Druga vrsta je funkcija za centralnu koordinaciju PCF (Point Coordination Function), koja obezbeđuje centralizovano upravljanje saobraćajem za transfere podataka koji su osetljivi na kašnjenja i zahtevaju pristup bez nadmetanja.

- baza upravljačkih informacija MIB (Management Information Base)

IEEE 802.11 standard sadrži veoma razvijene upravljačke funkcije kako bi postigao da bežične veze izgledaju skoro isto kao regularne, ožičene veze. Kompleksnost dodatnih upravljačkih funkcija rezultira u kompleksnom upravljačkom entitetu sa desetinama promenljivih. Radi lakšeg korištenja, promenljive su organizovane pomoću baze upravljačkih informacija MIB, tako da administratori mreže imaju strukturiran pogled na 802.11 parametre. Formalni opis ove baze nalazi se u aneksu D 802.11 specifikacije. MIB je dizajnirala 802.11 radna grupa.

- funkcija za distribuiranu koordinaciju DCF (Distributed Coordination Function)

DCF funkcija definiše kako se medijum raspodeljuje između članova bežične mreže. Ona obezbeđuje mehanizme za pregovaranje o pristupu mediju, kao i mehanizme za pouzdanu isporuku podataka. Jedna od osnovnih razlika između ožičene i bežične mreže je u tome što je jako teško otkriti i upravljati kolizijama u prenosu podataka kroz bežični medijum. Osnovni razlog za ovu teškoću je to što se ne može garantovati da svaka stanica u radio mreži može čuti transmisiju bilo koje od drugih stanica. Ovaj problem se naziva problem skrivenog čvora.

- funkcija za centralnu koordinaciju PCF (Point Coordination Function)

PCF funkcija proziva pridružene stanice i upravlja transmisijama paketa podataka u njihovom interesu. Stanica koja vrši PCF upravljanje saobraćajem naziva se centralni koordinator. PCF je opciona sposobnost koja obezbeđuje servise koji su osetljivi na kašnjenja. PCF je kompleksnija za implementaciju, ali omogućava solidan nivo prioritetne isporuke paketa podataka za vremenski osetljive transmisije.

Centralni koordinator šalje navodeće signale svim pridruženim stanicama, da bi označio trajanje perioda u kojem nema nadmetanja za medijum. Zbog toga stanice ažuriraju svoj vektor za alokaciju mreže NAV (Network Allocation Vector) i čekaju za vreme dotičnog perioda. Osim toga, stanice moraju čekati da prođe PCF interval za međupaketski razmak PIFS (PCF Interframe Space), kako bi se dodatno smanjila mogućnost transmisionih kolizija. Prenos dodatnog prozivanja i poruka potvrde (ACK) optimizuje se kroz smeštanje više poruka u jednu transmisiju. Na primer, centralni koordinator može prikačiti na paket koji prenosi podatke i ACK poruku prethodne transmisije i poruku za prozivanje za sledeći saobraćaj. Ovo omogućava da se izbegne čekanje na međupaketski interval koji je specificiran za slanje jednog paketa.

Osnovni metod za pristup mediju u 802.11 mrežama je DCF, koji koristi CSMA/CA (Carrier Sense Multiple Access with Collision Avoidance) protokol, po kojem svaka stanica mora osluškivati sve ostale. Ako je kanal slobodan, stanica može vršiti prenos podataka. Ako je kanal zauzet, stanica čeka kraj transmisije i ulazi u proceduru uzdržavanja od prenosa koja ima pseudoslučajno trajanje. Ova procedura sprečava da nekoliko stanica simultano zauzme medijum neposredno po završetku prethodne transmisije.

Prijem paketa kod DCF metoda zahteva poruku potvrde ACK, kao što je prikazano na slici 4.1.

slika 4.1 CSMA/CA algoritam

Period između završetka prenosa paketa i početka poruke potvrde ACK naziva se kratki međupaketski prostor SIFS (Short Interframe Space). ACK poruke imaju viši prioritet od ostalog saobraćaja. Brze poruke potvrde su jedna od bitnih karakteristika 802.11 standarda, pošto on zahteva da se ove poruke obrade na MAC nivou.

Transmisije koje nisu ACK poruke moraju čekati bar jedan DIFS (DCF Interframe Space) interval pre početka prenosa. Ako stanica koja želi da vrši prenos detektuje da je medijum zauzet, ona određuje interval uzdržavanja tako što postavlja pseudoslučajnu celobrojnu vrednost u interni tajmer koji se dekrementira na određeni kvant vremena, ali tek kada istekne DIFS. Ako tajmer dostigne nultu vrednost, stanica može otpočeti transmisiju. Ukoliko kanal bude zauzet od strane neke druge stanice pre nego što tajmer dostigne nulu, stanje tajmera se zamrzava za sledeću transmisiju. Ovaj metod se oslanja na fizičko osluškivanje nosioca. Podrazumeva se pretpostavka da svaka stanica čuje sve ostale stanice.

- 5. ARHITEKTURA BEŽIČNIH MREŽA

- 5.1 Osnovne topologije 802.11 mreža

IEEE 802.11 standard podržava tri osnovne topologije za bežične mreže. Sve tri konfiguracije su podržane na MAC nivou.

- 5.1.1 Nezavisni osnovni servisni skup IBSS (Independent Basic Service Set)

Prvu topologiju predstavlja nezavisni osnovni servisni skup IBSS (Independent Basic Service Set) ili ad hoc konfiguracija. Logički, ad hoc konfiguracija je slična ravnopravnoj (peer-to-peer) kancelarijskoj mreži u kojoj se ni od jednog čvora u mreži ne zahteva da funkcioniše kao server, slika 5.1.

Slika 5.1: nezavisni osnovni servisni skup IBSS (ad hoc konfiguracija)

IBSS bežična mreža obuhvata izvestan broj čvorova, tj. stanica koje komuniciraju direktno jedna sa drugom na ad hoc, ravnopravnoj osnovi. Praveći potpuno ili delimično umreženu topologiju. Generalno, ad hoc implementacije prekrivaju ograničeno područje i nisu povezane sa bilo kojom većom mrežom.

- 5.1.2 Osnovni servisni skup BSS (Basic Service Set)

Drugu topologiju predstavlja osnovni servisni skup BSS (Basic Service Set) koja je jedna od podvarijanti infrastrukturne konfiguracije. BSS bežična mreža je skup stanica kontrolisan od strane samo jedne koordinacione funkcije. To znači da se konfiguracija sastoji od jedne pristupne tačke i određenog broja stanica koje svoja mrežna komuniciranja obavljaju isključivo kroz dotičnu pristupnu tačku. Na primer, ukoliko stanica A komunicira sa stanicom B, to znači da se komunikacija odvija između stanice A i pristupne tačke, te između pristupne tačke i stanice B. Takođe, klijenti u bežičnoj mreži mogu pristupiti nekoj ožičenoj mreži i njenim resursima (serveri, štampači, veze ka internetu), naravno, ukoliko je pristupna tačka povezana sa takvom mrežom, slika 5.2.

Slika 5.2: osnovni servisni skup BSS (podvrsta infrastrukturnih konfiguracija)

- 5.1.3 Prošireni servisni skup ESS (Extended Service Set)

Treća 802.11 topologija je takođe infrastrukturna i naziva se prošireni servisni skup ESS (Extended Service Set). ESS konfiguracija predstavlja skup od dve ili više BSS konfiguracija koji formira jednu podmrežu. Ona se sastoji od višestrukih BSS ćelija koje mogu biti međusobno povezane bilo ožičenim, bilo bežičnim vezama, slika 5.3.

Slika 5.3: prošireni servisni skup ESS (podvrsta infrastrukturnih konfiguracija)

Po IEEE 802.11 standardu podržano je da u okviru ESS skupa više BSS ćelija koriste isti kanal, a takođe je podržano i korištenje različitih kanala kako bi se povećao ukupni protok.

- 5.2 802.11 komponente

IEEE 802.11 specifikacija definiše dve vrste opreme, bežičnu stanicu, koja je obično personalni računar opremljen bežičnom mrežnom karticom, te pristupnu tačku koja se ponaša kao most između bežičnih i ožičenih mreža. Pristupna tačka se obično sastoji od radija, mrežnog interfejsa za ožičenu mrežu i premoštavajućeg softvera koji zadovoljava 802.11d standard za premoštavanje. Pristupna tačka se ponaša kao bazna stanica za bežičnu mrežu koja omogućava pristup višestrukim bežičnim stanicama na ožičenu mrežu, kao i međusobni pristup. Na klijentskoj strani može biti PC mrežna interfejsna kartica NIC (Network Interface Card, koja može biti tipa PCI (Peripheral Component Interconnection), ISA (Industry Standard Architecture) i integrisana) ili neko ugrađeno rešenje u klijent koji nije personalni računar, kao što je, na primer, telefonski aparat baziran na 802.11 tehnologiji.

802.11 bežične mreže su bazirane na celularnoj arhitekturi. Svaka ćelija (BSS) je povezana sa baznom stanicom (pristupna tačka). Sve pristupne tačke su povezane sa distributivnim sistemom koji je najčešće eternet ili bežični LAN. Sve gore pomenute komponente vidljive su kao 802 sistem za gornje slojeve OSI (Open System Interconnection) modela i nazivaju se prošireni servisni skup ESS.

- 5.3 Mobilnost

Mobilnost bežičnih stanica je jedna od bitnijih stavki u bežičnim mrežama. Ideja je u tome da klijent može menjati svoju lokaciju slobodno bilo u okviru jednog segmenta mreže, bilo između različitih segmenata mreže.

Radi kompatibilnosti, gornji slojevi mreže moraju videti 802.11 MAC sloj kao standardni 802 LAN. Da bi mogao da obradi mobilnost 802.11 MAC sloj mora preuzeti određene funkcionalnosti iz gornjih slojeva OSI modela.

Da bi se razumela ograničenja u dizajnu, treba primetiti razliku između mobilnosti i jednostavne portabilnosti. Sigurno da je portabilnost zgodna, pošto ljudi mogu da pristupe mreži kadgod i gde im je to potrebno. Međutim, na svakoj novoj lokaciji klijent mora da izvede ritual povezivanja na mrežu.

Mobilnost uklanja barijere od kojih je većina na logičkom nivou mrežne arhitekture. Mrežne veze ostaju aktivne, čak i kad je uređaj u pokretu. Ovo je kritično za zadatke koji zahtevaju otpornu, dugotrajnu konekciju kao što su, npr. aplikacije za rad sa bazama podataka.

802.11 je implementiran na nivou veza i obezbeđuje mobilnost u sloju veze. Internet protokol (IP) to ne dozvoljava. Da bi se pristupilo 802.11 bežičnoj stanici koja ima IP adresu i nalazi se u okviru bežične mreže, jednostavno se ide preko IP rutera do ciljne mreže, bez obzira da li je bežična stanica spojena sa prvom ili trećom pristupnom tačkom. Što se spoljnog sveta tiče, bežična stanica može biti računar vezan na eternet LAN.

Sledeći zahtev za mobilnost je taj da se IP adresa ne menja prilikom povezivanja sa bilo kojom od pristupnih tački. Nova IP adresa prekida otvorene veze. Na primer, ako se bežična stanica poveže sa prvom pristupnom tačkom, ona mora zadržati istu adresu i kad se poveže sa trećom pristupnom tačkom.

Posledica ovog zahteva je da sve bežične stanice moraju biti na istoj IP podmreži (subnet). Dokle god stanica ostane na istoj podmreži, ona može držati svoje TCP (Transmission Control Protocol) veze otvorene. Ako ona napusti podmrežu, onda mora da dobije novu IP adresu i nanovo uspostavi sve otvorene veze. Višestruke podmreže nisu zabranjene, ali ako imamo različite IP podmreže, glatka mobilnost među njima nije moguća.

Mobilni internet protokol je standardizovan još 1996 godine, ali još nije doživeo rasprostranjenu primenu. Dok se ne bude mogao primeniti mobilni IP, mrežni dizajneri moraju živeti sa ograničenjima starog IP, te projektovati mreže sa fiksnim lokacijama za IP adrese. Bežična mreža može biti fizički velika, ali je prinuđena da ispuni zahtev da sve pristupne tačke, kako međusobno, tako i sa ruterom prema internetu budu direktno povezane, tj. da budu povezane u sloju veza.

- 6. DOMET BEŽIČNIH MREŽA

- 6.1 Koliki domet postižu 802.11 uređaji

Jedna od osnovnih zabluda u vezi sa 802.11 bežičnim uređajima je da je njihov domet ograničen na stotinjak metara. Istina je da se, uz adekvatno projektovanje, mogu premostiti tačke udaljene preko 50 kilometara. Ovo je vrlo interesantno kao način da se zaobiđu usluge fiksnih operatera. Okrećući antenu prema klijentovom objektu, provajder može da mu obezbedi širokopojasni servis, bez rastezanja žica, prekopavanja ulica ili mučnih dobijanja dozvola za postavljanje instalacija od strane fizičkih i pravnih lica.

Uspeh 802.11 tehnologija neumitno je doveo do povezivanja bežičnog umrežavanja i radio inženjerstva. Dok postavljanje ožičenih mreža zahteva vrlo malo ili nimalo monterovog znanja o tome kako se podaci prenose kroz kabl, formiranje bežičnih mreža traži prilično znanje o radio talasima i antenama.

- 6.2 Radio komponente

U projektovanju radio sistema, mogu se koristiti razne komponente zavisno od radne frekvencije i distance koju signal treba savladati, ali u osnovi su svi sistemi isti i sadrže relativno mali broj komponenti. Od posebnog značaja su antene, osetljivi prijemnici i pojačala.

- 6.2.1 Antene

Antene su najkritičnija komponenta bilo kojeg radio sistema pošto one pretvaraju električni signal iz žice u radio talase i obratno. Veličina antene zavisi od frekvencije radio talasa. Što je veća frekvencija, antena je manja. Najbitnije karakteristike antena su pojačanje i oblast pokrivanja. U bežičnom umrežavanju koriste se 3 opšte kategorije antena:

- neusmerene (omnidirekcione),

- poluusmerene (semidirekcione),

- visokousmerene (visokodirekcione).

Svaka od kategorija sadrži više tipova antena, koje imaju različite RF (radiofrekventne) karakteristike i prikladne primene. Antena je pasivan deo, i njeno pojačanje je obrnuto proporcionalno sa prostorom koji ona pokriva. To znači da antena sa malim pojačanjem pokriva kraću, ali širu oblast od antene sa visokim pojačanjem, sa identičnim ulaznim signalom.

- 6.2.1.1 Neusmerene antene (dipoli)

Najčešća antena u bežičnom umrežavanju je dipol antena. Pošto je vrlo jednostavna, ona je standardna oprema većine pristupnih tačaka. Dipol je omnidirekciona antena jer zrači energiju podjednako u svim pravcima oko svoje ose. Na slici 6.1 prikazana je oblast u obliku krofne u kojoj je koncentrisana izračena energija iz dipol antene, gde se ona nalazi u centru „krofne“, paralelno sa Z osom.

slika 6.1: „krofna“ oko dipola

Signal iz omnidirekcione antene ima snop koji je širok 360º u horizontalnoj ravni. Ako jedna antena zrači jednako u svim pravcima, ona se naziva izotropskom. Dobar primer za izotropski izvor zračenja je sunce. Mi ne možemo napraviti izotropsku antenu, koja nam služi samo kao teoretska referenca, već pravimo antene koje imaju određeno pojačanje u odnosu na nju. Što veće pojačanje želimo dobiti, utoliko više stišćemo našu krofnu u horizontalnu ravan sve dok ona ne počne da liči na palačinku. To je slučaj sa antenama koje imaju vrlo visoko pojačanje.

Dipol zrači podjednako u svim pravcima od svoje ose, ali ne zrači u pravcu svoje ose. Na slici 6.2 je prikazan bočni pogled na dipol i talase koje on zrači. Vidimo da izračeno polje ima oblik osmice.

slika 6.2: bočni pogled na izračeno polje oko dipola

Ukoliko se dipolna antena postavi na centar nekog sprata u višespratnici, većina energije će biti izračena duž tog sprata, dok će određeni deo biti poslat na susedne spratove. Raspodela energije najviše zavisi od dizajna primenjene antene. Na slici 6.3 prikazana su dva tipa neusmerene antene.

| slika 6.3: primer stubne i plafonske omni 3-band antena (2.4, 5.3, 5.8 GHz opsezi) |  |
| --- | --- |

Na slici 6.4 prikazana je oblast pokrivanja obične omnidirekcione antene iz gornje i bočne perspektive.

slika 6.4 oblast pokrivanja omnidirekcione antene

Omnidirekcione antene sa visokim pojačanjem nude veći horizontalni opseg, na uštrb vertikalnog opsega, kao što se vidi na slici 6.5. O ovoj karakteristici se mora voditi računa kada se omnidirekciona antena sa visokim pojačanjem montira na plafon, jer ako je pozicija antene suviše visoka, oblast pokrivanja neće dostići pod prostorije gde su korisnici locirani.

slika 6.5 oblast pokrivanja omnidirekcione antene sa visokim pojačanjem

Omnidirekcione antene se koriste kada se zahteva pokrivanje oblasti u svim pravcima u horizontalnoj ravni u odnosu na koju je antena normalno postavljena. Neusmerene antene su najefektivnije na lokacijama gde je potrebno pokriti velike oblasti oko jedne centralne tačke. Na primer, postavljanje ovakve antene na centar jedne velike, nepregrađene sobe će obezbediti dobru pokrivenost. Omnidirekcione antene su uobičajeno rešenje za sisteme veza tipa tačka–više tačaka (point–to–multipoint), slika 6.6.

slika 6.6: veza tipa tačka–više tačaka (point–to–multipoint)

Kad se koristi napolju, omnidirekcionu antenu treba postaviti na vrh neke strukture, kao što je zgrada, u centar oblasti pokrivanja. Prilikom unutrašnjeg korištenja, neusmerenu antenu je najzahvalnije postaviti u sredinu prostora koji treba pokriti, blizu plafona kako bi se postigla optimalna veza.

- 6.2.1.2 Poluusmerene antene

Poluusmerene antene se prave u dosta različitih tipova i oblika. Najčešće korišteni tipovi ovakvih antena su flaster (patch), panel i jagi (yagi). Svaki od ovih tipova ima različite karakteristike pokrivanja. Na slici 6.7 su prikazani primerci semidirekcionih antena.

| slika 6.7: flaster, panel i jagi antena respektivno |  |  |
| --- | --- | --- |

Ove antene usmeravaju energiju signala značajno više u nekom pravcu, u odnosu na uniformnu raspodelu omnidirekcionih antena. Poluusmerene antene često imaju hemisferični ili cilindrični šablon pokrivanja, slika 6.8.

slika 6.8: oblast pokrivanja poluusmerenih antena

Semidirekcione antene su idealne za premoštavanje kratkih i srednjih distanci. Na primer, dve poslovne zgrade koje se nalaze jedna preko puta druge i treba da imaju mrežnu vezu predstavljaju pogodnu situaciju za primenu ovakvih antena. U velikim unutrašnjim prostorijama, ukoliko je potrebno antenu montirati na zid ili u ugao zgrade, hodnika ili sobe, poluusmerena antena je dobro rešenje za odgovarajuću pokrivenost. Na slici 6.9 je prikazan primer povezivanja iz tačke u tačku pomoću semidirekcionih antena.

slika 6.9: veza iz tačke u tačku pomoću semidirekcionih antena

Poluusmerene antene su vrlo pogodne za pokrivanje duguljastih prostorija i mogu eliminisati potrebu za višestrukim pristupnim tačkama. Na primer, u nekom dugačkom hodniku pravilno postavljene jedna ili dve semidirekcione antene mogu zameniti nekoliko pristupnih tačaka sa omnidirekcionim antenama što dovodi do značajne novčane uštede. U nekim slučajevima poluusmerene antene mogu ostvarivati solidnu pokrivenost u stranu i/ili unazad, te ako se efikasno upotrebe mogu smanjiti potrebu za dodatnim pristupnim tačkama i tako uštediti još sredstava.

- 6.2.1.3 Visokousmerene antene

Kao što im ime nagoveštava, visokousmerene antene emituju najuži signalni snop, te imaju najveće pojačanje od ova tri tipa antena. One su obično konkavni uređaji u obliku tanjira, kao što se vidi na slici 6.10. Postoje dve osnovne vrste, prva u obliku tanjira i druga, koju zovu mrežasta jer je perforirana kako bi imala veću otpornost na jak vetar.

| slika 6.10: primeri visokodirekcionih antena, parabolična tanjir i mrežasta antena |  |
| --- | --- |

Visokousmerene antene imaju vrlo uzak signalni snop i na taj način obezbeđuju veliki domet i pojačanje, slika 6.11.

slika 6.11: radijacioni šablon visokodirekcionih antena

Ove antene su idealne za visokodistantne komunikacione veze iz tačke u tačku. Ovakvi sistemi mogu premostiti daljine od nekoliko desetina kilometara. Pošto im je snop vrlo uzak, bitno je precizno ih nanišaniti. Dve zgrade koje su udaljene kilometrima, ukoliko mogu postići optičku vidljivost, na ovaj način mogu uspostaviti mrežnu povezanost. Takođe, par visokodirekcionih antena može biti međusobno naciljan u okviru iste zgrade, s ciljem da se signal prenese kroz određenu prepreku. Ovakva konfiguracija se koristi da bi se ostvarila mrežna povezanost sa lokacijama koje ne mogu biti ožičene, a gde obične bežične mreže ne mogu funkcionisati.

- 6.2.1.4 Antensko pojačanje

Antensko pojačanje se opisuje pomoću jedinice dBi, što predstavlja pojačanje u decibelima u odnosu na izotropski izvor. Izotropski izvor je sfera koja zrači jednako u svim pravcima. Takvu antenu nije moguće napraviti, ali umesto nje možemo napraviti omnidirekcionu antenu čije izračeno polje ima oblik koji podseća na krofnu. Antena je pasivan element, te pojačanje signala ne može postići dodavanjem snage, već koncentracijom svojih radio talasa. Kao što je bilo prikazano na slici 6.5 vertikalnim stiskanjem oblasti pokrivanja dobija se veće pojačanje, tj. duži domet.

Gubitak puta u slobodnom prostoru odnosi se na smanjenje intenziteta radio signala, koji uglavnom nastaje usled širenja talasnog fronta. Što je širi talasni front, utoliko manje snage može biti indukovano u prijemnoj anteni. Gubitak puta je najveći izvor gubitka u jednom bežičnom sistemu i izračunava se na sledeći način:

gubitak puta = 20 log104ΠdλdB

Iz ove jednačine dobija se da pojačanje signala od 6 dB odgovara udvostručavanju dometa, kao što smanjenje signala za 6 dB prepolovljava domet sistema. U sledećoj tabeli je izračunato nekoliko vrednosti gubitka puta za datu udaljenost između krajnjih tačaka transmisije na frekvenciji od 2.4 GHz:

| udaljenost [m] | gubitak puta [dB] |
| --- | --- |
| 100 | 80.23 |
| 200 | 86.25 |
| 500 | 94.21 |
| 1000 | 100.23 |
| 2000 | 106.25 |
| 5000 | 114.21 |
| 10000 | 120.23 |

Prilikom projektovanja udaljenih veza iz tačke u tačku bitno je razumeti efekte vezane za Frenelove zone. Signal iz predajnika se širi u obliku beskonačne kupe. Iako jedan deo signala do predajnika stiže direktno kroz centar kupe, neki delovi signala stižu indirektno usled refleksije. Direktni i indirektni talasi se superponiraju u predajniku. Prva Frenelova zona predstavlja površinu koja sadrži sve tačke za koje je suma njihovih udaljenosti od krajnjih tačaka transmisije duža od direktne putanje tačno za pola talasne dužine korištenog signala. Druga Frenelova zona sadrži sve tačke čija je suma distanci za talasnu dužinu veća od direktne putanje, itd. Na slici 6.12 prikazane su prva i druga Frenelova zona.

slika 6.13: prva i druga Frenelova zona

Normalna udaljenost n-te Frenelove zone od linije koja predstavlja direktnu putanju može se izračunati pomoću formule:

FN=NλD1D2D1+D2

gde je N broj Frenelove zone, λ talasna dužina [m], D1 i D2 udaljenosti od krajnjih tačaka [m].

Ukoliko su refleksije signala stigle iz tačke koja je najbliža neparnoj Frenelovoj zoni, one će se oduzimati od direktnog signala, a ukoliko potiču iz tačke koja je najbliža parnoj Frenelovoj zoni, onda će se sabirati sa direktnim signalom. Pošto je glavnina prenošene snage u okviru prve Frenelove zone, najveću pažnju treba obratiti na smetnje koje potiču iz njene okoline.

Moguće je dobiti na snazi signala kod prijemnika i do 3 dB kada imamo ravnu podlogu (npr. jezero, auto-put i sl.) ispod transmisije na udaljenosti druge Frenelove zone.

- 6.2.1.5 Širina signalnog snopa antene

Širina signalnog snopa antene je vrlo bitan podatak za pravilno projektovanje bežičnih sistema prenosa. Pri tome mislimo na dve dimenzije, horizontalnu i vertikalnu, slika 6.12.

slika 6.13: signalni snop antene

Svaki tip antene ima specifičnu širinu snopa. U sledećoj tabeli su prikazane okvirne vrednosti za razne varijante antena.

| TIP ANTENE | HORIZONTALNA ŠIRINA | VERTIKALNA ŠIRINA |
| --- | --- | --- |
| omnidirekciona | 360 º | 7 º - 80 º |
| flaster/panel | 30 º - 180 º | 6 º - 90 º |
| jagi | 30 º - 78 º | 14 º - 64 º |
| parabolična tanjir | 4 º - 25 º | 4 º - 21 º |

Odabiranje antene sa odgovarajućom širinom signalnog snopa je esencijalno za dobijanje željenog šablona pokrivanja.

- 6.2.1.6 Polarizacija

Radio talas se sastoji od dva međusobno normalna polja, električnog i magnetnog. Suma ova dva polja naziva se elektromagnetno polje. Polarizacija je fizička orijentacija električnog polja radio talasa koji je paralelan emitujućem antenskom elementu. Uobičajeno je da se koriste dve vrste polarizacije, vertikalna, kada je električno polje normalno u odnosu na površinu zemlje i horizontalna, kada je električno polje paralelno sa površinom zemlje. Antene koje nisu polarizovane na isti način ne mogu međusobno efikasno komunicirati.

- 6.2.2 Ostale komponente

Prilikom izvođenja bežičnog sistema potrebno je, osim na antene, obratiti pažnju i na ostalu opremu koja je neophodna za pravilno funkcionisanje:

- prijemnici

Prijemnici su, posle antena, najbitnije komponente u nekom sistemu. Njegova osnovna karakteristika je osetljivost prijemnika. Osetljivost predstavlja najniži nivo signala koji prijemnik može dekodovati. Što je osetljivost veća, moguće je postići veći domet.

- PoE uređaji

PoE (Power over Ethernet) je metod napajanja pristupnih tačaka ili bežičnih mostova, koji se koristi kada u blizini ovih uređaja nema izvedenih priključaka mrežnog napona, što je relativno čest slučaj. Ovaj metod se zasniva na tome da se eternet kabl koristi i za prenos podataka i za napajanje uređaja jednosmernom električnom energijom. Pošto eternet kabl može pouzdano prenositi podatke na dužinama do sto metara, isto ograničenje važi i za PoE napajanje. Na slici 6.14 prikazana je jedna tipična PoE instalacija.

slika 6.14: PoE instalacija

Postoji nekoliko tipova PoE uređaja. Osnovni tip služi za napajanje samo jednog uređaja. Za malo složenije sisteme koristi se PoE napajanja za više uređaja (4, 6, 12 i sl.). Osim ovakvih rešenja prave se i (aktivni) eternet svičevi sa ugrađenim napajanjem za svaki U/I port. Neki modeli čak automatski prepoznaju klijentski uređaj kojem je potrebno PoE napajanje. Ukoliko uređaj ne detektuje PoE klijenta on isključuje napajanje na tom U/I portu.

Sredinom 2003. godine IEEE je standardizovala PoE metod napajanja. Međutim, do tada nije postojao jedinstveni standard, te treba proveriti kompatibilnost PoE i ostalh uređaja u sistemu, pogotovo ako se koristi neka starija oprema.

- RF pojačivači

Kao što im i ime govori, RF pojačivači služe za povećanje snage RF signala. Pojačanje se meri u +dB. Oni se obično koriste da kompenzuju gubitke signala, bilo zbog udaljenosti između antena, bilo zbog dužine kabla od bežičnog uređaja do antene. Pošto su aktivni uređaji, mora im se obezbediti napajanje. U bežičnim infrastrukturama obično se koristi napajanje jednosmernom strujom kroz RF kabl. Postoji dva tipa RF pojačivača, jednosmerni i dvosmerni. Jednosmerni pojačava signal pre nego što stigne u predajnu antenu. Dvosmerni pojačivač, pojačava signal i u prijemnom pravcu te na taj način pojačava osetljivost antene. Takođe, pojačivači mogu imati fiksno ili promenljivo pojačanje.

- RF oslabljivači (atenuatori)

Oslabljivač je uređaj koji uzrokuje precizno slabljenje RF signala. Slabljenje se meri u –dB. Koristi se za slabljenje signala kako bi se poštovale zakonski normativi, ili kada imamo antenu sa većim pojačanjem nego što nam je potrebno. Oslabljivači mogu imati fiksno ili promenljivo slabljenje.

- osigurači za grmljavinu

Osigurači za grmljavinu služe da uzemlje strujne impulse indukovane grmljavinom. On funkcioniše na taj način što jaka struja jonizuje gasove u osiguraču, te se na taj način stvara niskootporna putanja za uzemljenje. Ovi osigurači ne vrše zaštitu od direktnog udara groma, već od struja koje se u anteni indukuju kada se u blizini dogodi jako električno pražnjenje. Po IEEE specifikaciji vreme odziva osigurača mora biti manje od 8 μs.

- RF razdelnici

RF razdelnik je komponenta koji ima jedan ulazni i više izlaznih konektora. Služi za podelu jednog signala na više nezavisnih signala.

- RF kablovi

Prilikom biranja kabla za određeni sistem potrebno je napraviti precizan proračun. Dužina kabla treba imati samo neophodnu dužinu, jer kablovi unose značajno slabljenje signala. Da bi kabl imao manje slabljenje, on mora biti kvalitetnije pravljen, što dovodi do značajno više cene. Postoji veoma veliki kvalitetni i cenovni raspon za kablove.

- RF konektori

RF konektori su specifični elementi koji se koriste za spajanje kablova i uređaja na linijama kuda se prenose RF signali. Postoji dosta tipova RF konektora (i njihovih derivata) koji se mogu koristiti u bežičnim infrastrukturama, kao što su N, F, SMA,BNC, TNC itd.

Za svu opremu generalno važi da treba da zadovolji određene zahteve. Uobičajeno je korištenje opreme čija impedansa iznosi 50 Ω. Takođe, u zavisnosti od toga da li se koristi ISM ili UNII frekvencijski opseg, obavezno treba birati opremu adekvatnu za korištenu frekvenciju. Na primer, oprema koja se koristi u 802.11a konfiguraciji, mora imati sposobnost rada na frekvencijama između 5 GHz i 6 GHz, dok oprema za 802.11b i 802.11g sisteme treba da radi u frekvencijskom opsegu od 2.4 GHz do 2.5 GHz.

- 6.3 Zavisnost dometa od primenjene 802.11 tehnologije

Osnovne osobine bežičnih sistema, kao što su brzina protoka, domet i kompatibilnost, variraju kod tri najbitnija 802.11 standarda. Ove varijacije potiču od razlika u frekvenciji, modulacionim tehnikama i protocima.

802.11 tehnologije podržavaju različite protoke podataka, kako bi dozvolile klijentima da komuniciraju na najvišoj mogućoj brzini. Bira se protok sa maksimalnom brzinom prenosa pri kojoj ne dolazi do velikog broja komunikacionih grešaka. Ovakav kompromis je potreban, jer ukoliko dođe do greške sistem mora da troši vreme za ponavljanje transmisija dok ne isporuči ispravne podatke. Svaki klijent izvodi proceduru da bi odabrao najbolji protok. 802.11g klijenti imaju najveći izbor mogućih brzina prenosa, a to su OFDM protoci: 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9 i 6 Mbit/s i 802.11b protoci: 11, 5.5, 2, i 1 Mbit/s

Kako udaljenost klijenta od pristupne tačke raste, on mora da smanjuje protok da bi održao vezu. 802.11a uređaji imaju lošiju propagaciju od 802.11b i 802.11g uređaja jer koriste više nego dvostruko višu frekvenciju i stoga su, što se tiče dometa, prilično ograničeni u odnosu na konkurenciju. Na slici 6.15. su ilustrovani očekivani protoci svih tehnologija na raznim daljinama prenosa.

slika 6.15: očekivani protoci 802.11a, 802.11b i 802.11g uređaja u zavisnosti od udaljenosti od pristupne tačke

Na sledećim slikama su prikazani eksperimentalno dobijeni rezultati koji pokazuju domet 802.11a i 802.11g bežične tehnologije u okviru jednog poslovnog objekta.

slika 6.16: plan objekta u kojem se vrši testiranje protoka

Pošto on ima uobičajenu visinu plafona od 2.7 metara, punu visinu zidova i vrata između soba, dobijeni zaključci važe i za privatne kuće ili stanove. Na slici 6.16 je prikazana skica objekta, sa označenim ispitivanim lokacijama i pozicijom pristupne tačke (AP).

Na slikama 6.17 i 6.18 prikazan je kvalitet pokrivenosti signalom u objektu, pomoću 802.11a, odnosno 802.11g opreme, respektivno. Protoci koji su prikazani na slikama su neto protoci podataka i označavaju oblasti u kojima se oni mogu postići.

slika 6.17: pokrivenost signalom kada se koristi 802.11a oprema

slika 6.18: pokrivenost signalom kada se koristi 802.11g oprema

Sa pretposlednje slike jasno se vidi da 802.11a tehnologija postiže visoke protoke na malim udaljenostima, ili duž hodnika gde postoji direktna vidljivost prema pristupnoj tački. Međutim, brzina prenosa rapidno opada kada signal mora proći kroz zidove i nameštaj. Ovaj efekat je toliko naglašen da značajni delovi objekta uopšte nemaju pokrivenost. Ovakvi rezultati su bili i očekivani od 802.11a opreme koja koristi frekvencije od preko 5 GHz.

Na poslednjoj slici je prikazana pokrivenost 802.11g opremom koja koristi frekvencijski opseg na 2.4 GHz. Budući da i ovaj sistem koristi isti OFDM tip prenosa, sva razlika u pokrivenosti potiče od korišćenja niže frekvencije. Kao što se vidi, razlika je značajna. Domet svih pojedinačnih protoka je daleko veći nego kod korištenja 802.11a opreme. Treba primetiti da je vezu moguće ostvariti u gotovo celom objektu, na rastojanjima i do pedesetak metara kroz zidove. Prema ovim rezultatima, pomoću centralno postavljene 802.11g pristupne tačke moguće je potpuno pokriti veću kuću ili stan, pri čemu minimalni neto protok podataka ne bi bio ispod 10 Mbit/s.

- 6.4 Povećavanje dometa pomoću ad hoc peer-to-peer mreža

Korišćenjem ad hoc peer-to-peer tehnologija moguće je proširiti maksimalni domet bežičnih mreža sa stotinjak metara na nekoliko kilometara. Princip se zasniva na tome da se bežične stanice ponašaju kao pomoćni ruteri. Rezultat je sistem koji omogućava klijentu koji nije u dometu pristupne tačke da njoj pristupi kroz jednog ili više bližih klijenata. Sistem na ovaj način može i dodatno rasteretiti zagušene pristupne tačke, koristeći one koje su slobodnije. Osim toga korisnici formiraju mrežu, čak i onda kada nisu spojeni sa fiksnom mrežom i/ili internetom.

Na slici 6.19 ilustrovana je ad hoc peer-to-peer mreža.

slika 6.19: ad hoc peer-to-peer mreža

U ovakvoj tehnologiji korisnici su istovremeno i deo mreže, jer se oni pojavljuju kao pikoćelije (ruteri i obnavljači) u mrežnoj infrastrukturi.

Ad hoc peer-to-peer arhitektura ima nekoliko dobrih osobina. Pristupne tačke su male i neupadljive u poređenju sa baznim antenama koje se koriste u 3G generaciji. Takođe, one su daleko jeftinije i brže se postavljaju. Kada se u nekom području pojavljuju novi korisnici, mreža se stalno i jeftino širi. Korištenjem klijentskih uređaja kao pikoćelija provajderi mogu mnogo uštedeti na pristupnim tačkama i ruterima. Čak i kad u blizini ne postoji pristupna tačka, klijentski uređaji međusobno stvaraju veze, čineći mrežu kroz koju mogu komunicirati i razmenjivati podatke. Interesantno je da ovakve mreže bolje funkcionišu ukoliko se više korisnika nalazi u okolini, što je sasvim suprotno od ponašanja klasičnih celularnih mreža.

- 7. SIGURNOST BEŽIČNIH MREŽA

Iako su u standardima koji definišu bežične računarske mreže navedeni razni elementi sigurnosti, pokazuje se da ti elementi u većini slučajeva ostaju neiskorišteni, što je veliki sigurnosni problem. Međutim, i kada se aktiviraju svi sigurnosni elementi, to ne mora da znači da je postignut odgovarajući nivo sigurnosti. Uzrok za takvu situaciju su mnogi, naknadno uočeni nedostaci samog standarda koji omogućavaju zlonamernoj osobi da bez većih poteškoća pristupi mreži i koristi njene resurse bez dozvole i znanja vlasnika ili administratora mreže. Sami nedostaci u standardu podrazumevaju propuste pri prijavljivanju korisnika mreže, kao i propuste u enkripciji podataka između pristupne tačke i korisnika.

- 7.1 Standardima definisana sigurnost IEEE 802.11 bežičnih mreža

Za razliku od ožičenih sistema, koji se mogu fizički osigurati, bežične računarske mreže se ne mogu „zaključati“ u unutrašnjost zgrade. One mogu biti dostupne sa udaljenosti od nekoliko desetina metara, pomoću laptopa i visokousmerene antene. Zbog toga su bežične mreže prilično ranjive na razne vrste zloupotreba.

Znajući ovo, u standard je uključena prva linija odbrane koja se zove WEP (Wireless Equivalency Privacy) protokol. Ovaj sigurnosni servis je dizajniran da obezbedi ekvivalentan stepen zaštite podataka kao kod ožičenih mreža sa ograničenim fizičkim pristupom. On obezbeđuje 40-bitnu ili 104-bitnu (koja se često netačno reklamira kao 128-bitna) enkripciju podataka, pomoću RC4 algoritma koji je dozvoljen za izvoz od strane vlade SAD.

Začuđujuće, mnogi korisnici uopšte ne koriste ovu zaštitu. Ovakvo ponašanje je dovelo do novog hobija u kojem ljudi ponesu bežično opremljen laptop u automobil i, vozeći se naokolo, traže mreže otvorene za surfovanje po internetu. Takođe, neki ljudi imaju isti pristup za špijuniranje preduzeća i napade na mreže.

Manje organizacije bi, radi zaštite, trebalo da koriste WEP protokol, zaštite lozinkom deljene resurse, promene ime mreže SSID (Service Set Identifier) u odnosu na podrazumevano ime, koriste MAC (Media Access Control) filtriranje adresa, koriste šifre za sesije i podignu sistem virtualne privatne mreže VPN (Virtual Private Network). Veće, ozbiljnije organizacije bi trebale da razmisle i o dodatnim merama zaštite svojih bežičnih mreža.

- 7.1.1 Osnovni sigurnosni alati 802.11 standarda i njihovi poznati problemi

- 7.1.1.1 Identifikator servisnog skupa (SSID)

SSID je ime mreže koje se koristi da definiše zajednički domen koji pokriva više pristupnih tačaka (ćelija). Prvobitna ideja je bila da SSID bude osnovna lozinka bez koje se klijent ne bi mogao spojiti sa mrežom. Međutim, budući da pristupna tačka emituje SSID više puta u sekundi, otkrivanje SSID-a je trivijalno uz korištenje nekog 802.11 analitičkog alata kao što su Airmagnet, Netstumbler ili Wildpackets Airopeek.

Da li to znači da ne treba promeniti SSID u odnosu na podrazumevani (default) SSID? Nipošto. Iako SSID ne obezbeđuje nikakav nivo bezbednosti, potrebno mu je promeniti vrednost da drugi ljudi ne bi slučajno upali u vašu mrežu.

- 7.1.1.2 WEP protokol

WEP protokol predstavlja metod za prijavljivanje (autentifikaciju) i enkripciju (šifrovanje) podataka sa zadatkom da ublaži sigurnosne probleme. Generalno, prijavljivanje se primenjuje radi zaštite od neautorizovanog pristupa mreži, dok se šifrovanje koristi kako bi onemogućila prisluškivače koji mogu pokušati da dešifruju ulovljene transmisije. IEEE 802.11 koristi WEP protokol i za autentifikaciju i za šifrovanje.

Postoje četiri opcije u vezi sa korišćenjem WEP-a:

- ne koristiti WEP,

- koristiti WEP samo za enkripciju,

- koristiti WEP samo za autentifikaciju,

- koristiti WEP i za enkripciju i za autentifikaciju.

Kroz WEP se proverava i integritet podataka, tako što se dodaje dodatno polje u format paketa podataka.

WEP se koristi na sloju podataka OSI modela kako bi zaštitio podatke tokom prenosa. WEP se oslanja na tajnost ključa koji se koristi između pristupne tačke i klijenta i pomoću njega enkriptira tela formata poruke. Enkripcija se vrši u sledećim koracima:

1. kontrolno sabiranje (checksumming)

Kako bi obezbedili integritet poruke nad njom se vrši operacija kontrolnog sabiranja pomoću CRC32 polinoma, te se suma zapisuje na kraj podatka koji se želi zaštititi. Dakle čisti tekst dobivamo kao P={M,c(M)} gde je M originalni podatak. Valja primetiti da c(M), pa tako i P ne zavisi od deljenog ključa K. Čisti tekst P je ulaz za drugi korak.

2. enkripcija

U drugom koraku enkriptiramo čisti tekst iz prethodnog koraka pomoću algoritma RC4, koji je najčešće korišten enkripcijski algoritam u softverskim aplikacijama. Dizajnirao ga je Ron Rivest 1987. godine i bio je poslovna tajna sve dok 1994. godine nije anonimno otkriven njegov izvorni kod.

Šifriranje se obavlja tako što na neki način (npr. slučajnim odabirom) biramo inicijalni vektor IV, koji uz ključ K služi kao ulaz u RC4 algoritam. Algoritam generiše niz pseudoslučajnih bitova kao funkciju ključa K i inicijanog vektora IV. Ovaj niz bitova označava se sa RC(IV,K). Nakon toga se vrši operacija ekskluzivno ILI nad bitovima čistog teksta i dobijenim nizom pseudoslučajnih bitova da bi se dobio šifrovani tekst (ciphertext). Dakle:

C=P⊕RC( IV,K)

Konačno, šalje se paket koji se sastoji od inicijalnog vektora i šifrovanog teksta preko bežične mreže. Šema dobijanja šifrovanog teksta prikazana je na slici 7.1:

podaci

CRC

RC4(IV,K)

šifrirani tekst

IV

slika 7.1: šema dobijanja šifrovanog teksta

Po 802.11 standardu za WEP enkripciju se koriste 40-bitni ključ i 24-bitni inicijalni vektor. Međutim, danas većina proizvođača koristi 104-bitni ključ (tzv. 128-bitni WEP) koji predstavlja nešto bolju zaštitu. Nažalost, može se dogoditi da ovakvi proizvodi različitih proizvođača ne budu kompatibilni.

3. CRC-32 (Cyclic Redundancy Check)

Ovaj algoritam izvorno služi za očuvanje integriteta podataka u komunikacionom kanalu sa smetnjama i šumom. Njegova osnova je, kako se u imenu navodi, 32-bitni polinom x32+x26+x23+x22+x16+x12+x11+x10+x8+x7+x5+x4+x2+x+1 koji se označava kao 04C11DB7 u heksadecimalnom obliku.

U WEP-u ovaj algoritam ima i drugu, kriptografsku ulogu, i kao takav je vrlo loš izbor jer ne štiti u potpunosti integritet poruke (moguće je promeniti određene bitove tako da se to ne detektuje na prijemnoj strani).

- 7.1.1.3 Protokoli za autentifikaciju

Postoje dva tipa autentifikacije definisana u 802.11 standardu: autentifikacija u otvorenom sistemu (open system authentication) i autentifikacija pomoću deljene šifre (shared key authentication).

Autentifikacija u otvorenom sistemu je osnovni metod za autentifikaciju, koji je vrlo jednostavan proces iz dva koraka. Prvo stanica koja želi da se prijavi drugoj stanici šalje formu za autentifikaciju koja sadrži njene podatke za identifikaciju. Zatim prijemna stanica vraća nazad formu kojom obaveštava da li prihvata identifikaciju stanice koja se prijavljuje. Ovaj tip autentifikacije se obično koristi za javni pristup bežičnim mrežama, kao npr. u kafićima, hotelima, konferencijskim centrima, aerodromima i sl. Tipično, ovakve mreže prepoznaju klijente pomoću korisničkog imena i lozinke na svojim web stranicama za prijavu.

Kod autentifikacije pomoću deljene šifre podrazumeva se da je svaka stanica primila tajnu deljenu šifru kroz siguran kanal nezavisan od 802.11 mreže. Pristupna tačka šalje određenu frazu klijentu koji pokušava da se prijavi. Klijent vrši šifrovanje fraze pomoću deljene šifre i takvu je vraća pristupnoj tački. Ukoliko ona uspe da dešifruje poruku u originalnu frazu, to znači da klijent ima korektnu šifru i dozvoljava mu se pristup mreži.

Na prvi pogled deluje da je prijavljivanje pomoću deljene šifre mnogo sigurnija metoda. Međutim, pošto su i originalna fraza i šifrovana fraza dostupni u mediju, moguće je da napadač razbije tajnu šifru. To znači da nijedan od ova dva metoda prijavljivanja nije siguran.

- 7.1.1.4 Upravljanje šiframa (Key Management)

Ovaj nadasve bitan detalj nije definisan u standardu, nego je njegovo rešavanje prepušteno na volju proizvođačima mrežne opreme. Rezultat toga je da je samo nekolicina najvećih proizvođača mrežne opreme ugradilo u svoje uređaje bilo kakav način upravljanja šiframa. Nažalost, i ti proizvođači ne iznose dovoljno informacija o nivou sigurnosti koju su ugradili u svoje proizvode. Da stvari budu gore, neki proizvođači u opisu svojih rešenja iznose da koriste protokole i metode sa dobro poznatim sigurnosnim propustima.

Standard definiše dve metode za korištenje WEP šifara. Prva metoda dozvoljava prozor sa četiri šifre. Klijent ili pristupna tačka mogu dešifrovati podatke koji su šifrovani sa bilo kojim od te četiri šifre. Druga metoda je mapiranje šifri (Key Mapping Method). U ovoj metodi svaka jedinstvena MAC adresa može imati svoju šifru. Šifre su pohranjene u pristupnoj tački i broj različitih ključeva zavisi od kapaciteta pristupne tačke. Odvojena šifra za svaku MAC adresu nameće pitanje koliko često će se menjati šifre, jer se sama promena šifri mora vršiti ručnim unošenjem (jer je to jedini siguran način) kod svakog korisnika mreže što donosi nove probleme, kako korisnicima, tako i administratoru bežične mreže.

- 7.1.1.5 Filtriranje MAC adresa

Mnoge kompanije koriste nestandardan metod filtriranja MAC adresa u svojim proizvodima. Nažalost, ni ovaj mehanizam nije savršen.

Filter za MAC adrese sadrži MAC adrese mrežnih bežičnih kartica, koje se mogu pridružiti bilo kojoj datoj pristupnoj tački. Neki proizvođači obezbeđuju alate za automatizovani proces upisivanja i ažuriranja adresa. Inače, to je potpuno manuelan proces. Međutim, napadači mogu lako da ulove MAC adresu i da je pomoću specijalnih drajvera konfigurišu kao adresu svojih bežičnih kartica.

Bez obzira što nijedna od navedenih zaštita nije sjajna, ne treba ih odbacivati, jer sigurno svaka od njih ometa uljeze u manjoj ili većoj meri.

- 7.2 Tipovi sigurnosnih pretnji

Pre nego što se upustimo u raspravu o sigurnosnim propustima u standardu, bitno je razmotriti koliko je napad na bežičnu računarsku mrežu izvodiv u praksi. Početni problem svakoga napada je doći do signala same mreže i tako izvesti aktivan ili pasivan napad. Da bi napadač bio u mogućnosti izvesti pasivan napad mora imati opremu koja je u stanju da osluškuje i presreće saobraćaj između pristupne tačke i klijenta, te je potrebno temeljno poznavanje fizičkog sloja definisanog 802.11 standardom. Za aktivni napad potrebno je imati i opremu koja je sposobna za slanje podataka na mrežu. Za opremu koja bi pouzdano obavljala navedene zadatke potrebna su znatna materijalna sredstva. Takođe, postoji trend, posebno kod proizvođača bežične opreme, da se zanemare napadi u sloju podataka, smatrajući ih nepraktičnim i neizvodivim. Ovakav pristup je pogrešan iz dva razloga. Prvi je mogućnost postojanja napadača koji nije ograničen materijalnim i vremenskim resursima tj. koji je u mogućnosti da uloži velika sredstva i dosta vremena da bi dobio pristup podacima. Drugo, potrebni uređaji za praćenje i aktivni napad dostupni su svima u obliku bežičnih kartica za stone i prenosne računare. Postoje praktični pasivni napadi koji su izvedeni sa takvim karticama modifikovanjem drajvera (pogonskih programa). Na primer, PCMCIA kartica Orinoco firme Lucent dopušta izmenu drajvera (reverznim inženjerstvom) na takav način da se u mrežu može ubacivati proizvoljan saobraćaj i time izvesti aktivan napad. Vreme uloženo u takav posao je netrivijalno, ali kada se on jednom obavi, takav modifikovan drajver se može objaviti na internetu i time postati dostupan svima. Zbog toga, razumno je pretpostaviti da dovoljno motivisan napadač može dobiti puni pristup sloju podataka i biti u mogućnosti da obavlja pasivne ili aktivne napade.

- 7.2.1 Propusti u prijavljivanju korisnika

Prijavljivanje u otvorenom sistemu (Open System Authentication) ne pruža nikakvu zaštitu pa o njoj ovde nema potrebe raspravljati. Međutim, prijavljivanje pomoću deljene šifre (Shared Key Authentication) bi trebalo da bude prepreka neovlaštenom pristupu. Kako je već objašnjeno u prethodnom poglavlju, klijent od pristupne tačke dobija u drugom koraku tekst koji treba šifrirati vlastitim ključem te ga, u trećem koraku, poslati nazad pristupnoj tački. Ovaj način autentifikacije je ranjiv na napad „čovek u sredini“ (man-in-the-middle attack), koji je prikazan na slici 4.1.

slika 4.1: napad „čovek u sredini“

Naime, napadač koji prisluškuje komunikaciju klijenta i pristupne tačke može uhvatiti tekst koji pristupna tačka šalje klijentu, te nakon toga i šifrovani tekst koji klijent šalje pristupnoj tački. Došavši u posed čistog i šifrovanog teksta, te inicijalnog vektora napadač može dobiti pristup mreži.

- 7.2.2 Propusti u WEP-u

Pri komunikaciji klijenta i pristupne tačke koriste se paketi, koji podrazumevaju određeni format okvira i podatke. Sami okviri nisu šifrovani pa je napadač u mogućnosti doći do inicijalnog vektora koji je korišten u šifrovanju. Poznata zamka svih enkripcijskih algoritama koji rade sa tokom podataka (stream ciphers) je to da enkripcija dveju različitih poruka istim inicijalnim vektorom daje informacije o samim porukama.

Dakle, ako je:

C1 = P1 ⊕ RC4(IV,K)

C2 = P2 ⊕ RC4(IV,K)

tada je:

C1 + C2 = (P1 ⊕ RC4(IV,K)) ⊕ (P2 ⊕ RC4(IV,K))=P1 ⊕ P2

Drugim rečima, provođenjem ekskluzivnog ILI nad dva šifrovana bloka poništava se efekat šifrovanja i dobija se rezultat istovetan onome kao kada bi napravili ekskluzivno ILI nad blokovima sa čistim tekstom. Ova osobina omogućava više načina napada, a specijalan slučaj je kada je napadaču poznata jedna reč čistog teksta, jer tada drugu reč može automatski dobiti. Generalno, stvarni čisti tekst najčešće sadrži dovoljno očekivanih reči kako bi napadač mogao otkriti P1 i P2 poznavajući samo P1 ⊕ P2. Postoje mnoge klasične metode koje se mogu primeniti na ovaj slučaj. Takođe, što je veći broj poznatih šifrovanih reči, veća je i verovatnoća da napadač otkrije podatke. Dakle, da bi napad ovoga tipa uspeo napadač mora imati podatke koji su enkriptirani istim inicijalnim vektorom i mora barem delimično poznavati čisti tekst. Kako se inicijalni vektori ne šifriraju, napadač može primetiti kada se vektor ponovi i tako doći do podataka.

Rešenje problema se nalazi ili u izmeni tajnog ključa nakon svakog okvira ili u izmeni inicijalnog vektora. Izmena ključa nakon svakog okvira nije prihvatljiva, pa WEP protokol preporučuje (ali ne zahteva izričito) da se inicijalni vektor menja sa svakim okvirom. Mnogi proizvođači mrežne opreme su sledili preporuku i implementirali različite načine izmene inicijalnog vektora. Neki proizvođači su to učinili na veoma loš način. Na primer, većina PCMCIA bežičnih mrežnih kartica nakon svakog pokretanja postavlja inicijalni vektor na nultu vrednost i zatim ga inkrementiraju nakon svakog poslatog paketa. Dakle, napadač ne mora doći u posed svih inicijalnih vektora nego je dovoljno da zna samo deo vektora sa početka i može doći do nekih podataka. Ponovno pokretanje kartice se događa svaki put kada se ona umetne u laptop ili se računar uključi, što je prilično čest slučaj.

Međutim, da stvari budu gore, sam WEP protokol ima arhitektonski propust koji pogađa sve implementacije protokola, bez obzira koliko one pažljivo bile implementirane. Naime, polje u koje se zapisuje vrednost inicijalnog vektora je samo 24 bita široko i gotovo je garantovano da će se isti inicijalni vektor koristiti za više od jednog paketa. Dakle, broj mogućih različitih vrednosti inicijalnog vektora je 224 = 16 777 216. To je prividno veliki broj, ali kad se uzme u obzir da će prosečna stanica, koja odašilje pakete veličine 1500 bajtova, pri prosečnoj propusnosti od 5 Mb/s, potrošiti sve vektore za manje od pola dana. To se može prikazati sledećim računom:

N = 224 = 16 777 216;

T = 5 Mbita/s;

L =1 500 bajta = 12 000 bita,

gde je:

N – broj različitih inicijalnih vektora;

T – brzina veze;

L – dužina paketa,

iz čega proizilazi:

n = T / L ≈ 417 paketa/s;

t = N / n = 40 265 s ≈ 11 h.

Dakle, nakon već pola dana pristupna tačka će morati nove pakete slati sa ponovljenim inicijalnim vektorima, što mrežu izlaže opisanim opasnostima.

Na ovaj problem značajan uticaj ima i način biranja inicijalnog vektora. Kako standard ne propisuje način na koji se treba menjati vektor, čak ni ne propisuje da se treba menjati, na savesti proizvođača je hoće li i koju metodu odabrati. Postoje dva, kod većine proizvođača prihvaćena, načina biranja inicijalnog vektora. To su slučajni odabir i inkrementiranje za 1 nakon svakog odaslanog okvira.

Metod inkrementiranja se koristi kod većine bežičnih kartica za laptopove. Neki proizvođači kreću od nule, dok neki uzimaju konstantnu vrednost.

Jednom kada su otkrivena dva okvira sa istim inicijalnim vektorom, postoji mnogo metoda koje mogu poslužiti za otkrivanje podataka. Najjednostavniji slučaj je kada nam je tekst jedne poruke poznat i automatski možemo dobiti drugu. Postoji mnogo načina otkrivanja prikladnih kandidata za poznati, čisti tekst. Na primer, mnogi protokoli kojima se koristimo na internetu (npr. TCP/IP) imaju definisana i predvidljiva polja. Kao primer možemo uzeti način prijave korisnika na sistem koji je uglavnom jednak: nakon pozdravne poruke od korisnika se traži login: (identifikator korisnika) i password: (lozinka), a to su uverljivi kandidati za poznati tekst.

- 7.2.3 Napadi na WEP

Postoje dve osnovne vrste napada na WEP:

- pasivni napadi

U ovoj vrsti napada napadač samo prisluškuje komunikaciju korisnika sa mrežom i ni na koji način ne utiče na podatke koje razmenjuju pristupna tačka i klijenti.

- aktivni napadi

Napadač aktivno utiče na saobraćaj u mreži. On to može činiti na više načina. Na primer, može ubacivati svoje podatke, lažirati komunikaciju klijenta i pristupne tačke, zagušivati saobraćaj na mreži, neovlašteno koristiti mrežne resurse. Aktivni napadi su zahtevniji za napadača, jer mora uložiti veći trud, više vremena i materijalnih sredstava nego što mu je potrebno za pasivni napad.

- 7.2.3.1 Pasivni napadi

- 7.2.3.1.1 Analiza saobraćaja

Ovo je najjednostavniji pasivni napad i sastoji se od prisluškivanja mreže s ciljem praćenja broja i veličine paketa u mreži. Za ovu vrstu napada napadaču je potrebna zadovoljavajuća antena, mrežna kartica koja radi u modu za slušanje (ne odašilje nikakve pakete) i programska podrška koja će vršiti analizu veličine i broja paketa. Ovim napadom napadač može saznati tri osnovne informacije: količinu saobraćaja u mreži, fizičku lokaciju pristupnih tačaka, te vrste protokola koji se koriste na mreži. Pojava naglog povećanja saobraćaja na mreži može poslužiti kao indikator nekog bitnog događaja. Uz usmerenu antenu i u kombinaciji sa GPS (Global Positioning System) sistemom, napadač metodom triangulacije može doći do fizičke lokacije pristupne tačke ili centra bežične mreže. Informaciju o vrsti protokola napadač može dobiti brojeći pakete u vremenskom intervalu. Najbolji primer je TCP (Transmission Control Protocol). Ovaj protokol sinhronizuje komunikaciju između krajnjih tačaka šaljući tri paketa. Prvo pošiljalac šalje SYN paket onome s kim želi komunicirati. Tada prijemna strana vraća paket SYNACK. Nakon toga prva strana šalje ACK paket i time komunikacija može otpočeti. Napadač može primetiti takav uzorak i tako dobiti bitnu informaciju o protokolima koji se koriste za daljnje napade.

- 7.2.3.1.2 Pasivno prisluškivanje

U ovom napadu napadač takođe samo osluškuje mrežu. Jedini uslov za uspešan napad ovog tipa je pristup signalu mreže. Ovde dolazi do izražaja koliko je mreža fizički zaštićena tj. koliko se vodilo računa o rasprostiranju signala pristupnih tačaka u prostoru. Međutim, čak i ako je mreža fizički dobro dizajnirana moguće je da napadač ima bolju opremu nego što standard nalaže i tako uspe pristupiti mreži. Standardni scenario ide tako da napadač osluškuje mrežu i čeka da se ponovi isti inicijalni vektor, te tako, na ranije opisan način, dolazi do P1⊕P2. Nakon toga napadač, ukoliko mu je poznata jedna reč iz para P1, P2 može odmah doći do druge poruke. Ukoliko napadač ne zna nijednu poruku, tada može, koristeći ranije dobijene informacije o protokolu, pretpostaviti neke konstantne delove poruka i tako doći do podataka. Uzmimo primer da se u mreži koristi TCP/IP protokol. Zaglavlje IP protokola ima zapisane, na fiksnoj udaljenosti od početka paketa i u fiksnoj dužini, IP adresu izvora i odredišta koje napadač može poznavati i tako dobiti deo poruke kojim se može poslužiti u otkrivanju cele poruke. TCP protokol, takođe, ima na tačno određenom mestu zapisan izvorišni i odredišni port na koji se spaja i koji je tačno poznat za svaku uslugu (npr. web server se javlja na portu 80, news na 119, e-mail server na portu 25 itd. To je moguće iskoristiti u otkrivanju podataka. Isti se princip može primeniti i na zaglavlja raznih formata koja imaju dobro definisan oblik (npr. HTTP protokol koji se koristi na internetu).

- 7.2.3.2 Aktivni napadi

- 7.2.3.2.1 Napad ponavljanjem inicijalnog vektora (Initialization Vector Replay Attack)

Napad ponavljanjem inicijalnog vektora je praktično izveden napad. Jedan od mogućih scenarija, slika 7.2, je sledeći:

- Napadač preko interneta pošalje poruku (npr. e-mail) klijentu koga želi napasti.

- Napadač zatim pažljivo prisluškuje mrežu i čeka da pristupna tačka pošalje klijentu poruku sa poznatim tekstom.

- Napadač će sada maknuti enkripcijsku zaštitu, jer ima poznat inicijalni vektor i poruku koja je enkriptirana.

Sada napadač može dodavati svoje podatke u enkriptirani paket, te ga ponovo može enkriptirati.

slika 7.2: napad ponavljanjem inicijalnog vektora

- 7.2.3.2.2 Napad obrtanjem bitova podataka (Bit-flipping Attack)

Ovaj napad ima isti cilj kao i prethodni, samo što se u ostvarivanju cilja služi drugom metodom. Naime, ova vrsta aktivnog napada iskorištava slabost vektora integriteta poruke (ICV). Iako veličina podatka koji enkriptirani paket nosi može varirati, mnogo elemenata se nalazi na konstantnom mestu unutar paketa. Napad se može opisati u nekoliko tačaka:

- Napadač prisluškuje okvire na mreži.

- Pokupi jedan okvir s mreže i slučajnim odabirom zameni vrednosti bitova (proizvoljan broj) unutar polja koje sadrži teret.

- Menja sadržaj polja u kojem se nalazi vektor integriteta poruke (ICV).

- Napadač šalje izmenjeni paket na mrežu.

- Prijemna strana (klijent ili pristupna tačka) prima paket i računa vektor integriteta poruke na osnovu podataka koji se nalaze u paketu. Prijemna strana tada upoređuje izračunatu i dobijenu vrednost vektora integriteta poruke (koja je u polju ICV paketa). Ukoliko su ta dva vektora ista, prihvata izmenjeni paket. Prijemna strana tada deenkapsulira paket i predaje ga višem, trećem sloju OSI modela. Pošto je napadač zamenio bitove paketa, na trećem sloju provera integriteta ne uspeva. IP zato tada generiše predvidljivi izveštaj o greški.

- Napadač prisluškuje saobraćaj na mreži, čekajući predvidljivi enkriptirani odgovor.

- Nakon što prepozna i primi odgovor, napadač dolazi u posed niza bitova ključa i može ga iskoristiti za prethodno opisan napad.

Sam napad je prikazan na slici 7.3.

slika 7.3: napad obrtanjem bitova podataka (bit-flipping attack)

- 7.2.3.2.3 Napad „čovek u sredini“ (Man-in-the-middle Attack)

Ovaj napad može biti iskorišten kako bi napadač pročitao ili modifikovao podatke. Oslanja se na propust u standardu koji ne omogućava obostranu autentifikaciju klijenta i pristupne tačke. Glavna zamisao napada je da se napadač postavi u komunikacijski kanal između klijenta i pristupne tačke i presreće njihovu komunikaciju. Napad se provodi u nekoliko koraka:

- Napadač prekida komunikaciju klijenta i pristupne tačke i ne dopušta klijentu da ponovno uspostavi vezu sa pristupnom tačkom.

- Klijent nastoji da uspostavi vezu sa pristupnom tačkom, ali nije u mogućnosti da to obavi, pa uspostavlja vezu sa napadačevim računarom koje glumi pristupnu tačku. Takođe, u ovom koraku se napadač predstavlja pravoj pristupnoj tački kao klijent i uspostavlja vezu s njom. Na ovaj način napadač uspostavlja dva enkriptirana tunela: napadač - klijent i napadač - pristupna tačka.

Napad je prikazan na slici 7.4.

slika 7.4: napad čovek-u-sredini

- 7.2.3.2.4 ARP napadi

Ova vrsta napada je podskup prethodno opisanog napada. Izdvojena je samo zato što se može iskoristiti i protiv računara koji nisu na bežičnoj mreži i jer napadač ne mora uspostaviti vezu sa klijentom, nego je dovoljno da se lažno predstavi pristupnoj tački i time dobije pristup mreži. Uloga ARP-a (Address Resolution Protocol) je prevođenje fizičke adrese klijenta koja se koristi u drugom sloju OSI modela u IP adresu koja se koristi na trećem sloju OSI modela. Promena načina prevođenja MAC adrese u IP adresu napadaču dozvoljava da mrežni saobraćaj prema nekom računaru usmeri preko svoga računara. To napadaču dozvoljava da čita tuđe podatke, menja ih ili snima pakete kako bi ih kasnije dekodirao.

Za uspešan napad ovoga tipa napadač mora imati pristup mreži. Napadač šalje falsifikovani odgovor na ARP upit i tako menja način na koji se do tada povezivala određena MAC sa IP adresom. Dakle, napadač nije promenio MAC adresu nego samo način na koji se ona prevodi u IP adresu. Jednom kada je to napravio, napadač se nalazi u sredini komunikacije između dva klijenta i može uticati na komunikaciju.

Napad se može prikazati slikom 7.5.

slika 7.5: ARP napad

- 7.2.3.2.5 Krađa sednice (Session Hi-jacking)

Krađa sednice je napad koji je usmeren protiv integriteta sednice između korisnika i pristupne tačke. Napadač može ukrasti sednicu autentifikovanom i autorizovanom korisniku mreže. Meta zna da je izgubila sednicu, ali ne zna da je njenu sednicu preuzeo napadač i meti se to čini kao normalni ispad bežične mreže. Jednom kada je napadač uspeo ukrasti klijentovu sednicu, on može nastaviti da radi u mreži proizvoljno dugo. Za uspešan napad ovog tipa potrebna su dva uslova:

- Prvo se mora prikazati mreži kao meta da bi ga mreža uopšte prihvatila. To uključuje falsifikovanje paketa višeg sloja, korištenje metoda prijavljivanja koju mreža koristi, te primenu zaštitne enkripcije ako mreža to zahteva. Ovim radnjama najčešće prethodi pasivni napad prisluškivanjem kako bi napadač doznao potrebne informacije.

- Druga potrebna radnja je sprečavanje mete u komunikaciji sa pristupnom tačkom. Napadač ovaj zadatak obavlja slanjem lažiranih kontrolnih formata koji meti signalizuju prekid trenutne sednice.

Napad se može prikazati slikom 7.6.

slika 7.6: prikaz krađe sednice

- 7.2.3.2.6 Napad ponavljanjem paketa (Packet Replay Attack)

Napad ponavljanjem paketa je, takođe, usmeren na povredu integriteta informacija na mreži. Ovaj napad se koristi kako bi napadač dobio pristup mreži, ali za razliku od prethodnog, ničim se ne utiče na sednice koje su u toku. Napad se ne odvija u realnom vremenu nego se događa nakon što klijent završi svoju sednicu. Napadač snima sednicu između klijenta i pristupne tačke ili više takvih sednica kako bi ih kasnije iskoristio. Kada klijent završi svoju sednicu, napadač ponavlja njegove pakete i tako dobija pristup mreži. Bez daljih sigurnosnih prepreka napadač može koristiti sva ovlašćenja klijenta čiju je sednicu snimio. Napad se može prikazati slikom 7.7.

slika 7.7: napad ponavljanjem paketa

Kako se vidi postoji velik broj napada na WEP (od kojih su neki i u praksi uspešno izvedeni) i to samo govori u prilog činjenici da je WEP, a time i standard koji ga definiše, krajnje nesiguran i kao takav što pre treba biti zamenjen nekim sigurnijim i boljim standardom koji bi u potpunosti uklonio navedene propuste.

- 7.3 Sigurnosne nadogradnje 802.11 standarda

Kako je prikazano u prethodnom poglavlju, postojeći standard ne pruža kvalitetnu zaštitu za korisnike bežičnih mreža. Zbog toga je IEEE organizacija, uočivši propuste u standardu, započela rad na novim predlozima i rešenjima koja bi povećala sigurnost. Plod tog rada je i 802.1X standard.

- 7.3.1 802.1X standard

Kako je navedeno, IEEE je na ovaj način želeo da pruži bolju sigurnost korisnicima bežičnih mreža prvenstveno kroz bolju autentifikaciju korisnika mreže što rešava dobar deo trenutnih sigurnosnih problema. 802.1X standard nastoji da omogući pristup mreži samo pravim korisnicima mreže preko boljeg sistema autentifikacije. 802.1X radi na MAC podsloju drugog sloja OSI modela. Pridruživanje mreži izvedeno je preko portova. U standardu port ima značenje asocijacije klijenta i pristupne tačke.

Standard 802.1X pruža arhitektonsku osnovu nad kojom korisnici mogu koristiti razne metode autentifikacije, npr. autentifikacija certifikatima, pametnim karticama, jednokratnim lozinkama. On omogućuje pristup mreži baziran na portovima (port - based) za mrežne tehnologije kao što su Token Ring, FDDI, 802.11, 802.3 LAN. 802.1X pruža sigurnosnu osnovu apstrahujući tri osnovna entiteta: saplikant, autentifikator ili mrežni port, te autentifikacioni server. Saplikant (Supplicant – podnosilac molbe, molilac) je entitet koji koristi usluge autentifikatora koje mu ovaj nudi preko portova. Autentifikator može biti pristupna tačka ili preklopnik. Saplikant se autentifikuje preko autentifikatora autentifikacionom serveru, koji zatim nalaže autentifikatoru da dozvoli pristup saplikanta mreži. Pretpostavka je da svi autentifikatori komuniciraju sa istim, centralnim, autentifikacionim serverom. U praksi se taj server može, radi rasterećenja, nalaziti fizički na više lokacija, ali u logičkom smislu on je samo jedan. Tri entiteta u 802.1X standardu se mogu prikazati slikom 7.8.

slika 7.8: 802.1X entiteti

802.1X standard koristi EAP (Extensible Authentication Protocol) kao podlogu za široku lepezu autentifikacionih mehanizama. EAP je izgrađen na osnovu „izazov – odgovor“ (challenge - response) obrasca. EAP je bio prvobitno namenjen korištenju u klasičnim, ožičenim mrežama, ali je kasnije implementiran za korištenje u bežičnim mrežama.

EAP sloj je prikazan na slici 7.9.

slika 7.9: EAP sloj sa pridruženim slojevima

EAP je proširiv protokol u smislu da se unutar EAP zahteva/odgovora može enkapsulirati bilo koja metoda autentifikacije. EAP radi na drugom sloju (sloju podataka) OSI modela. Takođe, ima mogućnost da sve zahteve za autentifikaciju preusmeri ka centralnom RADIUS (Remote Authentication Dial-In User Service) serveru što je daleko bolje rešenje od onog u kojem bi se svaki port samostalno brinuo o autentifikaciji pojedinačnih korisnika. Kako bi korisnik mogao pristupiti mreži, pristupna tačka mora omogućiti EAP paketima da prođu do servera. Zbog toga autentifikator koristi dualni način rada portova: nekontrolisani portovi (uncontrolled ports) i kontrolisani portovi (controlled ports). Nekontrolisani portovi ne dopuštaju nikakav drugi saobraćaj osim EAP paketa. Ovaj model obezbeđuje kompatibilnost sa klijentima koji ne podržavaju 802.1X standard. Naime, administrator može saobraćaj sa takvim klijentima preusmeriti na nekontrolisane portove i time im omogućiti pristup mreži.

Kontrolisani portovi služe za autorizovani saobraćaj.

- 7.3.2 Sigurnosni ciljevi 802.1X standarda

Postoji nekoliko sigurnosnih ciljeva koje 802.1X standard nastoji da ispuni. Ovde će biti navedeni:

1. Kontrola pristupa i mogućnost međusobne autentifikacije

Zbog same prirode bežičnih mreža dizajneri mreže nisu uvek u mogućnosti da ograniče propagaciju radio signala unutar granica organizacije. Zbog toga mreže mogu biti izložene napadu sa parkirališta. Da bi se to sprečilo, sigurnosni sistem mora imati način za strogu kontrolu pristupa mreži, kao i za obostranu autentifikaciju klijenta i pristupne tačke na nivou svakog pojedinog paketa.

U samom protokolu je to ostvareno na takav način da autentifikator i autentifikacioni server komuniciraju preko RADIUS protokola. Svaki autentifikator ima deljeni tajni ključ sa serverom.

2. Fleksibilnost i skalabilnost

Bežične mreže imaju široko područje primene, od mreža unutar velikih korporacija koje imaju visoke sigurnosne zahteve, pa sve do javnih bežičnih mreža koje pružaju pretplatnicima uslugu pristupa internetu gde se sigurnosni zahtevi svode na posedovanje korisničkog imena i lozinke bez enkripcije podataka. Standard mora biti dovoljno fleksibilan da zadovolji potrebe svih korisnika bežičnih mreža.

Odvojivši autentifikatora od samog procesa autentifikacije (klijenta autentifikuje RADIUS server) 802.1X dopušta veliku skalabilnost. Fleksibilnost je ostvarena preko EAPOL poruka u koje se mogu enkapsulirati sve vrste EAP paketa .

3. Sveprisutna sigurnost

Najistaknutije svojstvo bežičnih mreža je mobilnost korisnika. Zbog toga je korisnicima potrebno dizajnom osigurati mogućnost autentifikacije bez obzira na to jesu li u svojoj domaćoj mreži ili u tuđoj. To je omogućeno razdvajanjem autentifikatora i autentifikacionog servera na dva različita entiteta.

4. Stroga poverljivost podataka

Bežični medijum zbog svojih svojstava ne osigurava dovoljnu poverljivost podataka jer svako sa prikladnom opremom može prisluškivati komunikaciju klijenta i pristupne tačke. Zbog toga standard mora pružiti prikladnu podršku za zaštitu poverljivosti podataka kroz dinamičku izmenu ključeva za enkripciju podataka između klijenta i pristupne tačke.

- 7.3.3 Vrste EAP-a

EAP je veoma fleksibilan standard koji se može implementirati na više različitih načina. To omogućava standardu 802.1X da ispuni sigurnosne zahteve koji se pred njega postavljaju. 802.1X standard sadrži široku lepezu EAP metoda koji se mogu koristiti. Svaki od metoda ima svoje prednosti i mane, što ćemo videti kroz sledeći opis.

- 7.3.3.1 MD-5

MD-5 je EAP ekvivalent PPP CHAP protokolu u kojem se koristi jednosmerna heš funkcija u kombinaciji sa deljenom tajnom i izazovom kako bi se proverilo da li saplikant poznaje deljenu tajnu. MD-5 se smatra osnovnim sigurnosnim mehanizmom i kao takav nije preporučljiv za sisteme koji zahtevaju visok nivo sigurnosti. On je, kao i svi mehanizmi koji koriste slučajni izazov u kombinaciji sa lozinkom i jednosmernom heš funkcijom, osetljiv na napad rečnikom (dictionary attack). Naime, ako napadač uspe presresti i snimiti izazov, a zatim i odgovor koji je prošao kroz heš funkciju, on može poznavajući tu funkciju menjati reč dok ne dobije istu poruku kao odgovor. Zbog toga je bitno da korisnici za lozinku ne odabiru reči koje se nalaze u rečniku. MD-5 pruža jednosmernu autentifikaciju (npr. klijent se autentifikuje mreži).

- 7.3.3.2 TLS (Transport Layer Security)

TLS nudi veoma siguran način autentifikacije koji menja jednostavnu lozinku sa klijentskim i serverskim certifikatima kroz upotrebu PKI-ja (Public Key Infrastructure) kao osnove. TLS podržava uzajamnu autentifikaciju kao i dinamičke WEP ključeve. TLS je izvrstan izbor kada je potrebno implementirati visoke sigurnosne zahteve, a već postoji razvijena PKI infrastruktura. Međutim, PKI donosi i velike troškove u odnosu na jednostavne lozinke za svakog klijenta. Osim toga, potrebno je imati i valjanu programsku podršku kao i prikladno obučene korisnike kako bi se najbolje iskoristila PKI.

- 7.3.3.3 TTLS (Tunneled Transport Layer Security)

TTLS je ekstenzija TLS-u u kojoj je uklonjena potreba za klijentskim certifikatima. Ovo je jedan od dva protokola koji podržavaju sigurni tunel preko mreže. Sastoji se od dva koraka:

1. Asimetrični algoritam baziran na serverskom ključu služi za autentifikaciju servera i za uspostavu simetrično enkriptiranog tunela između servera i klijenta.

- Neka druga autentifikaciona metoda se koristi kako bi server autentifikovao klijenta i to preko prethodno uspostavljenog sigurnog tunela. Druga metoda može biti EAP tipa (MD-5) ili neka druga starija metoda (CHAP, PAP, MS CHAP, MS CHAP v2).

Simetrični tunel postoji samo da bi se zaštitio proces autentifikacije klijenta i nakon toga je on nepotreban, pa se urušava. Dalje je na klijentu da pomoću WEP ključa sa pristupnom tačkom stvori sigurni tunel.

- 7.3.3.4 PEAP (Protected Extensible Authentication Protocol)

PEAP je drugi protokol koji podržava sigurni tunel preko mreže. On, kao i TTLS, stvara sigurni tunel između klijenta i pristupne tačke kroz koji se autentifikuje klijent. No, za razliku od TTLS-a, PEAP ne podržava starije metode autentifikacije nego samo dozvoljava EAP autentifikacione metode.

- 7.3.3.5 LEAP (Light Extensible Authentication Protocol)

LEAP je razvio Cisco za svoje proizvode za 802.11 standard. On pruža obostranu autentifikaciju, dobijanje sigurnog sedničkog ključa, te dinamičku raspodelu WEP ključeva zavisno od korisnika i sednice. LEAP je vlasništvo Cisca i može se ugrađivati samo u Ciscove uređaje. LEAP nije podržan 802.1X standardom jer donosi neke specifičnosti u odnosu na standard. LEAP je ranjiv na napade rečnikom jer se izazov i odgovor šalju u čistom obliku pa napadač može izvesti napad istovetan onome na MD-5. No, uprkos tome, LEAP, uz dobar izbor lozinke, pruža značajnu sigurnost.

- 7.3.4 EAP – budući standardi

- 7.3.4.1 SIM (Subscriber Identity Module)

SIM je trenutno najčešće korištena autentifikaciona metoda kod proizvođača mobilnih telefona. Ima velikih sličnosti sa autentifikacijom pametnim karticama. Operateri mobilnih telefonija prodaju klijentima SIM kartice kako bi oni mogli dobiti pristup mreži i jedinstveno se autentifikovati. Iako EAP SIM još nije standard, postoji velika verovatnoća da će uskoro postati. EAP SIM arhitektura će omogućiti korisnicima da iskoriste svoju GSM opremu u autentifikaciji u bežičnim računarskim mrežama. EAP SIM pruža mogućnost obostrane autentifikacije klijenta i pristupne tačke.

- 7.3.4.2 AKA (Authentication and Key Agreement)

AKA je, kao i SIM, novi standard razvijen od strane operatera mobilne telefonije. AKA je sličan SIM-u, samo što kao podlogu ne koristi SIM karticu, nego USIM (User Service Identity Module) kartice sa ugrađenim AKA algoritmima, a ne GSM uređaje sa njihovim autentifikacionim algoritmima. Valja napomenuti da je USIM definisan u okviru UMTS (Universal Mobile Telecommunications System) standarda koji je budućnost mobilnih telekomunikacija.

- 7.3.5 Sigurnosni propusti u 802.1X standardu

EAP, koji je glavni i najvažniji deo 802.1X standarda, prvenstveno je namenjen za korištenje u ožičenim lokalnim mrežama i to kao PPP (point-to-point protocol). Njegova upotreba u bežičnim mrežama, gde se podaci šalju radio signalom, donela je neke nove sigurnosne probleme.

Sam 802.1X standard nema prikladan mehanizam koji bi omogućavao autentifikaciju i proveru integriteta svakog pojedinog paketa. To je ključna činjenica koja ostavlja mogućnost nekoliko vrsta napada („čovek u sredini“, krađa sednice ) na sigurnost bežične mreže.

- 7.3.6 Moguća rešenja sigurnosnih propusta u 802.1X standardu

Kao što smo videli 802.1X standard ima neke sigurnosne propuste koji bi se morali ispraviti kako bismo dobili zadovoljavajuću sigurnost. Ovde će biti navedena neka moguća poboljšanja.

- 7.3.6.1 Simetrična autentifikacija

Trebalo bi da se oba entiteta koja sudeluju u procesu autentifikacije mogu međusobno autentifikovati. Zbog toga bi trebalo u standard dodati mogućnost simetrične autentifikacije. Dakle, klijent bi mogao da autentifkuje pristupnu tačku, kao i pristupna tačka klijenta. Konačni automat saplikanta bi trebao postati sličan kao kod autentifikatora, tj. trebalo bi da se i na klijentskoj strani uvede model portova kao što sada postoje kod autentifikatora. Takođe, RADIUS server bi trebalo da tretira klijenta kao što sada tretira pristupnu tačku.

- 7.3.6.2 Skalabilna autentifikacija

Kako bi omogućio prirodno neograničenu mobilnost korisnika unutar bežične mreže, standard bi trebao rešiti problem sa deljenim ključem koji je prema sadašnjem standardu zavisan od pristupne tačke. Dakle, svaki put kada se klijent premesti u domet druge pristupne tačke, on mora dobiti novi deljeni ključ.

Iako je postignut velik pomak u odnosu na 802.11 standard i njegove mehanizme kontrole pristupa (SSID, Open System Authentication, Shared Key Authentication) i zaštite podataka (WEP), još uvek postoje značajni propusti u sigurnosti 802.1X standarda. Na sreću, ti se propusti mogu lagano ukloniti i time će se značajno povećati sigurnost bežičnih mreža u kojima se koristi 802.1X.

- 7.3.7 WEP2

Ovaj standard je još jedan od pokušaja povećanja sigurnosti bežičnih mreža. Kako se iz imena standarda da naslutiti, on je nastao nadograđivanjem WEP-a i s time je nasledio neke slabosti u dizajnu. IEEE je načinio promene u dužini ključa koji je proširen na 128 bita (ranije 40 bita), te proširivanjem polja u kojem se nalazi inicijalni vektor na 128 bita (ranije 24 bita). Takođe, donosi i podršku za Kerberos V protokol. No ostao je isti enkripcioni algoritam – RC4 i isti način upravljanja ključevima pa se može zaključiti da WEP2 ne donosi velik pomak u poboljšanju sigurnosti. Dobra stvar je da je WEP2 kompatibilan sa WEP protokolom tako da mrežna oprema uz određenu programsku nadogradnju može koristiti WEP2 protokol.

- 7.3.8 IPsec

IPsec (IP security) je skup protokola koji je razvila organizacija IETF (Internet Engineering Task Force) kako bi zaštitila razmenu podataka preko IP sloja u mrežnom protokolu koji se koristi na internetu. IPsec se koristi kod implementacije virtuelne privatne mreže (VPN - Virtual Private Network). Dakle, osnovna namena IPsec protokola je mogućnost uspostavljanja sigurne komunikacije između dva računara preko nesigurnog medija kao što je internet ili lokalna mreža.

IPsec ima dva osnovna načina rada:

- Transportni način (transport mode)

U ovom načinu rada enkriptira se samo teret (payload) koji nosi paket, ne i njegovo zaglavlje (header).

- Tunelski način (tunnel mode)

U ovom načinu rada enkriptira se i teret i zaglavlje paketa. Smatra se sigurnijim od transportnog načina.

Takođe, postoje i dva protokola koji se koriste u IPsec-u:

- AH (Authentication Header)

Koristi se samo za autentifikaciju svakog pojedinog paketa.

- ESP (Encapsulating Security Payload)

Pruža usluge autentifikacije i enkripcije svakog pojedinog paketa.

Dakle, iz prethodno nabrojenog može se videti da korisnik koji želi autentifikovati primljeni paket ima sveukupno četiri različita načina na raspolaganju:

- Transportni način / AH

- Tunelski način / AH

- Transportni način / ESP ukoliko se ne koristi enkripcija

- Tunelski način / ESP ukoliko se ne koristi enkripcija

Međusobna razlika je minorna, tako da je praktično svejedno koji će se način koristiti. No to donosi sa sobom i pitanje zašto su nam onda potrebna dva protokola koji se koriste.

Misao vodilja kreatora IPsec-a bila je da se AH koristi kada je potrebna autentifikacija, a ESP kada je uz autentifikaciju potrebno i pakete zaštititi enkripcijom. Međutim, na prvi pogled je vidljivo kako je transportni način rada u stvari deo tunelskog načina rada, gledajući iz perspektive mreže. Jedina prednost korištenja transportnog načina rada je u nešto manjem opterećenju mreže, ali to se da popraviti ukoliko se u tunelskom modu primene neke metode kompresije zaglavlja paketa. Dakle, nameće se zaključak kako je transportni način rada moguće izbaciti iz protokola i može se, bez ikakvih posledica, koristiti samo tunelski način rada.

U transportnom načinu rada bolje je koristiti AH protokol jer on autentifikuje i zaglavlje paketa. U tunelskom načinu rada najčešće se koristi ESP protokol.

AH protokol ima i neke nedostatke. Najveći nedostatak je to da on autentifikuje zaglavlja i nižih mrežnih slojeva što je direktno kršenje načela modularnosti u izradi mrežnih protokola. Zbog toga AH protokol mora poznavati sve tipove podataka koji se koriste u zaglavljima nižih mrežnih slojeva. Ukoliko se dogode izmene u standardu koji opisuje neki od nižih mrežnih protokola, to će dovesti do problema sa AH protokolom u IPsec-u. Tunelski način rada u kombinaciji sa ESP-om otklanja navedeni problem, ali on je i zahtevniji sa aspekta protoka.

Osnovna ideja korištenja IPsec-a u bežičnim mrežama jeste da bežičnu mrežu posmatramo kao javnu (nesigurnu) mrežu. Dakle, bežičnu mrežu treba staviti van intraneta organizacije i na taj način povećati sigurnost. Kada se želi primeniti IPsec u bežičnoj mreži, prvi korak je instalacija klijentskog programa (ukoliko već sam operativni sistem nema podršku) koji podržava IPsec na svaki računar u bežičnoj mreži. Na taj način se osigurava da klijent mora, pre nego što se pridruži bežičnoj mreži, uspostaviti IPsec tunel do žične mreže i samo kroz njega komunicirati sa drugim računarima. Saobraćaj se filtrira na više slojeva - na 2. i 3. sloju OSI modela i na taj način se osigurava komunikacija isključivo preko sigurnog tunela.

Ovom protokolu se zamera velika kompleksnost. Kompleksnost sistema je u suprotnosti sa njegovom sigurnošću, jer što je sistem kompleksniji, veća je i mogućnost da se dizajnerima potkradu greške. Sistem je kompleksan najviše zato što je na njegovom dizajnu radilo mnogo ljudi, pa se nastojalo da se sve strane zadovolje nauštrb jednostavnosti dizajna sistema.

Nakon svega možemo zaključiti da je IPsec / VPN tehnologija najbolji izbor za maksimalnu sigurnost bežičnih računarskih mreža i uprkos visokoj ceni uvođenja i kompleksnosti sistema trebalo bi je koristiti u svakoj važnijoj bežičnoj računarskoj mreži.

- 7.4 Budući standardi

Uvidevši razne nedostatke sadašnjih standarda, međunarodna standardizaciona tela su nastavila rad na boljim i sigurnijim standardima. Kao rezultat su nastala dva standarda WPA (Wi-Fi Protected Access) i 802.11i.

- 7.4.1 WPA (Wi-Fi Protected Access)

WPA protokol je usvojilo telo pod imenom Wi-Fi Alliance, koje se sastoji od proizvođača mrežne opreme, u saradnji sa IEEE. WPA je nastao kao odgovor na uočene probleme u WEP-u i pri dizajnu se pazilo da se uklone svi nedostaci, a da se pritom zadrži kompatibilnost sa postojećom mrežnom opremom. WPA koristi TKIP (Temporal Key Integrity Protocol) za enkripciju i 802.1X standard sa nekim od uobičajenih EAP protokola za autentifikaciju. Novost je i uvođenje MIC-a (Message Integrity Check znanog kao i ''Michael'') kako bi se sprečilo falsifikovanje paketa. Enkripcija se, zbog kompatibilnosti, vrši RC4 algoritmom.

Prednost WPA je mogućnost ugradnje u postojeću mrežnu opremu bez većih troškova. Dovoljno je instalirati nove drajvere za pristupne tačke i klijentske mrežne kartice da bi se prešlo na novi standard. Ukoliko se kupuje nova oprema, važno je da ona podržava WPA. Velike korporativne mreže potrebno je nadopuniti RADIUS serverom kako bi se autentifikacija mogla vršiti pomoću 802.1X standarda. Takođe, potrebno je odabrati tip EAP-a koji će se koristiti. Međutim, pošto velike mreže imaju mnogo klijenata, neki proizvođači omogućavaju rad u tzv. mešanom načinu u kojemu se koriste i WEP (klijenti koji nisu instalirali nove drajvere svojih mrežnih kartica) i WPA. Preporučljivo je da ta faza prelaska bude što kraća, kako bi se postigla što veća sigurnost. Za male kućne i kancelarijske mreže predviđeno je da se autentifikacija vrši preko deljenih ključeva, pošto ne bi bilo racionalno ulagati u RADIUS server.

Može se reći da je WPA jedan korak prema boljem i potpunijem standardu koji bi osiguravao bežične mreže. Donosi mnoga poboljšanja uz prihvatljive materijalne troškove. Puno je isplativiji od današnjih IPsec rješenja i bolji jer radi na drugom sloju OSI modela.

- 7.4.2 WPA2

WPA2 protokol je nadogradnja na WPA i jedina razlika među njima je što se kao enkripcijski algoritam koristi AES, a ne RC4. AES je prihvaćen kao službeni enkripcijski algoritam NIST-a (National Institute of Standards and Technology), ujedno kao i naslednik DES-a. AES je simetrični algoritam i u ovom standardu se koristi u CCM (cipher - block chaining mode) načinu rada. Koristeći ga na taj način osigurano je da bude upotrebljiv i u IBSS (Independent Basic Service Set) načinu rada bežičnih mreža, kada klijenti komuniciraju direktno jedan s drugim bez posredovanja pristupne tačke. Dužina ključeva u AES-u je 128, 192 ili 256 bita.

No WPA2 donosi i značajna materijalna ulaganja u novu mrežnu opremu, jer je sadašnja preslaba da bi mogla bez značajnijeg pada performansi omogućiti rad korisnicima. Uzrok tome su veliki hardverski zahtevi AES-a. Svaka organizacija bi trebala proceniti da li je ovakvo ulaganje u mrežnu opremu isplativo.

- 7.4.3 RSN (Robust Security Network)

RSN je odgovor organizacije IEEE na uočene nedostatke 802.11x standarda u pogledu sigurnosti i on obuhvata dva standarda WPA2, te 802.11i.

RSN se sastoji od dva osnovna podsistema:

- podsistem za enkripciju

Ima ulogu zaštite privatnosti i integriteta podataka. Može biti dvojak: TKIP ili AES.

- podsistem za autentifikaciju

Ovaj podsistem se brine za autentifikaciju korisnika mreže. Pristupna tačka i klijent imaju mogućnost da se dogovore oko načina autentifikacije tj. oko protokola koji će koristiti. Za autentifikaciju i distribuciju ključeva se koristi 802.1X standard, iako RSN standard ne propisuje koji bi standard trebalo koristiti.

- 7.4.4 TKIP (Temporal Key Integrity Protocol)

TKIP je nastao kao zakrpa na postojeći WEP. Uvidevši sve slabosti u dizajnu WEP-a, organizacija IEEE je odlučila da ukloni sve nedostatke prethodnog standarda. Uslovi koji su bili postavljeni su da standard mora biti kompatibilan sa WEP-om tj. da se trenutna mrežna oprema može samo programski nadograditi kako bi se prešlo na novi standard, kao i da novi standard ne sme biti suviše zahtevan za opremu (koja se u 90% slučajeva sastoji od ARM7 ili i386/486 računara). To je ostvareno tako da TKIP koristi onaj deo hardvera koji WEP nije koristio, tako da se performanse mreže ne degradiraju značajno.

TKIP je uklonio probleme WEP-a sledećim zahvatima:

Inicijalni vektor je povećan sa 24 na 48 bita. Na ovaj način je onemogućeno da se dva paketa enkriptiraju pomoću istog inicijalnog vektora.

Uvedena je dinamička raspodela ključeva, mešanje ključeva i bolja zaštita integriteta paketa. Za razliku od WEP-a, u ovom protokolu je posvećena velika pažnja kompleksnom problemu raspodele ključeva. Izbegava se i problem kriptografski slabih ključeva koji se pojavljivao u WEP-u.

Proces dobijanja ključeva se sastoji od dve faze:

- Vremenski ključ (temporal key) veličine 128 bita se meša sa klijentskom MAC adresom (transmitter address) veličine 48 bita, zatim sa najznačajnijih 32 bita inicijalnog vektora i na taj način se dobije privremeni ključ veličine 80 bita. Vremenski ključ poznaju i pošiljalac i primalac paketa.

- Privremeni ključ koji je dobijen u prošloj fazi se meša ponovo sa vremenskim ključem te sa preostalih 16 bita inicijalnog vektora.

Na ovaj način je dobijen 128-bitni ključ koji će koristiti RC4 algoritam za enkripciju jednog i samo jednog paketa. Prikaz opisanog se vidi na slici 7.10.

slika 7.10: prikaz procesa mešanja ključeva (key mixing)

Način dobijanja inicijalnog vektora je drugačije izveden nego kod WEP-a. Ono što predstavlja „klasični“ 24-bitni inicijalni vektor u WEP ključu se dobija tako što se uzmu 2 najniža bajta iz inicijalnog vektora i oni predstavljaju prvi i treći bajt, dok se kao drugi postavlja slučajni „dummy“ bajt.

Bolja zaštita integriteta se postiže MIC (Message Integrity Code, popularno se naziva Michael) algoritmom. Korištenje pravih kriptografskih funkcija za zaštitu integriteta (heš funkcije) nije dolazilo u obzir, jer hardver koji se nalazi u mrežnoj opremi ne bi to mogao podneti bez značajnijeg pada performansi mreže. Algoritam ne sme trajati duže od pet instrukcija po bajtu podataka.

U ovaj algoritam je ugrađena i logika kojom se brani od aktivnih napada. Glavna pretpostavka je da paketi na prijemnu stranu stižu po redu, pa kada prijemna strana otkrije da paket koji je dobila nije onaj koji je očekivala, ona ga odbaci, te promeni vremenski ključ i postavi na nulu inicijalni vektor. Takođe, odredi se da će generisanje novih ključeva odvijati svake minute. Na taj način se efikasno sprečavaju aktivni napadi.

Algoritam se može prikazati slikom 7.11.

slika 7.11: šematski prikaz rada MIC-a

TKIP, uz već spomenute, ima ugrađene i druge zaštitne mere:

- Ukoliko se iscrpi brojač paketa (veličine 16 bita), a u međuvremenu se klijent i pristupna tačka ne uspeju dogovoriti oko novog vremenskog ključa (Temporal Key), tada se prekida veza.

- Ukoliko se ne uspe obnoviti vremenski ključ, komunikacija se zaustavlja ili se trajno prekida.

Kako se vidi MIC je, iako u kriptografskom smislu još uvek loše rešenje u odnosu na prave funkcije za zaštitu integriteta, značajan korak napred u odnosu na CRC32 funkciju koja se koristi u WEP-u.

- 7.4.5 CCMP (Counter Mode with Cipher Block Chaining Message Authentication Code Protocol)

CCMP se smatra boljim i trajnim rešenjem problema zaštite podataka u bežičnim računarskim mrežama. CCMP se temelji na AES-u (Advanced Encription Standard) u CCM (Counter Mode Encryption with CBC-MAC Data Origin Authenticity) načinu rada. CCM način rada podrazumeva da se koristi jedan ključ za enkripciju i zaštitu integriteta podataka tj. u CCM načinu rada se paket enkriptira i autentifikuje odjednom, slika 7.12.

slika 7.12: šematski prikaz enkriptiranog i zaštićenog paketa podataka

802.11i standard uslovljava obavezno korištenje CCMP-a u svim njegovim implementacijama.

CCMP je ogromno poboljšanje sigurnosti u odnosu na TKIP, a posebno na WEP. On nagoveštava novu eru u sigurnosti bežičnih računarskih mreža. Jedini nedostatak je to što se ne može implementirati u postojeću opremu, nego se ona mora zamijeniti modernijom opremom koja će biti dovoljno sposobna da se nosi sa AES-om bez degradacije performansi.

- 7.4.6 WRAP

WRAP protokol je bio prvi predlog za korištenje u 802.11i standardu, ali je došlo do nekih pravnih problema pri pokušaju njegove implementacije. Naime čak tri kompanije su podnele zahtev za patentiranje WRAP-a što je uzrokovalo da se umesto WRAP-a koristi CCMP.

WRAP koristi AES, kao i CCMP, ali u OCB(Offset Codebook) načinu rada. OCB način rada AES-a se smatra jednako sigurnim kao i CCMP način rada. Iako su neki proizvođači ugradili podršku, većina ih ipak koristi CCMP. Korištenje WRAP-a je opciono u standardu.

- 7.4.7 Prethodno postavljeni ključevi (Pre-shared Keys)

Standard bi trebao omogućiti autentifikaciju i u ad hoc računarskim mrežama (računari ne komuniciraju preko pristupne tačke, već direktno jedan sa drugim). To je ostvareno u 802.11i standardu tako što je uveden koncept prethodno postavljenih ključeva (Pre-shared Keys), tako da nema potrebe koristiti 802.1X protokol, tj. u mreži nije potreban RADIUS server. Postoje dva načina na koja se može ostvariti koncept prethodno postavljenih ključeva. Prvi način je da postoji samo jedan ključ koji svi poznaju i kojim štite podatke, ali taj način se smatra nesigurnim. Drugi, sigurniji način uključuje to da svaki par računara u mreži ima svoj ključ i njega koriste pri međusobnoj komunikaciji.

Osim u ad hoc mrežama, ovaj način ima primenu i u malim kućnim i kancelarijskim mrežama kojima se ne bi isplatilo ulaganje u RADIUS server.

- 8. INTERFERENCIJA I KVALITET SERVISA U 802.11 MREŽAMA

Da bi 802.11 mreže mogle da konkurišu fiksnoj telefoniji, neophodno je da kod pretplatnika mogu postići sličan doživljaj prilikom korištenja. Ovo je naročito značajno u vezi sa glasovnim servisima. Fiksna telefonija obezbeđuje dobar kvalitet u prenosu glasa, uz prilično veliku pouzdanost. Postoji skepsa da će prenos radio talasima ponuditi značajno lošiji kvalitet servisa i veliku mogućnost smetnji, nego što je to slučaj sa saobraćajem kroz bakarne i optičke kablove, pošto je on znatno predvidljiviji i lakši za kontrolu.

Jedna od osnovnih zabluda u vezi sa bežičnim servisima je da je bežični signal značajno ugožen interferencijom iz eksternih izvora radio emitovanja, kao što su mikrotalasne pećnice, bežični telefoni, itd.

Osim problema koji se pojavljuju u samim bežičnim mrežama, postoje izazovi i u okviru paketskog saobraćaja u ožičenim mrežama kojima se valja pozabaviti.

- 8.1 Spoljni izvori interferencije

Izvori interferencije se kategorizuju u dve vrste, spoljne i unutrašnje. Spoljni izvori su oni koji nemaju veze sa 802.11 tehnologijama. Na primer, to su mikrotalasne pećnice, bežični telefoni, monitori za bebe, daljinske komande za kapije i garaže i sl. Međutim, najveći broj ovakvih uređaja ne proizvodi nikakve smetnje u funkcionisanju bežičnih mreža, bilo zbog male snage emitovanih signala, bilo zbog drugačije radne frekvencije. Kućna mikrotalasna pećnica nema dovoljno snage da utiče na bežični prenos, ali profesionalna pećnica može biti izvor interferencije. Bežični 2.4 GHz-ni telefon takođe može praviti smetnje, ukoliko se nalazi u neposrednoj blizini (npr. u kancelariji) bežične stanice. Međutim, ovakvi, spoljni izvori interferencije ne predstavljaju teško otklonjive probleme za izvođenje bežične računarske mreže.

Da bi se minimizovali spoljni izvori interferencije, planeri mreže moraju kontrolisati sledeće parametre:

- kanal (frekvencijski opseg) koji se koristi,

- udaljenost od izvora interferencije,

- nivo snage interferirajućeg signala,

- širina antenskog snopa,

- protokol (a, b, g) koji se koristi.

- 8.2 Unutrašnji izvori interferencije

Osnovni izvori interne interferencije su višeputanjska izobličenja i šum u kanalu veze.

Višeputanjska izobličenja nastaju kada emitovani radio talasi putuju duž različitih putanja do mesta prijema i, usled kašnjenja, destruktivno interferišu sa talasima koji se prostiru direktnom putanjom. Do ove pojave dolazi zbog toga što zakasneli talasi imaju pomerenu fazu u odnosu na direktni signal i usled toga se međusobno poništavaju u prijemnoj anteni. Pošto poništavanje signala nikada nije potpuno, jedan od načina za prevazilaženje ovog problema jeste povećavanje snage emitovanja, u skladu sa propisima.

U enterijerskom okruženju, višeputanjska izobličenja su skoro uvek prisutna i imaju tendenciju da budu dinamična, tj. da stalno variraju. Ovakve smetnje mogu izazvati slabljenja signala i od preko 30 dB. Zbog toga je neophodno obezbediti adekvatnu marginu veze (Link Margin), kako bi se prevazišao ovaj gubitak prilikom projektovanja bežičnog sistema. Ukoliko se ovo ne učini, dolazi do značajnog umanjenja pouzdanosti. Količina ekstra snage radio signala koja se emituje za prevazilaženje ovih gubitaka naziva se margina za funkcionisanje sistema (System Operating Margin) ili margina bleđenja (Fade Margin). Tačna veličina zahtevane margine zavisi od željene pouzdanosti veze, ali 802.11 protokoli obično imaju marginu bleđenja od 15 do 20 dB, što obično osigurava pouzdanost od preko 95%, a to je obično zadovoljavajući nivo.

Jedan od načina za ublažavanje višeputanjskih efekata je korištenje nekoliko antena. Pošto poništavanje radio talasa zavisi od geometrije, korištenjem dve ili više antena, udaljenih za bar jednu polovinu talasne dužine, možemo drastično umanjiti ovaj problem. Pre primanja paketa, prijemnik proverava svaku antenu i jednostavno bira onu koja ima najbolji kvalitet signala. Ovo smanjuje, ali ne eliminiše, potrebnu marginu bleđenja. Loša strana ovakvog pristupa je potreba za više antena i komplikovaniji dizajn prijemnika.

Postoji još jedan način koji se koristi protiv višeputanjskih problema, a to je korištenje adaptivnih ekvilajzera. Oni se mogu koristiti u sistemima sa jednom, ali i sa više antena. Međutim, za ovakvu imlementaciju oni mogu biti skupi.

Naravno, različite tehnologije u okviru 802.11 standarda različito podnose višeputanjsku interferenciju. DSSS sistemi su pristojno robusni prema ovom problemu. Međutim, FHSS sistemi su dosta robusniji zbog stalne promene radne frekvencije. Osim toga, FHSS transmiter može pretežno koristiti one frekvencije na kojima ima malo do nimalo višeputanjskih gubitaka. OFDM sistemi su, takođe, vrlo otporni pošto vrše transmisiju na više frekvencija istovremeno. Oni imaju još jednu značajnu prednost, a to je korištenje sporijih protoka podataka, kod kojih mnogo teže dolazi do intersimbolske interferencije usled višeputanjskih izobličenja usled veće talasne dužine.

Kad se proračunava neka bežična veza, mora se razmotriti nekoliko pitanja koja imaju veze sa uticajem šuma na kvalitet prenosa:

- Kolika je snaga emitovanja na raspolaganju?

- Koliko je dostupno frekvencijskog opsega?

- Kolika je zahtevana pouzdanost sistema (definiše se kao procenat pogrešnih bita BER – Bit Error Rate)?

Generalno, snaga emitovanja i propusni opseg određuju gornju granicu kapaciteta komunikacione veze. Maksimalan protok bežičnog sistema može se izračunati pomoću Šenonove teoreme o kapacitetu kanala:

C = B * log2 (1 + S / N)

gde je:

C – kapacitet kanala [bit/s],

B – širina kanala [Hz],

S – snaga signala [W],

N – snaga šuma [W].

U idealnom sistemu, BER će biti jednak nuli, ukoliko je protok manji od kapaciteta kanala. U realnim uslovima, stepen u kojem praktični sistem može prići ovom limitu zavisi od modulacione tehnike i šuma u prijemniku.

Minimalan nivo šuma za sistem koji funkcioniše na određenoj temperaturi, može se izračunati pomoću formule:

N = k * T * B

gde je:

N – snaga šuma [W],

k – Bolcmanova konstanta (1.38 * 10-23 J/K),

T – temperatura sistema,

B – širina kanala [Hz].

Ova formula opisuje termički šum koji emituju svi objekti na određenoj temperaturi, u obliku slučajnog (Gausovskog) šuma.

- 8.3 Kvalitet servisa potreban za prenos glasa

Prenos glasa (i slike) predstavlja najveći izazov u vezi sa kvalitetom servisa u 802.11 mrežama. Četiri najvažnija parametra za efikasan VoIP (Voice over IP) saobraćaj su:

- kašnjenje – period vremena koji protekne od trenutka slanja do trenutka prijema IP paketa koji nosi glasovnu informaciju,

- vremenska odstupanja – varijacije u momentima dolazaka uzastopnih paketa poslanih iz tačke A i tačke B, izazvane promenama rute, zakrčenjima i kašnjenjima usled procesiranja,

- širina propusnog opsega – što je opseg širi, moguće je postići viši kvalitet glasa,

- procenat izgubljenih paketa – procenat paketa koji nikad ne stignu do odredišta.

Da bismo dobili dobar kvalitet prenosa glasovnog saobraćaja kroz internet, koji je sličan ili bolji od onog u fiksnoj telefoniji, potrebno je da kašnjenje u jednom smeru ne bude veće od reda 100 ms. Eksperimentalno je utvrđeno da ljudi, u glasovnoj komunikaciji, ne podnose jednosmerna kašnjenja veća od 200 ms. To znači da uzorak glasa treba da bude kodiran, upakovan, transportovan kroz internet, raspakovan i dekodiran za manje od 100 ms. Postići ovakvu brzinu pomoću starih protokola nije moguće. Zbog toga su osmišljeni mehanizmi i protokoli koji podržavaju VoIP saobraćaj. Oni se zasnivaju na tome da glasovne aplikacije traže malo od mrežnih resursa, ali im je neophodan visokoprioritetni trenutni pristup, bez čekanja.

- 8.4 IEEE 802.11e standard – unapređeni kvalitet servisa u bežičnim mrežama

IEEE organizacija je formirala 802.11e grupu koja je trebala da razvije unapređena u originalnom 802.11 MAC sloju, kako bi poboljšala podršku za aplikacije osetljive na kvalitet servisa, kao što su VoIP, video konferencija, tekući video i, u krajnjoj liniji, aplikacije za pregledanje internet sadržaja.

Originalni 802.11 MAC sloj uključuje dva načina rada, a to su rad sa funkcijom za centralnu koordinaciju PCF i rad funkcijom za distribuiranu koordinaciju DCF.

802.11e specifikacija uvodi dva nova načina rada:

- rad sa funkcijom za poboljšanu distribuiranu koordinaciju EDCF (Enhanced Distributed Coordination Function) i

- rad sa funkcijom za hibridnu koordinaciju HCF (Hybrid Coordination Function).

Glavno unapređenje koje obezbeđuje EDCF u odnosu na DCF jeste uvođenje osam različitih vrsta saobraćaja. Inače, EDCF funkcioniše na sličan način kao DCF, s tim što su neki elementi prilagođeni saobraćaju koji se zasniva na različitim klasama podataka koje se prenose. To znači da se praktično sve odvija kao da imamo osam međusobno prioritiziranih DCF koordinacija.

Dobre osobine kod EDCF su značajna ubrzanja za visokoprioritetni saobraćaj i relativna jednostavnost celog mehanizma u odnosu na HCF. Mane su što je niskoprioritetni saobraćaj sporiji nego kod HCF, a i potrebno je dosta finog podešavanja da bi se postigle optimalne performanse, budući da su parametri saobraćaja određuju za svaku klasu ponaosob.

HCF predstavlja ekstenziju ideje prozivanja iz PCF. Kao i kod PCF koordinacije imamo dva vremenska okvira, period bez nadmetanja za medijum koji kontroliše hibridni koordinator i period nadmetanja za medijum koji se zasniva na EDCF. Tokom perioda bez nadmetanja hibridni koordinator redom proziva stanice i dozvoljava im pristup mediju. Ukoliko stanica ne odgovori u okviru SIFS (Short Interframe Space) intervala, hibridni koordinator odmah proziva sledeću stanicu. Ovako se medijum vrlo efikasno koristi tokom perioda bez nadmetanja. Hibridni koordinator stalno konsultuje pregled situacije po stanicama vezano za dužine redova podataka koji čekaju transmisiju, kao i za prioritetne klase saobraćaja kojima ti podaci pripadaju, te na osnovu toga donosi odluku kojoj stanici će prepustiti medijum i koliko dugo će to trajati. Kada dobije medijum, sama stanica određuje klasu saobraćaja koju će pokrenuti. U toku perioda bez nadmetanja koordinaciju vrši EDCF.

Dobre osobine kod HCF su dobra iskorišćenost medija kad je ovaj jako opterećen, ali i racionalna iskorišćenost kad se kanal koristi ispod svojih maksimalnih kapaciteta. Mana kod HCF je relativna složenost mehanizma.

Obe nove koordinacione funkcije su kompatibilne sa DCF i PCF.

- 9. ZAKLJUČAK

Nesumnjivo je da je IEEE 802.11 jedna od vodećih tehnologija današnjice koja je već zauzela značajan udeo na globalnom telekomunikacionom tržištu. U ovom momentu, to je jedan opšte prihvaćen standard, koji je prebolovao svoje dečje bolesti i poseduje mnoge dobre osobine.

Domet bežičnog umrežavanja počinje od nekoliko desetina metara, a dostiže više desetina kilometara, što otvara mogućnost izuzetno velikog spektra primena. Nikad ranije nije bilo tako jednostavno formirati računarsku mrežu. Počev od malih, kućnih umrežavanja, preko umrežavanja u kancelarijama, preduzećima, školama, fakultetima, studentskim domovima, javnim ustanovama, kafićima, hotelima, pa sve do velikih korporacija, 802.11 sistemi se nameću kao vrlo racionalno rešenje. Ova tehnologija omogućuje vrlo jednostavan, robustan i jeftin način za ostvarivanje najraznovrsnijih komunikacionih veza, bez kopanja kanala, dobijanja dozvola od vlasti, te fizičkih i pravnih lica.

Jednog dana će, verovatno, internet preuzeti primat u komunikacijama od fiksne telefonije. To će se brže dogoditi ukoliko najmnogobrojniji klijenti, rezidencijalni korisnici i mala preduzeća ranije dobiju pravi širokopojasni pristup. Tu se 802.11 tehnologija pojavljuje kao vrlo konkurentna opcija za, ubuduće, sve prisutniji brzi pristup internetu. Ubrzana, masovna ekspanzija širokopojasnog pristupa internetu je, u razvijenim zemljama, u punom jeku, dok je kod nas tek nedavno počela.

Svojevremeno je postojala ozbiljna, opravdana zamerka na sigurnost bežičnih mreža. Međutim, za tu problematiku se pojavilo mnogo raznih poboljšanja, tako da je sada moguće obezbediti adekvatnu zaštitu mreže, naravno u skladu sa vrednošću podataka koje je potrebno zaštititi.

Što se tiče kvaliteta servisa, 802.11 mreže imaju potencijal da isporuče kvalitet uporediv sa fiksnim operaterima. Interesantno je da kvalitet servisa ne mora biti presudan za tržišni uspeh. U nekim zemljama je došlo do fenomena da počne opadati broj fiksnih telefonskih priključaka, zbog enormnog razvoja mobilne telefonije, koja je pružala lošiji kvalitet servisa, ali je bila jeftinija i donekle zgodnija za korišćenje. Uz pomoć 802.11e specifikacije moguće je postići mnogo veći protok podataka, uz podjednak kvalitet prenosa govora u odnosu na klasične ožičene servise.

Osim toga, 802.11 tehnologije se i dalje razvijaju. Trenutno se priprema 802.11n specifikacija, koja treba da bude brža 4 – 5 puta od postojećih najbržih (802.11a, 802.11g), a trebalo bi da bude standardizovana u toku 2006. godine

Očigledno je da je danas 802.11 tehnologija bežičnih računarskih mreža u punom zamahu i da je, zahvaljujući brojnim kvalitetima, očekuje svetla budućnost.

- 10. LITERATURA

[1] IEEE Std 802.11, 1999 Edition „Part 11: Wireless LAN Medium Access Control (MAC) and Physical Layer (PHY) Specifications“;

[2] IEEE Std 802.11a-1999 „Part 11: Wireless LAN Medium Access Control (MAC) and Physical Layer (PHY) specifications: High-speed Physical Layer in the 5 GHz Band“;

[3] IEEE Std 802.11b-1999 „Part 11: Wireless LAN Medium Access Control (MAC) and Physical Layer (PHY) specifications: Higher-Speed Physical Layer Extension in the 2.4 GHz Band “;

[4] Frank Ohrtman, Konrad Roeder „Wi-Fi Handbook: Building 802.11b Wireless Networks“;

[5] Wei Wei „IEEE 802.11: Wireless LAN“;

[6] Jie Chen „IEEE 802.11 (part 2)“;

[7] Bob Pearson „Complementary Code Keying Made Simple“;

[8] Plamen Nedeltchev „Wireless Local Area Networks and the 802.11 Standard“;

[9] Gerald F. Sage „Wireless LAN & OFDM“;

[10] www.complextoreal.com „Orthogonal Frequency Division Multiplex (OFDM) Tutorial“;

[11] Luis Zarzo Fuertes „OFDM PHY Layer Implementation based on the 802.11a Standard and System Performance Analysis“;

[12] Jim Geier „Enabling Fast Wireless Networks with OFDM“;

[13] Jim Zyren „Supporting Backward Compatibility in 802.11g Devices“;

[14] Eric Phillip Lawrey Be „Adaptive Techniques for Multiuser OFDM“;

[15] Indira Rajagopal, Joydeep Acharya, Madhavi V. Ratnagiri, Sumathi Gopal „Implementation and Performance Evaluation of an OFDM Modem With Variations in Cyclic Prefix Length and Channel Coding for Different Channels“;

[16] Jim Zyren, Eddie Enders, Ted Edmondson „802.11g Starts Answering WLAN Range Questions“;

[17] Broadcom „IEEE 802.11g The New Mainstream Wireless LAN Standard“;

[18] William Carney „IEEE 802.11g New Draft Standard Clarifies Future of Wireless LAN“;

[19] Cisco Systems „Capacity, Coverage, and Deployment Considerations for IEEE 802.11g“;

[20] Arunesh Mishra, William A. Arbaugh „An Initial Security Analysis of the IEEE 802.1X Standard“;

[21] Ivica Marić „Sigurnost bežičnih računalnih mreža“;

[22] Sheung Li, Emily Qi, Henry Ptasinski, Jesse Walker, Clint Chaplin „802.11i Overview”;

[23] Dan Ziminski, Bill Davidge „Effective Wireless Security – Technology and Policy“;

[24] Paul Cychosz „Wireless Security Overview“;

[25] Jon A. LaRosa „WPA: A Key Step Forward in Enterpriser-class Wireless LAN (WLAN) Security“;

[26] Zoran R. Petrović, „Širokopojasne digitalne mreže integrisanih servisa, Englesko - srpski pojmovi iz telekomunikacija“;

[27] www.wikipedia.org;

[28] Marija Krstajić „Primena bluetooth tehnologije”.